# Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

## муниципальное образование

## городской округ город Пыть-Ях

## ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

пятого созыва

### РЕШЕНИЕ

от 15.12.2015 									         № 370

Об утверждении местных

нормативов градостроительного

проектирования на территории

муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях

(изм от 27.06.2017 № 100, от 25.12.2018 № 223)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Пыть-Яха, в целях создания благоприятных условий для регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений, Дума города

РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях согласно Приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

города Пыть-Яха

_________И.П. ТАРАСОВА

«____»_____________2015 г.

Приложение

к решению Думы города Пыть-Яха

от 15.12.2015 № 370

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Глава I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Статья 1. Назначение и область применения

Местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее по тексту - Нормативы) учитываются при внесении изменений в генеральный план города, ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также документации по планировке территории.

Нормативы используются субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории города Пыть-Яха, независимо от их организационно-правовой формы.

Внесение изменений или отмена Нормативов и их отдельных положений утверждается решением Думы города Пыть-Яха.

Статья 2. Термины и определения

Основные понятия и определения, используемые в Нормативах:

1) антропогенное воздействие - прямое или опосредованное влияние человеческой деятельности на природную среду, приводящее к точечным, локальным или глобальным ее изменениям;

2) безбарьерная среда - совокупность условий, позволяющих осуществлять жизненные потребности маломобильных граждан, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, услугам связи, транспорта и другим, а также реализация комплекса иных мер, направленных на интеграцию маломобильных граждан в общество;

3) бульвар (пешеходная аллея) - озелененная территория, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха;

4) водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека, либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений;

6) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

7) встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные учреждения и предприятия - учреждения и предприятия, помещения которых полностью или частично расположены в жилом доме или ином здании;

8) гаражи - здания и сооружения, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

9) генеральный план - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории, эксплуатации зданий, сооружений;

10) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;

11) градостроительная емкость (интенсивность использования) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре поселения. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории;

12) градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;

13) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

14) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; (п. 14 в ред. от 27.06.2017)

15) дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;

16) дорога городская (в населенном пункте) - путь сообщения на территории города, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети;

17) дорога автомобильная - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

18) жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

19) жилой дом:

- индивидуальный жилой дом (далее такде ИЖД) - малоэтажный одноквартирный жилой дом с придомовым участком, постройками для подсобного хозяйства; усадебного типа - одноквартирный дом с небольшим придомовым участком, преимущественно в зоны ИЖС (индивидуального жилищного строительства) центральной части города;

- блокированный - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на придомовой участок;

- многоквартирный - дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие  лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи);

- секционный (секционного типа) - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор;

20) жилая застройка:

- малоэтажная - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

- среднеэтажная - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 5 этажей;

- многоэтажная - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью более 5 этажей и высотой менее 75 м;

21) жилищное строительство индивидуальное - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет;

22) жилой район - структурный элемент селитебной территории, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения;

23) земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством;

24) зона отдыха - традиционно используемая или специально выделенная территория для организации массового отдыха населения. Располагается обычно в пределах зеленой зоны. Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей;

25) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

26) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

27) инфраструктура населенных пунктов - комплекс подсистем и отраслей городского хозяйства, обслуживающий и обеспечивающий организацию их среды и жизнедеятельности населения;

28) коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах);

29) коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах);

30) коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

31) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

32) личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности граждан по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;

33) маломобильные граждане - инвалиды всех категорий, лица пожилого возраста, граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и собак-проводников;

34) морфологический тип (морфотип) застройки - компактно расположенная застройка, характеризующаяся схожестью внешних признаков (этажностью, плотностью, архитектурными и  конструктивными решениями и т.д.) и сложившаяся в достаточно сжатый исторический период;

35) населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей;

36) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

37) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

38) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

39) озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом;

40) особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, в пределах которых устанавливается особый правовой режим охраны;

41) охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов);

42) парк - озелененная рекреационная территория (многофункциональная или специализированная) с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения;

43) пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

44) плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка;

45) плотность населения жилой застройки – число жителей, приходящееся на 1 км² территории жилой застройки.

46) плотность сети линий общественного пассажирского транспорта – параметр интенсивности использования городской транспортной инфраструктуры для обеспечения населения средствами пространственного перемещения на общественном транспорте;

47) подветренная сторона – сторона объекта капитального строительства (ИЖД или многоквартирного дома и т.д.) или земельного участка, противоположная наветренной, защищенная от ветра;

48) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

49) пригородная зона - территория, прилегающая к городу и находящаяся с ним в тесной функциональной, культурно-бытовой и др. взаимосвязи. Пригородные зоны особенно развиты вокруг крупных городов и являются частью городских агломераций. Пригородная зона - это территория, обеспечивающая пространственное и социально-экономическое развитие города;

50) пригородная зеленая зона - территория за пределами границы населенного пункта, занятая лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения;

51) придорожная полоса - участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для обеспечения безопасности дорожного движения и населения, а также обеспечения безопасной эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений с учетом перспективы их размещения;

52) промышленный узел - группа предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций, единой системой бытового и других видов обслуживания. Может размещаться самостоятельно или в составе промышленной зоны как ее структурная часть;

53) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

54) рекреационная зона - озелененная территория (в пределах муниципального образования), предназначенная для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке населенных пунктов;

55) рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества;

56) ремонт - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на устранение физического износа сооружения, не связанный с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения;

57) ремонт капитальный - ремонт, включающий в себя замену основных конструктивных элементов и/или узлов зданий или сооружений;

58) санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды;

59) система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи;

60) собственник земельного участка - лицо, обладающее правом собственности на земельный участок;

61) социальная инфраструктура - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах городского округа;

62) специальное регулирование - ограничение использования территории для хозяйственной и иной деятельности, установленное на основании санитарно-экологических, противопожарных, технических и иных нормативных требований;

63) стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей:

- гостевая - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей;

- закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями;

- открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений или открытая, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности (сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);

- механизированная - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей);

64) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

65) суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.);

66) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

67) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

68) территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

69) технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

70) улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения;

71) функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование;

72) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

73) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

74) целевое назначение - деление земель на категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к категории земель и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства. Изменение целевого назначения - изменение перечня видов допустимого использования здания (сооружения), в том числе и в результате реконструкции;

75) центр общественный - комплекс учреждений и зданий общественного обслуживания населения, жилом, промышленном районе;

76) перечень линий градостроительного регулирования:

- желтые линии - линии, обозначающие границы зон возможного распространения завалов зданий жилой застройки и сооружений;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

- линии регулирования застройки - линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;

- отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта;

- граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий;

- границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик;

- границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

- границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира;

- границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации;

- границы придорожной полосы - внешние границы земельных участков, примыкающих к полосе отвода автомобильных дорог;

- границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности;

- границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железных дорог;

- границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП;

77) плотность населения территории жилого района:

Расчетную плотность населения, чел/га, территории жилого района рекомендуется принимать не менее чем в приведенной ниже таблице № 1. Число зон различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются по согласованию с главным архитектором города (области, края) с учетом оценки стоимости земли, плотности инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

Таблица № 1

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого района, чел/га, для групп городов с числом жителей, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 | 20-50 | 50-100 | 100-250 | 250-500 | 500-1000 | свыше 1000 |
| Высокая | 130 | 165 | 185 | 200 | 210 | 215 | 220 |
| Средняя | - | - | - | 180 | 185 | 200 | 210 |
| Низкая | 70 | 115 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 |

Примечания:

1. При строительстве в районах севернее 58°с.ш., а также на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения следует увеличивать, но не более чем на 20 %.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки в центральных частях исторических городов, а также при наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других частях плотность населения устанавливается заданием на проектирование.

3. В районах индивидуального жилого строительства и в поселениях, где не намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел/га.

4. Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, чел/га, следует определять по формуле: Р=(Р18*18)/Н, где Р18 - показатель плотности при 18 м2/чел.; Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2.

78) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

79) деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

80) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

81) снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей;

82) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

83) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;

84) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Статья 3. Расчетные показатели объектов градостроительной деятельности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пыть-Яха:

1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт*ч/чел. в год | 2627,64 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | кВт*ч/чел. в год | 6840 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки *** | кВт | - |  |  |

Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, используется норма минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

(**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки используются в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

(***) Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки производится в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 / год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 180 |  |  |
| 4. | Тепловая нагрузка, расход газа *** | Гкал, м3/чел | - |  |  |

Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, используется норма минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

(**) Нормы расхода природного газа используются в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

(***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей принимаются по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 210 ** | Не нормируется |  |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 ** |  |  |
| 3. | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 210 ** |  |  |
| 4. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 ** |  |  |
| 5. | Водоснабжение. Гостиницы, пансионаты | л / сут. на 1 место | 230 *** |  |  |
| 6. | Водоснабжение. Санатории и дома отдыха | л / сут. на 1 место | 150 *** |  |  |

Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, используется норма минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

(**) Указанные нормы применяются с учетом требований табл.1 СП 31.13330.2012.

(***) Указанные нормы применяются с учетом требований СП 30.13330.2012.

1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |  |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 / сут. с 1 га территории | 50 |  |  |

Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, используется норма минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

### 2.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожная сеть приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки)* | км/1 км² территории | 2,1 | Не нормируется |  |

Примечания:

(*) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования – генеральным планом городского округа г. Пыть-Ях.

2.2. Расчетные показатели обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками) приведены в таблице         № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |
| 1. | Гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей** | 75 | м | 100 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,2 |  |  |
| 2. | Стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей* | 270 | м | 800-1500 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,7 |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |  |  |  |  |  |
| 1. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 1000 м2 расчетной площади* | 17 | м | 250 |
| 2. | Коммерческо-деловые центры и организации, офисные здания и помещения | 1000 м2 расчетной площади | 17 | м | 250 |
| 3. | Банки и банковские учреждения | 1000 м2 расчетной площади офисных помещений + 1000 м2 площади операционных залов | 12,5+ 9,5 | м | 250 |
| 4. | Отделения связи, почтовые отделения | 1000 м2 расчетной площади для размещения рабочих мест + 1000 м2 площади для обслуживания клиентуры | 11+ 4 | м | 250 |
| 5. | Научно-исследовательские и проектные институты | 1000 м2 расчетной площади | 17 | м | 250 |
| 6. | Высшие учебные заведения | 100 человек (преподавателей, сотрудников и студентов, занятых в одну смену) | 7,5 | м | 100 |
| 7. | Детские дошкольные учреждения и средние школы общего типа | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 100 |
| 8. | Детские дошкольные учреждения специализированного и оздоровительного типа, лицеи, гимназии, специальные и частные школы | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 100 |
| 9. | Средние специальные учреждения, колледжи, школы искусств и музыкальные школы городского значения | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 100 |
| 10. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 100 посетителей | 5 | м | 100 |
| 11. | Производственные здания и коммунально-складские объекты | 100 работающих в максимальной смене | 7,5 | м | 250 |
| 12. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 1000 кв.м торговой площади +100 работающих в максимальной смене | 30 + 7,5 | м | 250 |
| 13. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.), торгово-выставочные залы, автосалоны | 1000 кв.м торговой площади +100 работающих в максимальной смене | 21,5+ 7,5 | м | 250 |
| 14. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | 100 торговых мест 1000 кв.м торговой площади | 30 | м | 250 |
| 15. | Объекты общественного питания | 1000 м2 расчетной площади + 100 работающих | 10,0 + 7,5 | м | 250 |
| 16. | Бани | 1000 м2 площади для посетителей + 100 работающих в максимальной смене | 5+7,5 | м | 250 |
| 17. | Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 1000 м2 общей площади 100 рабочих мест | 7,5 | м | 250 |
| 18. | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 2 рабочих места 100 рабочих мест | 7,5 | м | 250 |
| 19. | Гостиницы высшей категории (4 - 5) | 50 номеров | 15 | м | 250 |
| 20. | Другие гостиницы | 50 номеров | 10 | м | 250 |
| 21. | Мотели | 50 номеров | 40 |  |  |
| 22. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы, планетарии | 100 единовременных посетителей | 7,5 | м | 250 |
| 23. | Театры, концертные залы, цирки | 100 зрительских мест | 7,5 | м | 250 |
| 24. | Киноцентры и кинотеатры | 100 зрительских мест | 7,5 | м | 250 |
| 25. | Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, бильярдные | 100 единовременных посетителей | 7,5 | м | 250 |
| 26. | Городские библиотеки | 100 чел. (посетителей, сотрудников, обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 250 |
| 27. | Поликлиники, амбулаторные учреждения, специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи | 100 посещений в смену | 3-4 | м | 250 |
| 28. | Многопрофильные консультационно-диагностические центры | 100 посещений в смену | 15 | м | 250 |
| 29. | Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы | 100 койко-мест | 7,5 | м | 250 |
| 30. | Специализированные клиники, реабилитационные центры | 100 койко-мест | 7,5 | м | 250 |
| 31. | Ветеринарные поликлиники и станции | 100 м2 общей площади 100 посещений в смену | 7,5 | м | 250 |
| 32. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест на трибунах | 7,5 | м | 250 |
| 33. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | 100 м2 общей площади 100 единовременных посетителей | 10 | м | 250 |
| 34. | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, картинг, мини-футбол) | 100 единовременных посетителей | 10 | м | 250 |
| 35. | Бассейны | 100 единовременных посетителей | 10 | м | 250 |
| 36. | Железнодорожные вокзалы | 100 пассажиров в час пик | 10 | м | 250 |
| 37. | Аэропорты | 100 прибывающих пассажиров | 20 | м | 250 |
| 38. | Парки (общегородского и районного значения), зоопарки | 100 единовременных посетителей | 10 | м | 400 |
| 39. | Пляжи | 100 единовременных посетителей | 15 | м | 400 |
| 40. | Городские леса | 100 единовременных посетителей | 7,5 | м | 400 |
| 41. | Турбазы, туристические стоянки, лагеря | 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 15 | м | 400 |
| 42. | Дома отдыха, санатории | 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 400 |
| 43. | Садоводческие товарищества, дачи | 10 участков | 5 | м | 250 |

Примечания:

(*) Указанные машино-места размещаются в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение  требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

2.3. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения приведены в таблице          № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Автозаправочные станции * | объект / 1200 автомобилей | 1 | Не нормируется |  |
| 2. | Автомойки * | пост / 1000 автомобилей | 1 |  |  |

Примечание:

(*) Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц городского значения.

## 2.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется |  | м | 500 * |
| 2. | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 | Не нормируется |  |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 |  |  |

Примечание:

(*) В центральной части города дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа

3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения |  | величина | единица измерения | величина |
| Объекты физической культуры и массового спорта квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м² общ. площади на 1000 чел. | 70 |  | м | 500 |
| 2. | Территория плоскостных спортивных сооружений квартального (микрорайонного) значения | га на 1000 чел. |  | 0,1 | м | 500 |
| Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района | м² площади пола на 1000 чел. | 60 |  | м | 1500 |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования жилого района | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |  |
| 3. | Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района | га на 1000 чел. | 0,25 |  |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Территория плоскостных спортивных сооружений городского значения | га на 1000 чел. | 0,35 |  | мин. транспортной доступности | 30 |

4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования

### 4.1. Расчетные показатели объектов дошкольного образования приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения |  | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, при отсутствии данных по демографии – 60 |  | м | 300 ** |
| 2. | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет |  | 3 | Не нормируется |  |
| 3. | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | % от численности детей 1-6 лет |  | 12 |  |  |

Примечания:

(*) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях -70%;в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа -12%.

(**) В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м.

### 4.2. Расчетные показатели объектов общего образования приведены в таблице № 12.

### Таблица № 12

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 жителей | Расчет по демографии *с учетом уровня охвата школьников, при отсутствии данных по демографии – 94 | м | 500** |
| 2. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | % от численности школьников | 8 | Не нормируется |  |
| 3. | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| 4. | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащиеся | По заданию на проектирование |  | мин. транспортной доступности | 30 |

Примечания:

(*) Обеспеченность общеобразовательными  организациями принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

(**) Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке - 750 м.

Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа).

4.3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования приведены в таблице № 13.

### Таблица № 13

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения |  | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Дворец (Дом) творчества школьников | % от общего числа школьников | 3,3 |  | Не нормируется |  |
| 2. | Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0,9 |  |  |  |
| 3. | Станция юных натуралистов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |  |
| 4. | Станция юных туристов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |  |
| 5. | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |  |  |  |
| 6. | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа школьников | 2,7 |  |  |  |

### 4.4. Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время приведены в таблице № 14.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения |  | величина |  |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | % от общего числа школьников | 20 |  | м |  | 500* |

Примечание:

(*) Допускается размещение детских оздоровительных лагерей на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа). Указанная норма максимально допустимого уровня территориальной доступности применима к объектам, находящимся в границах городского округа.

5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения приведены в таблице № 15.

Таблица № 15

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения |  | величина | единица измерения | величина |
| Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 В том числе: -больничных-10,2; -полустационарных - 1,42; - в домах сестринского ухода-1,8; - хосписах-0,05 |  | Не нормируется |  |
| 2. | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. |  | м | 1000 |
| 3. | Консультативно- диагностический центр | кв. метр общей площади | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| 4. | Фельдшерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование |  | м | 1000 |
| 5. | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. |  | Не нормируется |  |
| 6. | Аптека | объект | 1 на 15 тыс. жителей |  | м | 500 (800 при малоэтажной застройке) |
| 7. | Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. |  | м | 500 |
| 8. | Раздаточный пункт | кв. м общ. пл. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. |  | м | 500 |

6. Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

## 6.1. Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов приведены в таблице № 16.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения |  | величина |  | единица измерения | величина |
| 1. | Вывоз бытового мусора | раз в неделю* | зима |  | 3 | Не нормируется |  |
|  |  |  | лето |  | 6 |  |  |

Примечание:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующей услугой и характеристики планируемых к размещению объектов.

## 6.2. Расчетные показатели предприятий по переработке отходов приведены в таблице № 17.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Полигон твердых отходов | га | 20 * | Не нормируется |  |

Примечание:

(*) Норма площади полигона твердых отходов приведена для максимально допустимой высоты складирования отходов 45 м. Полигон с такой высотой складирования отходов относится к категории высоконагружаемых (высота складирования отходов более 20 м, нагрузка на площадь более 10 т/м² (100 тыс. т/га). При уменьшении нагрузки и при высоте складирования отходов 12 м площадь полигона твердых отходов следует принимать 60 га.

7. Расчетные показатели объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда приведены в таблице № 18.

Таблица № 18

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Учетная норма площади жилого помещения | м² общей площади / 1 чел. | 13 | Не нормируется |  |
| 2. | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м² общей площади / 1 чел. | 18 | Не нормируется |  |

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городского округа следующие:

1) 400 – 1500 кв. м - для всех категорий граждан кроме многодетных семей / 600-1500 кв. м - для многодетных семей (включая площадь застройки) – при размещении новой и реконструкции существующей индивидуальной жилой застройки;

2) 60 - 100 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах;

3) 30 - 60 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-трехэтажных блокированных домах при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции, а также при двух-, трех- и четырехэтажных домах сложной объемно-пространственной структуры.

Параметры земельных участков для 5-9-этажных жилых домов определяются типологическими, объемно-планировочными и конструктивными параметрами зданий. Размеры и конфигурация таких земельных участков устанавливается в проектах планировки на территорию проектирования.

Рекомендуемая максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке в зависимости от разрешенного использования приведена в таблице № 19.

Таблица № 19

| Зона малоэтажного жилищного строительства | Типы жилых домов (этажность 1 - 3) | Площадь участка из расчета на одну квартиру, га |  |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |  |  |
| Территория города Пыть-Яха | 1. Индивидуальные дома в центральной части города | 0,04/ /0,06 – для многодетных семей |  | 0,15/ /0,15 – для многодетных семей |  | Садоводство, огородничество, игры детей, отдых |
|  | 2. Индивидуальные жилые дома за пределами центра города | 0,04/ /0,06 – для многодетных семей |  | 0,15/ /0,15 – для многодетных семей |  |  |
|  | 3. Многоквартирные блокированные дома | 0,04 |  | 0,08 |  | Ведение ограниченного личного подсобного хозяйства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых |

При строительстве объектов индивидуального жилищного строительства (частный дом, коттедж и пр.) физическими и юридическими лицами – застройщиками обязательно проводить согласование архитектурно-художественного решения фасадов зданий (эскизных проектов) и сооружений, а также прочих элементов, влияющих на облик города, в порядке, установленном администрацией города Пыть-Яха.

При выборе места допустимого размещения для строительства индивидуального жилого дома необходимо руководствоваться обязательным отступом от красных линий – 5 метров. Красные линии устанавливаются документами по планировке территории.

8. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности приведены в таблице № 20.

Таблица № 20

| № п/п | Наименование объекта* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Пожарное депо | объект | 21 | мин. | 10 |
| 2. | Количество пожарных автомобилей | шт. | 4х12+7х8+10х6** | - | - |
| 3. | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Не нормируется |  | м | 150*** |

Примечания:

(*) Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами.

(**) Количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей в каждом.

Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 чел. В центральных пожарных депо разрешается размещать центр управления силами и средствами, отряд пожарной охраны, учебный пункт, базу газодымозащитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе.

(***) За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами).

9. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды приведены в таблице № 21.

Таблица № 21

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | прибор / 1000 чел. | 3* | Не нормируется |  |
| 2. | Общественная уборная на территории автодорог и улиц городского значения ** | прибор / 10 км. | 4 |  |  |

Примечания:

Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 (приложение Ж).

(*) В расчетную норму обеспеченности включена потребность в местах на объектах для каждой 1000 чел. туристов – 2 прибора.

(**) Допускается учитывать санузлы, расположенные на АЗС, при условии обеспечения открытого доступа в эти санузлы.

10. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведены в таблице № 22.

Таблица № 22

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения |  | величина |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ | м | 500* |  |
| 2. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 70 |  |  |  |
| 3. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м² торговой площади на 1000 чел. | 30 |  |  |  |
| 4. | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 8 |  |  |  |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания, в том числе: - непосредственного обслуживания населения: | рабочее место на 1000 чел. | 2 2 |  |  |  |
| 6. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 10 |  |  |  |
| 7. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 4 |  |  |  |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания районного (жилого района) значения |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ | мин. | 20 |  |
| 9. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 100 | мин. | 20 |  |
| 10. | Магазин непродовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 180 |  |  |  |
| 11. | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 | мин. | 20 |  |
| 12. | Предприятие бытового обслуживания, том числе: - непосредственного обслуживания населения: - производственные предприятия централизованного выполнения заказов | рабочее место на 1000 чел. | 9 5 4 |  |  |  |
| 13. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | мин. | 20 |  |
| 14. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 |  |  |  |
| 15. | Баня, сауна | мест на 1000 чел. | 5 | мин. | 20 |  |
| 16. | Пункт приема вторичного сырья | объект на 20000 чел. | 1 | мин. | 20 |  |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского значения |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Торговый центр (торгово-выставочный) центр | Не нормируется (по заданию на проектирование) | мин. | 30 |  |  |

Примечания:

Суммарная (квартальная (микрорайонная) и районная) норма уровня обеспеченности объектами торговли продовольственными товарами (п.1 + п.7) в центральной части города принимается 250 м² торговой площади на 1000 чел., объектами торговли непродовольственными товарами (п.2 + п.8) в центральной части города принимается 450 м² торговой площади на 1000 чел.

(*) В районах одно- и двухэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности этих объектов составляет 800 м.

11. Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приведены в таблице № 23.

Таблица № 23

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Массовая библиотека | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 4* | мин. | 30 |
|  |  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 2* |  |  |

Примечания:

(*) Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.

12. Расчетные показатели объектов организаций культуры представлены в таблице № 24.

Таблица № 24

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Объекты организаций культуры районного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 | м | 1500 |
| 2. | Клуб | посетит. мест на 1000 чел. | 80 | мин. пешеходной доступности | 20 |
| Объекты организаций культуры городского значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Кинотеатры | место на 1 тыс. чел | 25-35 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2. | Концертный зал | мест на 1000 чел. | 3,5-5 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 3. | Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе – с искусственным льдом | мест на 1000 чел. | 6-9 | мин. транспортной доступности | 30 |

13. Расчетные показатели объектов благоустройства городского округа, мест массового отдыха населения приложены в таблице № 25.

Таблица № 25

| № п/п | Состав элементов благоустройства | Минимальная площадь основных объектов благоустройства | Доступность единица |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства микрорайонного (квартального) значения |  |  |  |
| 1. | Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации, направления* | Скверы – 0,5 га** | Не нормируется |
| Объекты благоустройства районного значения |  |  |  |
| 1. | Общественные пространства – сады жилых зон, скверы, участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки* | Сады жилых районов - 3 га** | 300-400 м |
|  |  | Парки планировочных районов - 10 га | 15 мин. транспортной доступности или 1200 м. |
| Объекты благоустройства городского значения |  |  |  |
| 1. | Общественные пространства - скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – городские леса, лесопарки | Городские парки - 15 га | 30 мин. транспортной доступности |
| 2. | Объекты рекреации – пляжи | 8 м² /посетителя | 30 мин. транспортной доступности |
| 3. | Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования | Не нормируется*** | Не нормируется |

Примечания:

(*) В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривается размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (СП 42.13330.2011 п.7.5).

(**) В составе озелененных территорий общего пользования жилых районов.

(***)  За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода к береговой полосе принимается половина расстояния между соседними проходами.

14. Расчетные показатели муниципальных архивов приведены в таблице № 26.

Таблица № 26

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения |  | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Муниципальный (городской) архив | объект | 1 |  | Не нормируется |  |

15. Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения приведены в таблице          № 27.

Таблица № 27

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Бюро похоронного обслуживания. Дом траурных обрядов | объект на 0,5 млн. чел. | 1 | Не нормируется |  |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | га/1000 чел. | 0,24 |  |  |
| 3. | Кладбища урновых захоронений после кремации | га/1000 чел. | 0,02 |  |  |

16. Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций приведен в таблице № 28.

Таблица № 28

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Берегозащитные сооружения | % протяженности береговой линии, требующей защиты | 100 | Не нормируется |  |

17. Расчетные показатели объектов, предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах приведены в таблице № 29.

Таблица № 29

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения |  | величина |
| 1. | Спасательные посты (станции) на водных объектах | объект / 200 м береговой линии | 1 |  | м | 200 |
| 2. | Объекты оказания первой медицинской помощи на водных объектах | объект / 200 м береговой линии | 1 * |  | м | 200 |

Примечание:

(*) В составе спасательного поста (станции) на водном объекте.

18. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства приведены в таблице № 30.

Таблица № 30

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Рынки, рыночные комплексы | м² торговой площади на 1000 человек | 35 | мин. транспортной доступности | 30 |
|  |  | объект / административный район | 1 |  |  |

Глава II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Статья 4. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа

Местные нормативы градостроительного проектирования - документ, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Пыть-Ях разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения городского округа.

Нормативы градостроительного проектирования разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, подготовка осуществлена с учетом требований нормативных и нормативно-технических документов.

Местные нормативы градостроительного проектирования города устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для всех групп населения городского округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Пыть-Ях конкретизируют и развивают основные положения федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным и историческим особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и направлений перспективного развития городского округа.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом: социально-демографического состава населения на территории муниципального образования; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Местные нормативы градостроительного подготовлены на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха от 18.03.2015 № 58-па «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования на территории города Пыть-Яха».

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации (схемы территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки) на основе документов планирования социально-экономического развития территории;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации  изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;

- установление требований к материалам, сдаваемым в составе документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки для обеспечения формирования ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Статья 5. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

Нормируемые показатели, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного проектирования городского округа город Пыть-Ях,  включают минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения (включая инвалидов), обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и требования по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению охраны окружающей природной среды, особо охраняемых природных территорий местного значения и других территорий природного комплекса;

- обеспечению охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа, по сохранению исторически сложившихся типов планировочных структур района, его застройки, природного ландшафта при осуществлении градостроительной деятельности;

- планировочной организации и застройке территориальных зон и территорий различного назначения;

- организации в составе территориальных зон пространств, предназначенных для объектов обслуживания, мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, выделения площадей для озеленения, создания рекреаций, подъездов к зданиям;

- обеспечению населения и территориальных зон социально значимыми объектами обслуживания;

- обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановочных пунктов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

- организации дорожно-транспортной и улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств, организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

- инженерной подготовке территории;

- комплексному благоустройству территории и оснащению территории элементами благоустройства.

Статья 6. Методика разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Нормативы содержат показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, то есть нормируемые показатели объектов планирования. Нормируемые показатели объектов планирования, в свою очередь, включают количественные нормируемые показатели объектов планирования и качественные нормируемые показатели объектов планирования.

Таким образом, нормируемые показатели объектов планирования представляют собой количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения услугами, предоставляемыми населению с помощью нормируемых объектов градостроительной деятельности, а также показатели площади земельных участков объектов капитального строительства и различных территорий, земель и зон.

Количественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории, которые характеризуются определенным количественным значением (или рядом значений) и определенной единицей измерения.

Качественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории, характеризуемые исключительно с помощью качественных описаний явления, процесса или состояния территории в том или ином аспекте планирования.

Последовательность разработки местных нормативов включает несколько взаимосвязанных этапов:

1. Формулирование требований к содержанию документа градостроительного проектирования:

Требования к содержанию документа градостроительного проектирования формулируются на основе требований законодательства (Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

2. Установление требований к составу документа градостроительного проектирования:

На основе требований федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов к содержанию и составу той или иной градостроительной документации, а также градостроительных особенностей конкретной территории формулируется состав документов градостроительного проектирования в виде перечня схем основных графических материалов и обосновывающих графических материалов, описания состава основных и обосновывающих текстовых материалов.

3. Определение состава нормируемых объектов градостроительной деятельности для различных видов документов градостроительного проектирования:

Среди всех нормируемых объектов градостроительной деятельности комплекс функциональных зон можно назвать «базовым», так как на его основе определяются показатели градостроительного развития, позволяющие охарактеризовать и многие другие нормируемые объекты. Кроме того, площадь и местоположение функциональных зон определяют размеры и местоположение земель различных категорий. Соответственно, почти все нормируемые показатели, характеризующие функциональные зоны, одновременно являются нормируемыми показателями для границ населенных пунктов и земель различных категорий.

Кроме того, косвенное воздействие нормируемые показатели функциональных зон оказывают на аналогичные показатели объектов местного значения. Так, нормативный размер функциональной зоны ограничивает площадь территории, которая может быть использована для выделения земельных участков под объекты местного значения соответствующего назначения. Следовательно, при неизменной площади функциональной зоны норма площади земельного участка тем меньше, чем больше потребность в услугах объектов данного вида на территории.

4. Определение перечня нормируемых показатели объектов планирования:

Для каждой группы нормируемых объектов планирования был разработан набор нормируемых показателей.

Все показатели (количественные и качественные) могут быть разделены на несколько типов:

Тип 1. Показатели, отражающие соотношение между двумя (реже – тремя и более) непространственными показателями социально-экономического развития территории. Примерами показателей 1-го типа являются удельные показатели мощности предприятий или учреждения социально-культурного и бытового обслуживания на 1 тыс. человек.

Тип 2. Показатели, отражающие соотношение между пространственным показателем градостроительного развития и непространственным показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. По сути, это удельные показатели потребления ресурсов территории (ее площади и других пространственных характеристик) на единицу показателя, отражающего тот или иной аспект социально-экономического развития территории. Примерами показателей 2-го типа являются удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов.

Тип 3. Показатели, отражающие соотношение между двумя или несколькими пространственными показателями градостроительного развития территории. Примером показателя 3-го типа является плотность улично-дорожной сети.

Наиболее важными для градостроительного проектирования являются показатели второго и третьего типов. Показатели первого типа зачастую являются необходимыми для вычисления показателей второго и третьего типов.

5. Определение исходных данных, необходимых для разработки нормируемых показателей объектов планирования:

Установленные нормируемые показатели объектов планирования определяют набор необходимых исходных данных.

В тех случаях, когда информация, необходимая для расчета того или иного количественного нормируемого показателя объекта планирования, не была получена в достаточном объеме, указанные показатели были определены путем синтеза положений соответствующих нормативных технических документов и нормативных правовых актов.

В состав проекта по разработке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Пыть-Ях входят следующие этапы:

1 этап:

- сбор и анализ в полном объеме исходных данных, необходимых для разработки местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Пыть-Ях;

- размещение проекта нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа город Пыть-Ях в сети «Интернет» в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2 этап:

- в течение двух месяцев доработка проекта по предложениям и замечаниям, поступившим в период размещения проекта на сайте органов местного самоуправления городского округа;

- передача на согласование доработанного проекта нормативов градостроительного проектирования заказчику.

Статья 7. Результаты анализа условий развития городского округа, влияющих на установление расчетных показателей в настоящих нормативах

7.1. Результаты анализа административно-территориального устройства

Город Пыть-Ях является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее также - ХМАО-Югры, автономный округ, округ) непосредственно, входящей в состав ХМАО-Югры. Город Пыть-Ях является муниципальным образованием ХМАО-Югры наделенным статусом городского округа.

Населенный пункт Пыть-Ях наделен статусом города в 1990 году.         Пыть-Ях расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины (Среднеобская низменность), в восточной части автономного округа, на правом берегу реки Большой Балык при впадении в нее справа р. Пыть-Ях, в 206 км на восток от окружного центра – г. Ханты-Мансийск и в 40 км на юг от  г. Нефтеюганск. Расстояние по автомобильной дороге от г. Пыть-Яха до г. Сургута составляет 122 километра. Маршрут между этими городами проходит через следующие населенные пункты:  г. Пыть-Ях, г. Нефтеюганск, г. Сургут.

Город Пыть-Ях располагаясь на основных железнодорожных и автомобильных магистралях, связывающих автономный округ с административным центром Тюменской области г. Тюменью, является первым крупным транспортным узлом на территории ХМАО-Югры и служит своего рода «Воротами Югры». На территории городского округа железнодорожный транспорт представлен однопутной железнодорожной магистралью Тюмень-Сургут и расположенной на ней железнодорожной станцией (2 класса)           Пыть-Ях. Воздушная связь г. Пыть-Яха с другими городами осуществляется с Ханты-Мансийского и Сургутского аэропортов. По территории города            Пыть-Яха проходят автомобильные дороги федерального, регионального, местного значения и частные автомобильные дороги.

Исторически сложилось, что функционирование или производственная деятельность расположенных на прилегающих к городу Пыть-Яху территориях, объектов нефтедобычи – основных производств ХМАО-Югры, связано прямой транспортной и социальной зависимостью с городом, который является местом проживания большинства кадрового состава предприятий и их семей. Кроме того, деятельность этих объектов обеспечивается предприятиями транспортного и бытового обслуживания, объектами здравоохранения, образования, гражданской обороны, расположенными в г. Пыть-Яхе. Выгодное для предприятий любого вида хозяйственной деятельности экономико-географическое расположение г. Пыть-Яха обусловило развитие и иных производственных направлений – сферы малого и среднего бизнеса, стройиндустрии, пищевой, лесодобывающей и лесоперерабатывающей отраслей, других сопутствующих сервисных предприятий в структуре нефтегазодобывающей отрасли.

7.2. Результаты анализа природно-климатических и гидрогеологических условий

7.2.1. Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») город Пыть-Ях относится к климатическому району IД.

Основными особенностями, влияющими на формирование климата рассматриваемой территории, являются:

1) открытость территории, способствующая проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии;

2) удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающие влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада;

3) низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер, и болот.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Средняя температура января от минус 18°С до минус 24°С. Абсолютный минимум температуры воздуха  находится в пределах от минус 48°С до минус 60°С.

Самый теплый месяц июль, средняя температура от плюс 15,7°С до плюс 18,4°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет от плюс 34°С до плюс 37°С.

Средняя скорость ветра 2-4 м/сек. Самый слабый ветер летом, сильный – зимой, наибольшая средняя скорость - в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра – западное и юго- западное. Зимой резко увеличивается доля южных ветров, летом – северных.

В наиболее дождливые годы осадков выпадает до 635 мм, а в самые засушливые – 371 мм. Максимальное количество осадков за сутки составляет 87 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября. Максимальная высота снежного покрова достигает 180 см.

7.2.2. Геологическое строение и рельеф

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено участками озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного возраста, а также современными осадками техногенного и биогенного генезиса.

С поверхности на отдельных участках присутствует насыпной грунт, представленный песком. Мощность насыпного грунта достигает 4,0 м. На заболоченных участках распространен торф мощностью 0,3-0,4 м.

На севере и юго-востоке города, на значительном расстоянии от жилой застройки, имеются участки непроходимых болот с глубиной залегания торфа до 2,5 м.

Город Пыть-Ях располагается в границах нефтегазоносного лицензионного участка недр - Мамонтовский (номер лицензии-ХМН                00963 НЭ). Недропользователем является ООО «РН-Юганскнефтегаз».

В геоморфологическом отношении западная часть города находится в пределах поймы, I и II надпойменных террас реки Большой Балык. Пойма представляет собой плоскую заболоченную равнину с большим количеством старичных озер. Микрорельеф поймы сложился в результате русловой деятельности пойменных проток и главного русла реки Юганская Обь. Пойма покрыта в основном пойменно-луговой растительностью.

Отметки поверхности первой надпойменной террасы составляют 33,0-35,0 метров над уровнем моря. Отмечается общий уклон поверхности террасы в сторону реки Большой Балык.

Вторая надпойменная терраса с отметками 52,0-57,0 метров над уровнем моря отделена от первой уступом высотой 15-20 м и представляет собой слабо расчлененную равнину.

В целом рельеф участка холмистый, образованный в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек.

Рельеф восточной части города представляет собой увалисто-холмистую территорию. Холмы и увалы имеют несколько вытянутую в северо-западном направлении форму. Высотные отметки вершин 57,0-60,0 метров над уровнем моря. Участки между холмами и увалами обычно заболочены. Болота мелкие, низинного типа, часто с очень маломощными слаборазложившимися торфами. Высотные отметки пониженных участков  55-57 метров над уровнем моря. Расположены эти участки юго-восточнее железнодорожной станции Пыть-Ях.

7.2.3. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного комплекса, который включает в себя болотные и грунтовые воды и приурочен к озерно-аллювиальным и болотным отложениям.

Водоносный комплекс поровый, безнапорный. Отмечается уклон подземного потока в южном и юго-западном направлениях, в сторону реки Большой Балык. Близкое от поверхности залегание грунтовых вод способствует формированию болот в пойме. Водовмещающими породами являются торф и пески пылеватые.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу болотные воды сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, грунтовые-гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, пресные.

На водоразделе имеет место развитие «верховодки», которая формируется на более выровненных участках за счет инфильтрации поверхностных вод. В формировании «верховодки» принимают участие и болотные воды. На склонах «верховодка» выходит на поверхность, образуя оплывины. Здесь же берут свое начало многочисленные ручьи. Горизонт «верховодки» вскрыт на глубине 0,2-4,5 м. Водовмещающими грунтами являются суглинки с тонкими прослоями песка.

В период обильных дождей возможно расширение зоны распространения «верховодки» по площади. Воды к железобетону не агрессивны.

7.2.4. Растительность и почвенный покров

Строение почвенного покрова рассматриваемой территории определяется сочетанием трех факторов: рельефа, литологического состава почвообразующих пород, дренированности ландшафтов, что способствует застою почвенно-грунтовых вод на междуречьях и обусловливает повышенный гидроморфизм почв.

Почвообразующими породами служат суглинки, в том числе подстилаемые песками, и торф. На приречных дренированных участках развивается зональный подзолистый почвообразовательный процесс. На подзолистый процесс почвообразования зачастую накладывается болотообразовательный процесс и полуболотный.

Для поймы реки Большой Балык характерно сложное сочетание аллювиальных дерновых, луговых и болотных почв.

Освоение и вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот целесообразно производить за счет пойменных и придолинных ландшафтов.

Растительный покров состоит из кедрово-сосновых с елью и березово-осиновых с примесью темнохвойных травяно-моховых лесов.

В пойме преобладают злаково-осоковые луга с широким участием ивняков, также развиты заболоченные луга. Древесная растительность занимает менее 5% площади пойменных угодий и представлена ивами (около 50% залесенной площади), березой, реже хвойными. Доминируют осоко-вейниковая, мятликовая, хвощовая и канареечниковая луговые формации.

7.3. Результаты анализа социально-экономических условий

Для получения результатов анализа социально-экономических условий муниципального образования были изучены: Стратегия социально экономического развития муниципального образования до 2020 года и на период до 2030 года, Программа социально-экономического развития города на 2010-2015 годы, а также доступные официальные статистические сведения.

Текущее социально-экономическое состояние экономики города в последние годы развивалось под влиянием положительных тенденций макроэкономической устойчивости, сложившейся в Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Социальное и экономическое развитие города неразрывно связано с производственным комплексом ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Особенностью территории города является и доминирующее территориальное положение в структуре шести производственных зон города тех предприятий, которые ведут производственную деятельность, связанную с добычей и транспортировкой нефти, обслуживанием месторождений. Основным представителем является «Южно-Балыкский ГПЗ» - филиал ОАО «СибурТюменьГаз».

Кроме того, значительная территория в границах городского округа занята линейными объектами нефтедобычи, то есть инженерными сетями и их охранными зонами. Данное обстоятельство определяет целый ряд градостроительных ограничений на использование существенной части городских территорий.

Основными отраслями промышленности, характеризующими промышленное производство города являются:

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающие производства;

- производство и распределение электроэнергии, газа и  воды.

Объем промышленного производства крупных и средних предприятий за 2013 год составил 19 457,5 млн.руб., индекс промышленного производства сложился на уровне 102%. Диаграмма представлена на рисунке № 1.

Рисунок № 1 Структура промышленного производства крупных и средних предприятий по итогам 2013 года.

За последние 5 лет, также наблюдается стабильный темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг в разрезе видов деятельности за 2009-2013 годы представлен в таблице  № 31.

Таблица № 31

| Вид деятельности | Отгружено товаров, выполнено работ, услуг, по основным разделам тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Темп роста к 2012 году, % | Доля в общем объеме отгруженных товаров, % |
| Добыча полезных ископаемых | 5 634 266 | 6 480 583 | 8 617 241 | 8 060 612 | 9 713 261 | 120,5 | 49,9 |
| Транспорт и связь | 3 842 269 | 4 433 485 | 5 084 899 | 5 648 169 | 6 276 061 | 111,1 | 32,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 756 340 | 888 749 | 1 056 723 | 1 072 076 | 1 210 499 | 112,9 | 6,2 |
| Обрабатывающие производства | 1 287 686 | 1 608 487 | 1 649 987 | 1 751 827 | 1 679 142 | 95,9 | 8,6 |
| Строительство | 470 374 | 413 097 | 253 202 | 701 680 | 8 731 | 1,2 | 0,04 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 338 079 | 333 523 | 53 967 | 259 916 | 221 835 | 100,6 | 1,1 |
| Предоставление прочих услуг | 95 987 | 126 035 | 27 345 | 152 566 | 168 367 | 110,4 | 0,9 |
| Гостиницы и рестораны | 31 053 | 38 742 | 21 669 | 2 622 | 2 138 | 81,5 | 0,01 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 30 852 | 29 223 | 34 810 | 30 554 | 29 384 | 96,2 | 0,15 |
| Образование | 50 040 | 59 155 | 101 325 | 73 056 | 66 052 | 90,4 | 0,3 |
| Государственное управление | 26 898 | 29 629 | 22 642 | 22 572 | 23 511 | 104,2 | 0,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 39 890 | 38 676 | 26 995 | 60 355 | 58 565 | 97,0 | 0,3 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 4 308 | 635 | 800 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Всего по городу | 12 608 041 | 14 480 019 | 16 951 605 | 17 836 004 | 19 457 546 | 109,1 | 100 |

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров приходится на организации по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 49,9%, транспорта и связи – 32,2%, обрабатывающие производства – 8,6%, производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 6,2%.

Объем отгруженной продукции предприятиями промышленности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды) составил 12 602,9 млн. руб. или 115,8% в действующих ценах. В целом на долю промышленности приходится 64,8% от общегородского объема отгруженных товаров, работ, услуг собственного производства.

На увеличение объемов отгруженной продукции в целом по городу оказал влияние рост объемов предприятий, относящихся к разделу «Добыча полезных ископаемых». Объем выполненных работ составил  9 713,3 млн. руб., вырос на 120,0% по сравнению с 2012 годом в действующих ценах.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды по итогам 2013 года составило 1 210,5 млн. руб. или 112,9% в действующих ценах к 2012 году. Производство (добыча) важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении представлено в таблице № 32.

Таблица № 32

| Наименование | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Темп роста (снижения), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ сухой | млн.м.куб | 1765,3 | 1622,7 | 1660,5 | 1594,8 | 1951,5 | 122,4 |
| Широкая фракция стабилизации нефти | тыс. тонн | 425,9 | 555,2 | 707,2 | 689,6 | 800,0 | 116,0 |
| Теплоэнергия | тыс.Гкал | 613,3 | 630,0 | 636,0 | 682,6 | 705,7 | 103,4 |
| Кислород | тыс.м.куб | 146,4 | 143,0 | 204,0 | 208,0 | 202,0 | 97,1 |

Динамика развития предпринимательства в городе Пыть-Яхе имеет стабильно положительную тенденцию. Наблюдается ежегодный рост числа предпринимателей, что свидетельствует о том, что малое и среднее предпринимательство становится все более привлекательным для экономически активного населения, которое ищет пути  реализации своих бизнес-идей для повышения своего жизненного уровня. Так, по итогам 2013 года оборот малых и средних предприятий города составил около 38 200,0 млн. рублей, что превышает показатель 2009 года в 5,7 раз (6 672,5 млн.руб.).

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе в 2010-2013 годах приведена в таблице № 33.

Таблица № 33

| Наименование | Единицы измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | ед. | 1 260 | 1 619 | 1 768 | 1 761 |
| Индивидуальные предприниматели | ед. | 831 | 1 109 | 1 249 | 1 213 |
| Юридические лица | ед. | 429 | 510 | 519 | 548 |

Услуги финансового характера оказывают банки и созданное в 2006 году Представительство автономной некоммерческий организации «Ипотечное Агентство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». В настоящее время на территории города Пыть-Яха действуют около 10 кредитных организаций и их филиалов, в том числе:

- Нефтеюганское отделение Сбербанка России;

- Ф-Л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Ханты-Мансийск;

- ОАО «Запсибкомбанк»;

- ОАО «Всероссийский банк развития регионов»;

- ООО КБ «Кольцо Урала»;

- ОАО «ВУЗ-Банк».

На 1 июля 2014 года в городе работают 550 малых и средних предприятий и организаций, а также 1 282 человека, зарегистрированные в качестве предпринимателей без образования юридического лица, которые в совокупности с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами осуществляют более 30% оборота розничной торговли и около 90% бытовых услуг населению. Основными направлениями деятельности субъектов являются торговля (60%), оказание транспортных услуг населению (18%), общественное питание (9%).

Привлекательность сферы торговли объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. Сеть предприятий торговли расширяется с каждым годом, наблюдается тенденция постепенного преобразования рынков в торговые комплексы.

Бытовые услуги населению предоставляют около 125 организаций. За последние годы объем бытовых услуг на душу населения значительно увеличился.

На сегодняшний день в городе не развита сфера социального  предпринимательства. Данное направление предпринимательской деятельности на территории муниципального образования отнесено к приоритетному и находится в стадии развития.

Малое предпринимательство обеспечивает частичное решение проблемы занятости населения, насыщает потребительский рынок разнообразными товарами и услугами.

Несмотря на динамичное развитие предпринимательства, существует ряд причин, негативно влияющих на этот сектор экономики,  среди них:

- недостаточность квалифицированных трудовых ресурсов. Для решения данных проблем, связанных с отсутствием достаточного уровня базовых знаний для ведения бизнеса ежегодно проводятся практические семинары для предпринимателей;

- ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам на всех стадиях развития, обусловленный высокими процентными ставками по кредитам, жесткими требованиями к гарантийному обеспечению кредитов;

- низкое качество имеющейся материально-технической базы торговой деятельности и деятельности общественного питания. Ряд зданий и сооружений не соответствуют нормам санитарного законодательства;

- высокая арендная плата торговых площадей, в связи с чем возникают большие риски;

- нехватка специализированных помещений торговой площадью более 50 м2.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей и органов местного самоуправления.

Развитию малого и среднего бизнеса однозначно будут способствовать следующие мероприятия, организуемые органами местного самоуправления:

- обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности;

- содействие в продвижении продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, на рынки, в том числе региональные и международные;

- поддержка предпринимательской инициативы граждан из числа незанятого населения, социально незащищенных слоев населения и молодежи;

- развитие действующей и создание новой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

В целях реализации полномочий органа местного самоуправления по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Постановлением администрации города от 25.11.2013 № 306-па утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской  округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы».

На территории города осуществляет деятельность координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, деятельность и состав которого утверждены постановлением главы города от 19.05.2008 № 77. С целью открытости и доступности информации о работе координационного совета протоколы заседаний координационного совета публикуются на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика. Малое и среднее предпринимательство».

Ежегодно проводится конкурс «Предприниматель года»,  обеспечивается участие предпринимателей в городских, региональных, всероссийских мероприятиях.

В целях информирования организаций и индивидуальных предпринимателей на официальном сайте администрации города Пыть-Яха опубликован перечень муниципального имущества, подлежащего реализации субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках исполнения   Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной  собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Услугами ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» в городе Пыть-Яхе пользуются более 20 представителей предпринимательства в части аренды площадей. Информационно-консультативную поддержку в сфере предпринимательской деятельности в форме консультаций, анкетирования, бесед и обсуждений ежегодно получают порядка 400 человек, проводятся семинары и тренинги для предпринимателей, большую активность в участии в тренингах проявляет молодежь города (в среднем около 40% участников).

В рамках реализации Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Нефтеюганским филиалом ФПП – Югры в течение последних 5 лет на возвратной основе на территории города Пыть-Яха профинансировано 62 предпринимательских проекта на сумму свыше 50,0 млн. рублей.

Кроме этого, на безвозмездной основе в рамках реализации мероприятий предоставлена компенсация по 86 предпринимательским проектам на сумму свыше 47,0 млн. рублей.

В последние годы субъекты малого и среднего предпринимательства принимают активное участие в торгах (конкурсах) по исполнению муниципального заказа. Объем муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2013 год составил 321,1 млн. рублей или 16,7 % от общего объема размещенных заказов.

Выгодное географическое расположение города Пыть-Яха, который расположен рядом с федеральной автомобильной трассой, а также железной дорогой Тюмень-Сургут, делает его экономически выгодной артерией для дальнейшего развития экономики муниципального образования.

7.4. Демографическая ситуация, рынок труда

Город Пыть-Ях относится к числу муниципальных образований автономного округа со сравнительно благоприятной демографической ситуацией. Тенденция увеличения численности населения обусловлена во многом его естественным приростом. Численность населения муниципального образования на 01.01.2015 года по оценочным данным составила 41 055 человек.

Численность населения складывается из двух составляющих: естественного прироста и механического прироста (оттока).

Основные показатели демографической ситуации муниципального образования город Пыть-Ях за 2009-2013 годы, представлены в таблице № 35.

Таблица № 35

| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Темп роста (снижения), 2013/2012 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, человек | 41 586 | 41 762 | 41 125 | 40 818 | 40 998 | 100,4 |
| Миграционный прирост (отток) населения | -274 | -275 | -873 | -836 | -389 | х |
| Родилось | 689 | 681 | 702 | 764 | 794 | 103,9 |
| Умерло | 223 | 230 | 239 | 235 | 225 | 95,7 |
| Естественный прирост | 466 | 451 | 463 | 529 | 569 | 107,6 |

Высокий естественный прирост населения в городе складывается за счет сочетания относительно высокой рождаемости и сравнительно низкой смертности.

Резкий скачок миграционного оттока жителей в 2011-2012 годах спровоцировал снижение численности населения в указанный период, однако в прогнозном периоде ожидается стабильное увеличение численности населения в среднем на 0,3% ежегодно.

В период с 2009 по 2013 гг. соотношение числа браков и числа разводов неуклонно растет. На фоне общего увеличения коэффициентов брачности и разводимости на 1000 браков в 2013 году приходится 610 разводов, в 2009 году этот показатель был на уровне 542. В 2013 году количество разводов осталось на уровне 2009 года, тогда как количество браков снизилось на 11,2%.

В 2013 году зарегистрировано 398 браков, что на 15,7% меньше, чем в 2012 году, актов о расторжении брака составлено 243 единицы, что на 4 единицы меньше уровня 2012 года.

Численность трудовых ресурсов муниципального образования в 2013 году составила 27,31 тысячи человек или 66,5% от общей численности населения муниципального образования (2012 год - 26,96 тысячи человек). В экономике города заняты 20,67 тыс. человек (75,7% от численности экономически активного населения). На начало анализируемого периода (2009 год) численность экономически активного населения по городу составляла 18,3 тыс. человек или 44,1% от среднегодовой численности населения города.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях и организациях. Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях города (без внешних совместителей) по состоянию на 01.01.2014 года составила 13 953 человек, что на 1,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 13,4% больше уровня 2009 года (12 299 человек). Среднесписочная численность занятых по видам деятельности, представлена в таблице № 36.

Таблица № 36

| Наименование отрасли | Среднесписочная численность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Добыча полезных ископаемых | 3181 | 3 497 | 3 434 | 3 896 | 4 027 |
| Транспорт и связь | 2671 | 2 303 | 2 473 | 3 313 | 3 468 |
| Образование | 1258 | 1 311 | 1 300 | 1 336 | 1 342 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1383 | 1 583 | 1 714 | 1 662 | 1 552 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 793 | 784 | 780 | 895 | 961 |
| Муниципальное управление, обязательное социальное обеспечение | 763 | 745 | 705 | 709 | 648 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 385 | 333 | 142 | 196 | 257 |
| Предоставление прочих услуг | 155 | 591 | 587 | 584 | 617 |
| Гостиницы и рестораны | 258 | 169 | 93 | 97 | 103 |
| Строительство | 267 | 153 | 80 | 55 | 2 |
| Обрабатывающие производства | 361 | 752 | 765 | 759 | 658 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 140 | 178 | 118 | 82 | 150 |
| Финансовая деятельность | 130 | 134 | 138 | 125 | 131 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 91 | 80 | 73 | 61 | 36 |
| Всего по городу | 11 836 | 12 613 | 12 402 | 13 770 | 13 952 |

В структуре среднегодовой численности работающих в этих организациях по видам деятельности преобладают: добыча полезных ископаемых – 28,9%, транспорт и связь – 24,9%, образование и здравоохранение – 9,6% и 11,1% соответственно.

В прогнозируемом периоде наблюдается незначительный рост занятых в муниципальном секторе экономике. Рост численности в бюджетной сфере обусловлен вводом новых объектов, в том числе больничного комплекса на 285 мест, 1 школы, 3 детских садов.

За период 2009-2013 годов произошло увеличение численности работающих на крупных и средних предприятиях города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – на 846 человек;

- транспорт и связь – на 797 человек;

- предоставление прочих услуг (коммунальных, социальных и персональных) – на 462 человека;

- обрабатывающие производства – на 297 человек;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 169 человек;

- производство и распределение электроэнергии, газа и горячей воды – на 168 человек;

- образование – на 84 человека;

- оптовая и розничная торговля, ремонт – на 10 человек;

- финансовая деятельность - на 1 человека.

Снижение численности работающих на крупных и средних предприятиях города наблюдается по следующим видам экономической деятельности:

- строительство – на 265 человек;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг – на 128 человек;

- муниципальное управление и социальное страхование – на 115 человек;

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 55 человек;

- гостиницы и рестораны – на 155 человек.

По статистическим данным численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости по состоянию на 01.01.2014 года, составила 100 человек (28,7% от уровня численности безработных по состоянию на 01.01.2010 года). Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2014 года составил 0,38% к экономически активному населению.

Таким образом, проанализировав демографическую ситуацию и трудовые ресурсы города, можно отметить, что, несмотря на рост рождаемости за последние пять лет, численность постоянного населения муниципального образования снизилась по причине значительного увеличения миграционной убыли населения. Численность экономически активного населения составляет более половины всего населения города, что является положительным показателем для развития муниципального образования.

При оценке состояния уровня жизни одним из основных показателей являются доходы населения. За последние 5 лет в Пыть-Яхе отмечаются быстрые темпы повышения уровня среднедушевых денежных доходов населения. За период с 2009 года по 2013 год номинальные среднедушевые доходы возросли почти на 30% (с 26,0 тыс. руб. до 33,8 тыс. руб.). Средний размер назначенных пенсий за 2009-2013 гг. возрос на 98% (с 8,1 тыс. руб. до 16,0 тыс. руб.). Ведущее место в структуре денежных доходов населения занимает оплата труда (58,4% по данным за 2013 год) и социальные выплаты, которые включают пенсии, стипендии, пособия и пр. (15,1%).

Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям за 2013 год составляет 7 248,2 млн.руб., увеличившись за последние 5 лет на 45,8%.

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в организациях имеет положительную тенденцию. По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата на одного работающего по крупным и средним предприятиям составила 43 289,7 рубля, что на 28,5% больше, чем в 2009 году.

На протяжении исследуемого периода самая высокая заработная плата была отмечена на предприятиях добычи полезных ископаемых, органах управления и организациях, занимающихся финансовой деятельностью. Самая низкая среднемесячная заработная плата на одного работающего сложилась по отрасли «Гостиницы и рестораны» – 19 294,7 рубля. Заработная плата на предприятиях, по видам деятельности, приведена в таблице № 37.

Таблица № 37

| Наименование отрасли | Заработная плата, рублей (в расчете на одного работающего в среднем с начала года) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | % к 2012 году | в % к средней заработной плате |
| Обрабатывающие производства | 27 794,8 | 31 362,3 | 34 663,4 | 37 883,2 | 38 984,5 | 102,9 | 87,5 |
| Добыча полезных ископаемых | 46 445,9 | 46 783,8 | 46 566,2 | 52 619,3 | 47 914,9 | 91,1 | 110,7 |
| Государственное управление, обязательное социальное обеспечение | 45 171,7 | 50 517,8 | 56 699,4 | 67 356,7 | 71 940,7 | 106,8 | 166,2 |
| Финансовая деятельность | 36 257,9 | 42 161,2 | 45 991,2 | 49 250,7 | 56 651,9 | 115,0 | 130,9 |
| Строительство | 41 634,5 | 29 380,6 | 52 031,3 | 87 598,8 | 45 125,0 | 51,5 | 104,2 |
| Транспорт и связь | 33 076,2 | 33 708,2 | 37 339,4 | 36 201,1 | 36 920,2 | 102,0 | 85,3 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 27 321,1 | 27 477,0 | 33 909,4 | 26 382,5 | 35 210,9 | 133,5 | 81,3 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 24 227,9 | 25 756,6 | 32 279,8 | 33 373,1 | 42 934,0 | 127,5 | 99,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 25 889,0 | 26 669,6 | 31 505,4 | 36 091,1 | 41 015,3 | 113,6 | 94,7 |
| Образование | 23 069,5 | 23 986,6 | 29 091,7 | 34 076,7 | 40 106,4 | 117,7 | 92,6 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 23 206,5 | 28 531,0 | 35 805,9 | 35 945,4 | 43 445,8 | 120,9 | 100,4 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 20 389,9 | 21 292,9 | 22 728,0 | 27 596,7 | 34 040,9 | 123,4 | 78,6 |
| Предоставление прочих услуг | 17 294,7 | 19 740,1 | 21 802,9 | 25 440,3 | 30 099,1 | 118,3 | 69,5 |
| Гостиницы и рестораны | 14 803,0 | 16 463,1 | 15 646,2 | 17 882,6 | 19 294,7 | 107,9 | 44,6 |
| Средняя заработная плата по крупным и средним организациям | 33 337,9 | 35 079,5 | 38 333,0 | 42 056,1 | 43 289,7 | 102,9 | X |

За анализируемый период наблюдается увеличение заработной платы по всем видам деятельности. Наибольший рост заработной платы, по сравнению 2009 годом, отмечается по следующим отраслям: «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 87,2%, «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 77,2% «Предоставление прочих услуг» - 74,0%, «Образование» - 73,9%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городу за 2013 год превышает в 3,7 раза величину прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Кроме доходной части на уровень жизни населения  непосредственно оказывает влияние уровень его расходов.

Повышение цен на товары и услуги влечет за собой увеличение стоимости минимального потребительского бюджета. Величина прожиточного минимума по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в среднем на одного жителя по итогам 2013 года составила 10 749 рублей. Соотношение среднемесячной заработной платы, пенсии и прожиточного минимума, приведено в таблице № 38.

Таблица № 38

| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям | 33337,9 | 35079,5 | 38333,0 | 42056,1 | 43289,7 | 102,9 |
| ВПМ (в среднем на душу населения) | 8172,0 | 8807,0 | 9126,0 | 9579,0 | 10818,0 | 112,9 |
| Показатель обеспеченности | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,0 | X |
| Среднемесячный доход пенсионера | 8 069,1 | 10860,0 | 12760,0 | 13818,9 | 15220,0 | 110,1 |
| ВПМ (на пенсионера) | 6 630,0 | 7 177,0 | 7 457,0 | 7 806,0 | 8 814,0 | 112,9 |
| Показатель обеспеченности | 1,22 | 1,51 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | X |

По итогам 2013 года по данным ГУ «Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Пыть-Ях» на учете состоит 10 040 пенсионеров (или 105 % от уровня аналогичного периода прошлого года), при этом средний размер пенсии составил 15 220,0 рублей и превысил величину прожиточного минимума, установленного для пенсионера по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2013 год, на 73%.

Получателями дополнительной пенсии согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2011 № 64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» в 2013 год являлись 4 162 пенсионера.

Численность граждан, включенных в федеральный регистр в качестве получателей мер социальной поддержки, учтенных Управлением социальной защиты населения по городу Пыть-Ях, за 2013 год уменьшилась на 78 человек (2 277 человек  против 2 355 человек (2012 год). Снизилась численность получателей, включенных в региональный регистр на 37 человек, увеличилось количество многодетных семей, получающих меры социальной поддержки на 40 единиц, в которых 133 ребенка.

Постановлением администрации городского округа город Пыть-Ях от 27.11.2013г. № 318-па утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Пыть-Яха на 2014-2020 годы» (подпрограмма I «Дети Пыть-Яха»). Целью данной программы является повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение их прав и законных интересов.

7.5. Состояние жилищно-коммунальной сферы

Коммунальный комплекс в городе представляют 4 предприятия: предоставление услуг по электроэнергии - ОАО «Тюменская энергетическая компания», ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях»; в жилищном фонде микрорайонов города услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению оказывает МУП «УГХ», в 7 мкр. «Газовиков» услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению в жилфонде оказывает структурное подразделение филиала ОАО «СибурТюменьГаз».

На 01.01.2014 численность работающих на предприятиях, обслуживающих жилищный фонд, составляет 242 человека (2012 год – 265 человек). На предприятиях коммунального комплекса численность работающих составляет 828 человек (2012 год – 875 человек).

На территории некоторых предприятий имеются одиночные артезианские скважины, которые снабжают водой данные предприятия.

Для подачи воды на территории города эксплуатируется 100,8 км сетей водоснабжения, в том числе 13,67 км ветхих.

Водоотведение в городе Пыть-Яхе обеспечивают 5 канализационных очистных сооружений (КОС). На территории города эксплуатируется 96,6 км сетей водоотведения, в том числе 14 км ветхих.

Протяженность канализационных сетей по всем видам собственности - 96,6 км., в том числе ветхие – 12,16 км.

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод систем канализации города.

Часть районов города не охвачены системой канализации. В основном это ветхие жилые дома коридорного типа, которые были построены как временное жилье. Однако эти дома имеют центральную систему водоснабжения и отопления.

В настоящее время потребность города в тепловой энергии удовлетворяется за счет работы 7 котельных МУП «УГХ», 1 котельной структурного подразделения филиала ОАО «СибурТюменьГаз». Суммарная мощность котельных 358,7 Гкал/час. Шесть городских котельных обеспечены аварийными источниками электроснабжения – ПЭ – 6 (мощность каждой ДЭС – 1100 кВт/час).

Анализ социально-экономического развития города Пыть-Яха в 2009-2013 годах, а также проведенный опрос населения позволил выделить следующие ключевые угрозы для развития муниципального образования:

- ослабление экономического потенциала;

- качество и эффективность функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- качество работы учреждений, оказывающих медицинские услуги населению, повышение доступности данных услуг;

- уровень преступности;

- развитие потенциала отдыха, оздоровления и туризма.

По результатам SWOT – анализа, а также по результатам исследования социально-экономического состояния экономики города по видам экономической деятельности можно сделать следующие выводы:

1. Состояние социальной сферы на сегодняшний день требует создания условий для улучшения качества жизни в муниципальном образовании, строительства объектов социальной сферы для повышения престижности города, снижения уровня безработицы и привлечения квалифицированных специалистов, что в свою очередь, повлияет на рост численности экономически активного населения.

2. Значительная часть расходов бюджета носит социальный характер и направлена на развитие отраслей социальной сферы. Для повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств, качества предоставляемых бюджетных услуг требуется продолжение проведения комплекса мероприятий по реформированию бюджетного процесса с целью внедрения в полном объеме механизмов бюджетирования, ориентированного на результат.

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают активное участие в торгах (конкурсах) по исполнению муниципального заказа. Состояние реального сектора экономики города способствует привлечению инвестиций в экономику муниципального образования, что, в свою очередь, обеспечит условия для устойчивого экономического роста.

4. Состояние инфраструктурного сектора требует проведения реконструкции существующих и замены ветхих инженерных сетей, а также доведение соответствия дорожно-транспортной сети до нормативного уровня.  Высокий уровень износа головных сооружений и сетей практически по всем видам инженерной инфраструктуры обусловливает риск снижения качества и надежности обеспечения потребителей энергией и коммунальными ресурсами в долгосрочной перспективе. Этот риск возрастает при отсутствии современных систем управления активами и неэффективной организации контроля состояния источников и сетей. Потенциал привлечения долгосрочных инвестиций в данный сектор экономики ограничен высоким уровнем задолженности перед ресурсообеспечивающими организациями, непрозрачностью операционной и инвестиционной деятельности организаций энергетики и коммунального хозяйства.

5. Состояние сектора транспортной инфраструктуры требует доведения состояния дорожно-транспортной сети до нормативного уровня. Возможности для совершенствования внутренней транспортной системы связаны с совершенствованием организации дорожного движения, внедрением «умных технологий», получением средств на развитие транспортной инфраструктуры из окружного бюджета в рамках участия в крупных проектах и привлечением финансирования с использованием государственно-частных партнерств.

6. На сегодняшний день существует ряд экологических проблем, решение которых позволит улучшить экологическую и экономическую обстановку в городе. Строительство полигона по переработке бытовых отходов позволит улучшить санитарно-эпидемиологический и экологический фон города. Установка очистных 	фильтров позволит обеспечить население качественной питьевой водой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

7. При высокой изношенности жилищного фонда возникает угроза увеличения ветхого и аварийного жилья. Для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования, требуется поддержка органов власти, направленная на финансирование адресных, муниципальных, ведомственных целевых программ, направленных на проведение капитального ремонта, на улучшение жилищных условий и модернизацию жилищно-коммунального комплекса.

8. Учреждения здравоохранения испытывают кадровый дефицит, особенно ощущается нехватка врачей в амбулаторно-поликлинических учреждениях и квалифицированного среднего медицинского персонала. Резервами для роста эффективности в сфере здравоохранения являются повышение профилактической активности в работе первичного звена здравоохранения, направленное на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обусловливающих, а также развитие стационарозамещающих технологий.

Статья 8. Концепция развития, общая организация территории городского округа

Территория города сложилась путем объединения территорий двух поселков: Мамонтово, железнодорожной станции Пыть-Ях, и рабочего поселка Южный Балык при газоперерабатывающем заводе.

Город Пыть-Ях занимает значительную по размерам территорию, вытянутую в широтном направлении по ул. Магистральной от железнодорожной станции до микрорайона №10 « Мамонтово» и в меридиональном направлении вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей  направления Тюмень – Сургут. Параллельно автомагистрали федерального значения проходят мощные коридоры ЛЭП, продуктопроводов.

Северная часть города представляет собой селитебную, промышленную, коммунально-складскую зоны с развитой сетью автомобильных дорог.  Южная часть города – это преимущественно зоны добычи, переработки нефти и газа.

Селитебная часть города разделена федеральной дорогой и коммуникационном коридором на два планировочных района: восточный и западный. Восточный район – это три жилых микрорайона вокруг железнодорожного и автовокзала. Микрорайоны № 1, № 2 – первые микрорайоны многоэтажного панельного строительства в городе. Начало строительства микрорайонов приходится на начало 80-х годов и в настоящее время – это сформированные жилые образования с необходимым набором социальных услуг. Улица Центральная берет начало от вокзала железнодорожного и является центральной не только по названию, но и по назначению. На эту улицу ориентированы объекты городского значения: центральная городская площадь, здание администрации города, центральный рынок,  детская школа искусств, городская больница, также более посещаемой делает ее практика реконструкции первых этажей жилых домов под магазины, офисы, парикмахерские и пр.

Юго-восточнее железнодорожной магистрали, соединенный пешеходным виадуком и путепроводом через железнодорожные пути, расположен микрорайон № 2а, в свое время сформированный на базе поселка Леспромхоза. Застроен микрорайон 1 – 2-х этажными жилыми домами, многие из которых согласно решений межведомственной комиссии по оценке жилых домов и жилых помещений непригодных для постоянного проживания признаны ветхими, либо фенольными домами. В настоящее время на территории строятся и планируются к строительству 3-х этажные кирпичные жилые дома.  Общественные и административные здания, торговые предприятия сосредоточены на ул. Советской – центральной улице микрорайона.

Промышленные предприятия в городской черте объединены в промышленные районы, на которые в 1990 и 1992 году была разработана проектная документация. ГПКИ Тюменский «Промстройпроект» разработал «Корректировку проекта детальной планировки промзоны на ст. Пыть-Ях»,  а затем «Дежурный генеральный план Мамонтовской промзоны  г. Пыть-Ях».

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», территория г. Пыть-Яха состоит из следующих основных зон: жилая зона, зона общественно-делового назначения, зона здравоохранения производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационная зона, зона сельскохозяйственного назаначения.

Жилая зона - предназначена для проживания жителей г. Пыть-Яха.

Зона общественно-делового назначения - предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Зона здравоохранения (в составе зоны общественно-делового назначения) - предназначена для размещения медицинских учреждений.

Производственная зона - предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, мелких производственных предприятий, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры - предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Также зона предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Ландшафтно-рекреационная зона - включает в себя озеленение, другие угодья, которые совместно с парками, скверами, бульварами и спортивно-тренировочными зонами открытого типа, размещаемыми в жилой зоне, формируют систему открытых пространств.

Зона сельскохозяйственного назаначения - это - огороды, сады, дачи, личные подсобные хозяйства.

Статья 9. Обоснование расчетных показателей

9.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

### 9.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения

### В нижеприведенной таблице приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Таблица № 39

| Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |  |
| - электропотребление | кВт·ч /год на 1 чел. | 2627,64 | ## Постановление от 29.12.2014 №534-п Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО-Югры |
| - использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 6840 | СП 42.13330.2011 Приложение Н Укрупненные показатели электропотребления |
| - электрическая нагрузка, расход электроэнергии | кВт | - | Согласно РД 34.20.185-94 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: крупнейших - 1,2; крупных - 1,1;  средних - 0,9; малых - 0,8.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со СНиП 2.08.01-89.

4. РД 34.20.185-94 Инструкции по проектированию городских электрических сетей. Утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94

9.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

Значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий приведены в таблице № 40.

Таблица № 40

| Наименование норматива, потребители ресурса* | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа | - | - | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (взамен СП 42-104-97) |
| Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34 Дж/м3 (8000 ккал/ м3): |  |  |  |
| при наличии централизованного горячего водоснабжения** | м3/год на 1 чел. | 120 | СП 42-101-2003 п.3.12 |
| при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей** | м3/год на 1 чел. | 300 | СП 42-101-2003 п.3.12 |
| при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 | СП 42-101-2003 п.3.12 |
| тепловая нагрузка, расход газа *** | Гкал, м3/чел | - | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003 |

Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, используется норма минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

(**) Нормы расхода природного газа используются в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

(***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012,                                СП 42-101-2003.

1. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. принимаются в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

2. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

9.1.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения населения

Значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий приведены в таблице № 41.

Таблица № 41

| Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| зона застройки многоквартирными (малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 210* | СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-85* «водоснабжение. наружные сети и сооружения.» |
| То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 250* | СП 31.13330.2012 СП 30.13330.2012 ** |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 210* | СП 31.13330.2012 СП 30.13330.2012 ** |
| То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 250* | СП 31.13330.2012 СП 30.13330.2012 ** |
| Гостиницы, пансионаты | л/сут на 1 место | 230* | СП 30.13330.2012 |
| Санатории и дома отдыха | л/сут на 1 место | 150* | СП 30.13330.2012 |

Примечание:

* - для II климатической зоны;

** - приложение А (обязательное).

9.1.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012,                                СНиП 2.04.03-85, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий приведены в таблице № 42.

Таблица № 42

| Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовая канализация, в % от водопотребления |  |  |  |
| зона застройки многоквартирными жилыми домами | % | 100 | СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения п.2.1 |
| зона застройки индивидуальными жилыми домами | % | 100 | СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения п. 2.1 |
| Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 50 | СП 42.13330.2011 Таблица 12. Суточный объем поверхностного стока |

9.2. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

9.2.1. Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Строительство, ремонт и обслуживание магистральных городских дорог не входит в круг полномочий муниципального образования.

Улично-дорожная сеть городского округа дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории (СП42.13330.2011 п.11.4 Таблица 7).

Категория дорог и улиц по основному значению представлена в таблице    № 43.

Таблица № 43

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | Скоростная транспортная связь в городском округе между удаленными промышленными и планировочными районами: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях. |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами городского округа на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в городском округе, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (кварталов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, кварталов (микрорайонов) |
| велосипедные дорожки | Связь по свободным от других видов транспорта трассам с местами отдыха, общественными центрами, а в городском округе – связь в пределах планировочных районов. |

Основные расчетные параметры уличной сети городского округа следует устанавливать в соответствии с таблицей (СП42.13330.2011 п.11.5  Таблица 8), приведены в таблице № 44.

Таблица № 44

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50-75 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40-80 (35-80)** | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37-75 (30-75)** | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35-45 (25-45)** | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30-40 (25-40)** | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 15-25 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных, научно-про-изводственных и коммунально-складских зонах | 50 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10-11,5 (10-12)** | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7-10 6-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | То же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 |  | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Примечания:

(*) С учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей.

(**) В сложившейся застройке.

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м.

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т. п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или ограждениям  следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

В центральной части города, при условии сложившейся застройки, ширину пешеходной части тротуаров возможно принимать – 1,5 м.

Исключить размещение инженерных сооружений разного типа (индивидуальных котельных, отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ГРПШ, электроподстанций и т.д.) на линии застройки магистральных улиц городского округа.

Плотность улично-дорожной сети является одним из основных показателей развития улично-дорожной сети городского округа, и согласно действующим нормативам (руководство по проектированию городских улиц и дорог) рекомендуемая плотность принимается в пределах 2,2-2,4 км/км2 территории площади застройки. Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования – генеральным планом городского округа город Пыть-Ях. Минимальный и максимальный допустимый уровень обеспеченности улично-дорожной сети, приведен в таблице № 45.

Таблица № 45

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) | км/1 км² территории | 2,1 | не нормируется |  |

Протяженность магистральной сети должна постоянно уточняться по мере формирования планировочных решений для отдельных частей городского округа в проектах планировки.

### 9.2.2. Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектов автомобильными стоянками

В городском округе город Пыть-Ях должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий исходя из уровня насыщения легковыми автомобилями.

Система хранения индивидуального транспорта должна предусматривать следующие виды стоянок:

1) Стоянка для постоянного хранения – в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в границах квартала (микрорайона).

В границах земельных участков многоэтажных жилых домов стоянки для постоянного хранения индивидуального транспорта следует располагать только в подземных, полуподземных, встроенных, пристроенных и отдельностоящих многоэтажных паркингах.

2) Стоянка для временного хранения автомобилей - на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и так далее.

При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок следует предусматривать встроенные или пристроенные, в том числе подземные и крышные автостоянки.

3) Гостевая стоянка – на открытой неогороженной стоянке в границах земельного участка жилого дома, предназначенная для паркирования легковых автомобилей посетителей жилой застройки.

Количество автомобилей расчетного парка определяется исходя из уровня автомобилизации в муниципальном образовании.

В соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19)  на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

Требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств для объектов жилого назначения из расчета на 1000 жителей приведено в таблице № 46.

Таблица № 46

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Объекты жилого назначения |  |  |  |  |  |
| 1. | гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей* | 75** | м | 100 |
| 2. | стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей* | 270*** | м | 800-1500 |

Примечания:

Количество жителей,  проживающих в многоквартирном жилом доме приблизительно определяется из показателей средней площади жилых помещений на одного жителя (на расчетный срок  -  34 кв.м./чел.)  по следующей формуле:

Nжит. = Sдома/Sна 1 жит..

где  Sдома  - общая площадь жилых помещений дома,

Sна 1 жит.. -  площадь жилых помещений на одного жителя

** Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей и гостевые стоянки в границах земельного участка жилого дома следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

жилые районы ........................................................................................... .25

промышленные и коммунально-складские зоны (районы). ...................25

общегородские и специализированные центры..........................................5

зоны массового кратковременного отдыха......................................……  15

На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей или жителей жилого дома.

*** Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных  на расчетный срок.

По данным Федеральной службы государственной статистики средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) в России составляет 2,6 человека. Таким образом, на 1000 человек приходится 385 домохозяйств или квартир, количество машино-мест на 1 квартиру составляет 0,9. Требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств для объектов жилого назначения из расчета на 1 квартиру, приведено в таблице № 47.

Таблица № 47

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Объекты жилого назначения |  |  |  |  |  |
| 1. | гостевая стоянка | машино-мест на 1 квартиру | 0.2 | м | 100 |
| 2. | стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1 квартиру | 0.7 | м | 800-1500 |

Нормы расчета стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов рекомендуется применять в зависимости от уровня комфортности проживания, приведены в таблице № 48.

Таблица № 48

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта* | Вид стоянки | Расчетные единицы | Количество машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес - класс) | стоянка для постоянного хранения | 1 квартира | 1,4 |
|  | гостевая стоянка | 1 квартира | 0,4 |
| Массовый (эконом - класс) | стоянка для постоянного хранения | 1 квартира | 0,7 |
|  | гостевая стоянка | 1 квартира | 0,2 |
| Социальный (муниципальное жилище) | стоянка для постоянного хранения | 1 квартира | 0,5 |
|  | гостевая стоянка | 1 квартира | 0,1 |
| Специализированный** | стоянка для постоянного хранения | 1 квартира | 0,3 |
|  | гостевая стоянка | 1 квартира | 0,1 |

Примечания:

* Дифференциация структуры жилищного фонда по уровню комфорта                              (СП 42.13330.2011  п.5.6).

** Специализированное жилье - это жилые помещения, режим предоставления и пользования которым отличается от обычного жилья, предоставляемого по договору социального найма. К специализированному жилью относится служебное жилье, общежития, маневренный жилой фонд  (предоставляемый на время, например, проживания граждан, в доме которых проводится капитальный ремонт), временный фонд (для беженцев, вынужденных переселенцев), жилищный фонд системы социального обслуживания (дома престарелых, хосписы).

Нормы площади жилого дома и квартиры с формулой их заселения приведены в таблице № 49.

Таблица № 49

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одого человека, м | Формула заселения жилого дома и квартиры |
| --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 |  |
| Массовый (эконом-класс) | 30 |  |
| Социальный (муниципальное жилище) | 18 |  |
| Специализированный | 6 |  |

Примечания:

1. K - общее число жилых комнат в квартире или доме,

2. N - численность проживающих людей.

Указанные нормативные показатели  имеют рекомендательный характер.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

- мопеды и велосипеды - 0,1.

- Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и так далее (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется  в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 11.19 (приложение К), ведомственными нормами технологического проектирования, используя материалы региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также исходя из условий ожидаемого количества посещений (таблица № 50).

- Таблица № 50

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 1000 м2 расчетной площади* | 171) | м | 250 |
| 2. | Коммерческо-деловые центры и организации, офисные здания и помещения | 1000 м2 расчетной площади | 171) | м | 250 |
| 3. | Банки и банковские учреждения | 1000 м2 расчетной площади офисных помещений + 1000 м2 площади операционных залов | 12,5+ 9,52) | м | 250 |
| 4. | Отделения связи, почтовые отделения | 1000 м2 расчетной площади для размещения рабочих мест + 1000 м2 площади для обслуживания клиентуры | 11+ 43) | м | 250 |
| 5. | Научно-исследовательские и проектные институты | 1000 м2 расчетной площади | 171) | м | 250 |
| 7. | Высшие учебные заведения | 100 человек (преподавателей, сотрудников и студентов, занятых в одну смену) | 7,5 | м | 100 |
| 8. | Детские дошкольные учреждения и средние школы общего типа | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 100 |
| 9. | Детские дошкольные учреждения специализированного и оздоровительного типа, лицеи, гимназии, специальные и частные школы | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 100 |
| 10. | Средние специальные учреждения, колледжи, школы искусств и музыкальные школы городского значения | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 100 |
| 11. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 100 посетителей | 54) | м | 100 |
| 12. | Производственные здания и коммунально-складские объекты | 100 работающих в максимальной смене | 7,5 | м | 250 |
| 13. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 1000 кв.м торговой площади + 100 работающих в максимальной смене | 305) + 7,5 | м | 250 |
| 14. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.), торгово-выставочные залы, автосалоны | 1000 кв.м торговой площади + 100 работающих в максимальной смене | 21,55)+ 7,5 | м | 250 |
| 15. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | 1000 кв.м торговой площади | 305) | м | 250 |
| 16. | Объекты общественного питания | 1000 м2 расчетной площади + 100 работающих | 10,06) + 7,5 | м | 250 |
| 17. | Бани | 1000 м2 площади для посетителей +100 работающих в максимальной смене | 57)+7,5 | м | 250 |
| 18. | Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 100 рабочих мест | 7,5 | м | 250 |
| 19. | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 100 рабочих мест | 7,5 | м | 250 |
| 20. | Гостиницы высшей категории (4 - 5) | 50 номеров | 158) | м | 250 |
| 21. | Другие гостиницы | 50 номеров | 108) | м | 250 |
| 22. | Мотели | 50 номеров | 408) |  |  |
| 22. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы, планетарии | 100 единовременных посетителей | 7,5 | м | 250 |
| 23. | Театры, концертные залы, цирки | 100 зрительских мест | 7,5 | м | 250 |
| 24. | Киноцентры и кинотеатры | 100 зрительских мест | 7,5 | м | 250 |
| 25. | Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, бильярдные | 100 единовременных посетителей | 7,5 | м | 250 |
| 26. | Городские библиотеки | 100 чел. (посетителей, сотрудников, обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 250 |
| 27. | Поликлиники, амбулаторные учреждения, специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи | 100 посещений в смену | 3-4 | м | 250 |
| 28. | Многопрофильные консультационно-диагностические центры | 100 посещений в смену | 15 | м | 250 |
| 29. | Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы | 100 койко-мест | 7,5 | м | 250 |
| 30. | Специализированные клиники, реабилитационные центры | 100 койко-мест | 7,5 | м | 250 |
| 31. | Ветеринарные поликлиники и станции | 100 посещений в смену | 7,5 | м | 250 |
| 32. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест на трибунах | 7,5 | м | 250 |
| 33. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | 100 единовременных посетителей | 10 | м | 250 |
| 34. | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, картинг, мини-футбол) | 100 единовременных посетителей | 10 | м | 250 |
| 35. | Бассейны | 100 единовременных посетителей | 10 | м | 250 |
| 36. | Железнодорожные вокзалы | 100 пассажиров в час пик | 10 | м | 250 |
| 37. | Автовокзалы | 100 пассажиров в час пик | 5 | м | 250 |
| 38. | Аэропорты | 100 прибывающих пассажиров | 20 | м | 250 |
| 39. | Парки (общегородского и районного значения), зоопарки | 100 единовременных посетителей | 10 | м | 400 |
| 40. | Пляжи | 100 единовременных посетителей | 15 | м | 400 |
| 41. | Городские леса | 100 единовременных посетителей | 7,5 | м | 400 |
| 42. | Турбазы, туристические стоянки, лагеря | 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 15 | м | 400 |
| 43. | Дома отдыха, санатории | 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 7,5 | м | 400 |
| 44. | Садоводческие товарищества, дачи | 10 участков | 5 | м | 250 |

Примечания:

*) Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей (в соответствии с СП 118.13330.2012: Приложение Г).

1) В соответствии с требованиями к помещениям для работы с ПК с ЖК мониторами – 4,5 кв.м на одно рабочее место пользователя - основание СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

2) В соответствии с МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений, п. 4.45, п. 4.46, п. 4.57, п.4.62.

3) В соответствии с ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи», п. 3.9.

4) В соответствии с Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование  клубов, п.1.15.

5) В соответствии с «СНиП II-77-80. Часть II. Нормы проектирования. Глава 77. Магазины» п. 5.8.

# 6) В соответствии с СНиП РК 3.02-38-2006 «Объекты общественного питания» Приложение К.

7) В соответствии с Справочным пособием к СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» Проектирование предприятий бытового обслуживания населения таблица 13 (средняя площадь на 1 посетителя - 43м2 ).

8) Площадь открытых неохраняемых автостоянок в площадь участка гостиницы не включается. При гостиницах категории *** и выше должны предусматриваться охраняемые автостоянки. Число мест на автостоянках (в соответствии с ГОСТ Р 50645-94) в зависимости от категории гостиницы (мотеля) принимается не менее указанных в таблице (в % от количества номеров).

# Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортных средств (далее автостоянок) на территории города, размеры их земельных участков предусматриваются с учетом требований СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, СП 18.13330, СП 43.13330, СП 54.13330, СП 118.13330,  СП 113.13330.2012.

При реконструкции застройки в исторической части города допускается снижение полученного расчетом количества машино-мест  на 10% для объектов административно-делового и торгово-бытового назначения, на 15% - для объектов культуры и досуга.

При размещении автостоянок при объектах социально-культурного, делового, административного, финансового, религиозного, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания и транспорта предусматривается выделение зоны для посетителей, зоны размещения служебного автотранспорта с необходимым количеством машино-мест и разгрузочно-погрузочной зоны в соответствии с назначением объекта.

Расчет количества машино-мест для культовых зданий и сооружений производится для максимального по числу посетителей дня недели, но без учета дней основных (главных) религиозных праздников.

Вместимость стоянок автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, определяется расчетом. Указанные стоянки размещаются с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них,  чтобы не нарушать целостный характер исторической среды.

Дальность пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21) до объектов приведено в таблице № 51.

Таблица № 51

| Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей | до входов в жилые дома | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
|  | прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
|  | входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |

Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них принимаются: от перекрестков магистральных улиц – 50 м, улиц местного значения –20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 11.22 принимаются на одно машино-место, м, согласно таблице № 52:

Таблица № 52

| Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей | для гаражей: |  |
| --- | --- | --- |
|  | одноэтажных | 30 |
|  | двухэтажных | 20 |
|  | трехэтажных | 14 |
|  | четырехэтажных | 12 |
|  | пятиэтажных | 10 |
|  | наземных стоянок | 25 |

Площадь участка для временной стоянки (парковки) одного автотранспортного средства принимается на одно машино-место, кв. метров:

- легковых автомобилей - 25 (22,5*);

- грузовых автомобилей - 40;

- автобусов - 40;

- велосипедов - 0,9.

Въезды в подземные и полуподземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных организаций и лечебных учреждений не менее, чем на 15 м.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 процентов парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами территорий жилых и общественно-деловых зон.

Часть парковок объектов обслуживания (не более 20% от расчетной нормы) и часть парковок (не более 10% необходимых по расчету) для жилых домов по согласованию с администрацией городского округа допускается размещать в границах красных линий улиц и проездов местного значения.

В составе каждой отдельной парковки необходимо предусматривать не менее 10% машино-мест для парковки автотранспорта  маломобильных групп населения (для лечебных учреждений - по заданию на проектирование, но не менее 10%).

В соответствии с  ВСН 62-91* на располагаемых в пределах территории жилых районов стоянках открытого типа, а также около учреждении культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда выделяются места для личных автотранспортных средств инвалидов.

Минимальное количество таких мест принимается из расчета: 4 %, но не менее 1 места при общем числе мест на стоянке до 100; 3 % - при общем числе мест 101 - 200; 2 % - при числе мест 201 - 1000; 20 мест плюс не менее 1 % на каждые 100 свыше 1000 мест при общей вместимости автостоянки более 1000 машино-мест.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов выделяется для личных автомашин инвалидов не менее 10 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20 % мест.

Стоянки открытого типа с местами для автомобилей инвалидов располагаются на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают инвалиды, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, предусматриваются на расстоянии не более 100 м от входов в общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды.

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

При размещении автостоянок при объектах социально-культурного, делового, административного, финансового, религиозного, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания и транспорта предусматривается выделение зоны для посетителей, зоны размещения служебного автотранспорта с необходимым количеством машино-мест и разгрузочно-погрузочной зоны в соответствии с назначением объекта.

В пределах общественных центров жилых районов следует предусматривать систему хранения транспортных средств из расчета 15-20 велосипедов и мопедов на 100 единовременных посетителей объектов общественного назначения.

При изменении функционального назначения зданий и сооружений расчетное количество парковок приводится в соответствие с новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической возможности в организации нормативного количества парковок расширение, реконструкция, изменение функционального назначения объектов строительства не допускается.

От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей соблюдаются санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Противопожарные расстояния от мест организованного хранения автомобилей до соседних объектов принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил                           СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». При этом расстояние от стоянок (любого типа) составляет не менее 10 метров.

Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан предусматриваются в производственной и коммунально-складской зоне.

Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей размещаются в производственных зонах. Размеры земельных участков принимаются согласно рекомендуемым нормам таблицы (СП 42.13330.2011, Приложение Л (рекомендуемое) (таблица № 53).

Таблица № 53

| Объекты | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные стоянки для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей | таксомотор, автомобиль проката | 100 300 | 0,5 1,2 |
| Стоянки грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 | 2 3,5 |
| Автобусные парки (стоянки) | машина | 100 200 | 2,3 3,5 |
| Троллейбусные парки |  |  |  |
| Без ремонтных мастерских | машина | 100 200 | 3,5 6 |
| С ремонтными мастерскими | машина | 100 | 5 |

Примечание:

Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) предусматривается на стоянках открытого типа или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3.

На стоянках открытого типа хранение автомобилей для перевозки ГСМ предусматривается группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м.

Для хранения грузовых автомобилей предусматриваются открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

9.2.3. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных п. 11.26 и п. 11.27 СП 42.13330.2011. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

Объекты по техническому обслуживанию автомобилей проектируют из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов: на 5 постов - 0,5; на 10 постов - 1,0; на 15 постов - 1,5; на 25 постов - 2,0.

Размещение станций технического обслуживания предусматривается за границами жилых зон, в крупных гаражных кооперативах и на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 согласно таблице          № 54.

Таблица № 54

| № п/п | Объекты по обслуживанию автомобилей | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. | Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | 50 |
| 2. | Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов | 100 |
| 3. | Грузовых автомобилей | 300 |
| 4. | Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | 300 |

Обслуживание грузового автотранспорта осуществляется на территории предприятий, к которым данный транспорт относится.

На промышленных предприятиях при общем годовом объеме грузоперевозок до 2 млн.т. целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные базы совместно для железнодорожного и всех видов безрельсового колесного транспорта предприятия. При объеме грузоперевозок свыше 2 млн. т базы предусматриваются раздельными.

Автозаправочные станции (АЗС) проектируют из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций: на 2 колонки - 0,1; на 5 колонок - 0,2; на 7 колонок - 0,3.

Вновь размещаемые автозаправочные станции предусматриваются за границами жилых районов, на крупных магистралях, на выездах из города.

Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

- автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 метров;

- автозаправочных станций не более 3 топливораздаточных колонок только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) – 50 метров.

Противопожарные расстояния от АЗС до других объектов принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты) в соответствии с требованиями ВСН 01-89.

Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе ориентировочные размеры санитарно-защитных зон составляют:

- моек грузовых автомобилей портального типа - 100 метров (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в городской округ, на территории автотранспортных предприятий);

- моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100 метров;

- для моек автомобилей до двух постов – 50 моек.

9.2.4. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городского округа.

При проектировании системы общественного пассажирского транспорта в городском округе учитывается наличие внутригородского участка линии железной дороги.

Вид общественного пассажирского транспорта (автобус) выбирается на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров.

Сеть общественного пассажирского транспорта проектируется с соответствии с СП 42.13330.2011 (глава 11).

Затраты времени на передвижения с трудовыми целями (в один конец) для 90% жителей городского округа не должны превышать 40 минут. Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных                  СП 42.13330.2011 п. 11.2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный период по норме наполнения подвижного состава – 4 чел. на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта.

Расчет необходимого количества подвижного состава (автобусов) производится исходя из производительности одной машины, которая рассчитывается с учетом следующих показателей:

- эксплуатационная скорость автобуса;

- количество часов работы в сутки;

- вместимость автобуса;

- среднесуточный коэффициент наполнения автобуса;

- коэффициент выпуска на линию.

Линии общественного пассажирского транспорта предусматриваются на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

Через жилые районы площадью свыше 100 га, в условиях реконструкции свыше 50 га, допускается прокладывать линии общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения – 40 км/ч.

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях принимается в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 2,0-2,5 км/км2.

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в пределах городского округа принимается 400-600 м, в пределах центрального ядра городского округа – 300 м.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта принимается не более 500 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. В районах индивидуальной жилой застройки дальность пешеходных подходов не должна быть более 600 м.

На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта предусматриваются отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 % подвижного состава.

Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки определяется расчетом, в зависимости от количества маршрутов и частоты движения, исходя из норматива 100-200 м2 на одно машино-место. Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса предусматривают не менее 30 м.

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий. Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта, в зависимости от их емкости, размещаются в удалении от жилой застройки не менее чем на 50 м.

На конечных пунктах общественного транспорта предусматриваются совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

9.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта

## Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, приняты на уровне, установленном в                         СП 42.13330.2011 (приложение Ж), представлены в таблице № 55.

Таблица № 55

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Объекты физической культуры и массового спорта квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м² общ. площади на 1000 чел. | 70 | м | 500 |
| 2. | Территория плоскостных спортивных сооружений квартального (микрорайонного) значения | га на 1000 чел. | 0,1 | м | 500 |
| Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |  |  |  |  |  |
| 3. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района | м² площади пола на 1000 чел. | 60 | м | 1500 |
| 4. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования жилого района | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 5. | Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района | га на 1000 чел. | 0,25 |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |  |  |  |  |  |
| 6. | Территория плоскостных спортивных сооружений городского значения | га на 1000 чел. | 0,35 | мин. транспортной доступности | 30 |

Примечания:

а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

б) Долю территории плоскостных спортивных сооружений жилого района рекомендуется принимать от общей нормы - 35%.

Участки физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений обеспечиваются удобными подъездами и подходами от остановок общественного транспорта с обязательным соблюдением шумового режима на прилегающей территории жилой застройки и обеспечением санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений принимают исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.

# Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009,                СП 31-112-2004, СП 31-112-2007, СП 31-115-2006.

Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конно-спортивные клубы, манежи для верховой езды, ипподромы, яхт-клубы и др.) проектируются в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-технических документов с учетом местных условий.

При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 20° в каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не лимитируется.

В составе улично-дорожной сети, в рекреационной зоне (городских парках и лесопарках), на спортивных комплексах следует предусматривать велодорожки.

По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений следует предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 м со стороны скоростных магистральных дорог с интенсивным движением транспорта.

По периметру отдельных групп открытых плоскостных спортивных сооружений, входящих в комплекс, следует предусматривать полосу кустарниковых насаждений шириной до 3 м.

Открытые площадки должны быть защищены от шума акустическими экранами или полосой зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

9.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования

9.4.1. Обоснование расчетных показателей объектов дошкольного образования.

Расчетные показатели объектов дошкольного образования приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 (Приложение Ж). Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном                                    СП 42.13330.2011 пункт 10.4 (таблица 5), приведены в таблице № 56.

Таблица № 56

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, при отсутствии данных по демографии – 60 | м | 300 ** |
| 2. | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | % от численности детей 0-6 лет | 3 | Не нормируется |  |
| 3. | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | % от численности детей 0-6 лет | 12 |  |  |

Примечания:

(*) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста (0-6 лет), в том числе: - в дошкольных образовательных организациях - 70%, в дошкольных образовательных организациях специализированного типа - 3%; - в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%.

(**) В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м.

Размеры земельных участков принимаются: при вместимости до 100 мест – 40 кв.м. на место, свыше 100 мест – 35 кв.м. на место; в комплексе яслей-садов свыше 500 мест - 30 кв.м. на место. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом).

### 9.4.2. Обоснование расчетных показателей объектов общего образования

Расчетные показатели объектов общего образования приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 (приложение Ж). Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном  пунктом 10.4 (таблица 5), 10.5 СП 42.13330.2011 (Таблица № 57).

Таблица № 57

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 жителей | Расчет по демографии *с учетом уровня охвата школьников, при отсутствии данных по демографии – 94 | м | 500** |
| 2. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | % от численности школьников | 8 | Не нормируется |  |
| 3. | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование | Не нормируется |  |  |
| 4. | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения *** | По заданию на проектирование |  | мин. транспортной доступности | 30 |

Примечания:

(*) Обеспеченность общеобразовательными  организациями принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

(**) Для общеобразовательных учреждений при малоэтажной застройке - 750 м.

(***) Объекты, связанные с решением вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения (начальная школа) - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа) - не более 50 мин (в одну сторону).

Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости учреждения (Таблица № 58).

Таблица № 58

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | При вместимости: до 400 мест - 50 кв.м. на 1 учащегося свыше 400 до 500 мест - 60 свыше 500 до 600 - 50 свыше 600 до 800 - 40 свыше 800 до 1100 - 33 свыше 1100 до 1500 - 21 свыше 1500 - 16 | Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% в условиях реконструкции; Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно- оздоровительным комплексом микрорайона |
| 2. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | Не менее 2 га, при устройстве автополигона - 3 га |  |
| 3. | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | При вместимости: свыше 200 до 300 мест - 70 кв.м. на 1 учащегося свыше 300 до 500 - 65 свыше 500 более 45 | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |
| 4. | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащиеся | При вместимости: до 300 мест -75 кв.м. на 1 учащегося свыше 300 до 900 - 50-65 свыше 900 до 1600 - 30-40 | Размеры зем. участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500-2000 на 10%; 2000-3000 на 20%; свыше 3000 на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов в указанные размеры не входят |
| 5. | Высшие учебные заведения* | По заданию на проектирование | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20% |

Примечание:

(*) Объекты, связанные с решением вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

### 9.4.3. Обоснование расчетных показателей объектов дополнительного образования

Расчетные показатели объектов дополнительного образования приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 (приложении Ж). Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. Расчетные показатели объектов дополнительного образования приведены в таблице № 59.

Таблице № 59

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Дворец (Дом) творчества школьников | % от общего числа школьников | 3,3 | Не нормируется |  |
| 2. | Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0,9 |  |  |
| 3. | Станция юных натуралистов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 4. | Станция юных туристов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 5. | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |  |  |
| 6. | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа школьников | 2,7 |  |  |

Размеры земельных участков принимаются по заданию на проектирование.

### 9.4.4. Обоснование расчетных показателей объектов для организации отдыха детей в каникулярное время.

Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время представлены в таблице № 60.

Таблице № 60

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | % от общего числа школьников | 20 | м | 500 * |

Примечания:

(*) Допускается размещение детских оздоровительных лагерей на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа). Указанная норма максимально допустимого уровня территориальной доступности применима к объектам, находящимся в границах городского округа.

9.5. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения

Расчетные показатели приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 №1063-р. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктом 10.4 (таблица 5) СП 42.13330.2011.

- Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков СП 42.13330.2011 (Приложение Ж) представлены в таблице № 61.

- Таблица № 61

| - № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| - 1. | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) | койка | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование, но не менее 13,47 на 1 тыс. чел. В том числе: -больничных-10,2; -полустационар-ных - 1,42; - в домах сестринского ухода-1,8; - хосписах-0,05 | При вместимости (м2 на 1 койку): до 50 коек – 150; 50-100 коек – 150-100; 100-200 коек – 100-80; 200-400 коек – 80 - 75; 400-800 коек – 75-70; 800-1000 коек – 70-60; свыше 1000 коек – 60. | Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. При размещении 2-х и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. При реконструкции зем. участки допускается уменьшать на 25%. Размеры зем. участков, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20 %, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 |
| - Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| - 1. | Консультативно-диагностический центр | кв. метр общей площади | По заданию на проектирование |  |  |
| - 2. | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект |  |
| - 3. | Аптека | объект | 1 на 15 тыс. жителей | 0,2-0,3 на объект | Возможно встроено-пристроенные |
| - 4. | Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| - 5. | Раздаточный пункт | кв. м общ. пл. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | Встроенные |  |
| - 6. | Санаторно-курортное учреждение | место | По заданию на проектирование | 100 | Рекомендуется размещать следующие виды санаторно-курортных учреждений: санатории, профилактории для взрослых, детей, предприятий и организаций. В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более, чем на 25%. |
| - Учреждения социального обеспечения* |  |  |  |  |  |
| - 1. | Комплексный центр (Центр) социального обслуживания населения | объект | 1 на городской округ | По заданию на проектирование | Возможно встроено-пристроенное |
| - 2. | Центр (Кризисный центр) социальной помощи семье и детям | объект | 1 на городской округ с населением свыше 50 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Возможно встроено-пристроенное |
| - 3. | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (до 18 лет) | объект | 1 на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями | По заданию на проектирование | Возможно встроено-пристроенное |
| - 4. | Дом-интернат для престарелых, инвалидов, дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтологический центр (с 60 и 55 лет) | место | 1,4 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| - 5. | Психоневрологический интернат (с 18 лет) | место | 1,1 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Рекомендуется размещать геронтопсихиатрические центры на базе психоневрологических интернатов для научно-практической работы в области психиатрии у лиц старших возрастных групп, а также работы по повышению квалификации работников психоневрологических домов-интернатов. Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |
| - 6. | Дом-интернат для умственно отсталых детей (с 4-18 лет) | место | 1,6 на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |
| - 7. | Геронтологический центр (с 60 и 55 лет) | объект | 1 на 250 тыс. граждан пожилого возраста | По заданию на проектирование | Рекомендуется размещать геронтологические центры на базе домов-интернатов для научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии, а также работы по повышению квалификации кадров учреждений социального обслуживания. |
| - 8. | Дом ночного пребывания | место | По заданию на проектирование |  |  |
| - 9. | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | объект | 1 на 10 тыс. детей | По заданию на проектирование |  |
| - 10. | Центр социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы | объект | 1 на городской округ | По заданию на проектирование |  |

Примечания:

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры.

(*) Объекты, связанные с решением вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения следует принимать не более указанного в СП 42.13330.2011 п.10.4. таблица 5, приведен в таблице № 62.

Таблица № 62

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поликлиники и их филиалы в городах | 1000 |
| 2. | Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| 3. | То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| 4. | Аптеки в городах | 500 |
| 5. | То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |

9.6. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Нормативы сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов производства и потребления определены:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ст. 19);

- Федеральным законом Российской Федерации  «Об отходах производства и потребления» от 24 июня  1998 г. № 89-ФЗ,

- Федеральным законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г;

- другими нормативными актами.

Сбор, хранение, транспортировка, утилизация и переработка отходов потребления, строительства и производства осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2011, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

## 9.6.1. Обоснование расчетных показателей предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов.

Обязанность органов местного самоуправления городского округа по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов предусмотрена п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Аналогичная обязанность предусмотрена для органов местного самоуправления ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов).

Нормы накопления устанавливаются для жилых зданий и для объектов общественного назначения (как встроенных в них, так и отдельно стоящих), имеющих основной удельный вес в общем балансе отходов и вывозимых спецавтохозяйствами.

Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по объектам культурно-бытового назначения (гостиницы, кинотеатры и т.д.) - на одно место; по магазинам и складам - на 1 кв. м торговой площади в единицу времени (день, год). Нормы накопления измеряются в единицах: кг или л, кубических метрах.

Нормы накопления бытовых отходов согласно СП 42.13330.2011  приложение М, ГОСТ Р 51617-2000 приведены в таблице № 63.

Таблица № 63

| № п/п | Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КГ | Л |
| 1. | Твердые: - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 225 | 1000 |
| 2. | - от прочих жилых зданий | 450 | 1500 |
| 3. | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 300 | 1500 |
| 4. | Жидкие отходы из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 3500 |
| 5. | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 15 | 20 |

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка проектируется открытой с водонепроницаемым покрытием и огражденной зелеными насаждениями.

В соответствии с п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» площадки для установки мусорных контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), иметь удобный подъезд для мусороуборочной техники. Размер площадок для вывоза мусора должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт. В соответствии с правилами в исключительных случаях санитарные нормы установки мусорных контейнеров можно уменьшать по согласованию с территориальным отделением Роспотребнадзора.

Размещение мест временного хранения твердых бытовых отходов (далее-ТБО), особенно на жилой территории, согласовывается со службой архитектуры и санитарно-эпидемиологической службой.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. На площадке для установки контейнеров должно быть выделено место (отсек, бункер-накопитель) для сбора крупногабаритных отходов.

Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для вывозки образовавшихся масс мусора, и мощности сооружений по его переработке, утилизации и обеззараживанию подсчитывают годовое и суточное накопление мусора в целом по городу, району, домовладению.

Годовое накопление домового мусора (м3 или т)

где р - норма накопления на 1 чел. в год, м3 или т;

m - численность населения города, района, домовладения.

Среднесуточное накопление домового мусора рассчитывают, деля объем годового накопления домового мусора на количество дней в году (на 365) и умножают на коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели - 1,2 или 1,3.

Норма накопления домового мусора меняется при раздельной системе сбора пищевых отходов и вторичного сырья (макулатуры, цветных металлов и др.). При этом количество вывозимых пищевых отходов снижается на 8 - 13 кг, вторичного сырья - на 20 кг в год на одного человека. Выбор системы сбора и удаления бытовых отходов решается на ближайший плановый период и перспективу. В первом случае исходят из существующих конкретных условий: наличия и уровня техники, общего благоустройства и расстояния вывоза бытовых отходов. Во втором случае учитывают перспективный план застройки и развития городского округа, перспективные схемы и транспортные средства.

Наиболее прогрессивная система вывозки бытовых отбросов - кузовными мусоровозами, в которые мусор перегружается из контейнеров непосредственно на мусоросборных площадках в домовладениях. Ответственность за соблюдение графика вывоза ТБО, крупногабаритного мусора (далее-КГМ), жидких бытовых отходов (далее-ЖБО) несут специализированные организации по вывозу соответствующего вида отходов.

При временном хранении ТБО в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения ТБО в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) - не более одних суток (ежедневный вывоз) (таблица № 63). Периодичность удаления ТБО согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Таблица № 64

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина |  | единица измерения | величина |
| 1. | Вывоз бытового мусора | раз в неделю | зима | 3 | Не нормируется |  |
|  |  |  | лето | 6 |  |  |

На территории пляжей размеры площадок под мусоросборники определяются из расчета один контейнер емкостью 0,75 м3 на 3500-4000 м2 площади пляжа.

При производстве зимней уборки следует проектировать снегоприемные и снего-сплавные пункты на специально отведенных территориях. Сброс снега в акватории запрещается. На снегоприемных и снегосплавных пунктах следует предусматривать очистку талых вод, образующихся при естественном таянии снега. Последующий сброс талых вод проектируется по вариантам:

1) сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на очистных сооружениях;

2) сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (например, за счет теплового ресурса сбросных вод).

Санитарно-защитная зона от снегосвалок и снегоплавильных пунктов до территорий жилой зоны принимается не менее 100 м.

На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли хозяйственные площадки для мусоросборников необходимо проектировать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли.

На территории лечебно-профилактических учреждений площадку для мусоросборников размещают в хозяйственной зоне на расстоянии не менее 25 м от окон и не менее 100 м от пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны.

Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

На территории парков хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, проектируют не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.). При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

9.6.2. Обоснование расчетных показателей предприятий по утилизации и переработке отходов

Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных полигонах, на мусороперерабатывающем заводе или мусоросжигающей установке для сжигания неутилизируемых отходов (далее предприятия по переработке).

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов принимаются по таблице № 65 в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, п.12.18 (таблица 13).

Таблица № 65

| № п/п | Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| 2. | до 40 100 | 0,05 | 500 300 |
| 3. | свыше 40 100 | 0,05 | 1000 500 |
| 4. | Склады компоста | 0,04 | 300 |
| 5. | Полигоны * | 0,02 - 0,05 | 500 |
| 6. | Участки компостирования | 0,5 - 1,0 | 500 |
| 7. | Сливные станции | 0,2 0,02 | 500 300 |
| 8. | Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| 9. | Мусоросортировочная станция | 0,04 | 100 |
| 10. | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания:

(*) - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Для мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны уточняется расчетами.

Согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996 п. 1.7., укрупненный показатель по расчету площади участков для полигонов ТБО приведен в таблице № 66.

Таблица № 66

| Средняя численность обслуживаемого населения, тыс. чел. | Высота складирования ТБО, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| 50 | 6,5 | 4,5*-5,5 | - | - | - | - |
| 100 | 12,5 | 8,5 | 6,5* -7,5 | - | - | - |
| 250 | 31,0 | 21,0 | 16,0 | 11,5*-13,5 | - | - |
| 500 | 61,0 | 41,0 | 31,0 | 23,0 | 16,5*-20 | - |
| 750 | 91,0 | 61,0 | 46,0 | 34,0 | 26,0 | - |
| 1000 | 121,0 | 81,0 | 61,0 | 45,0 | 35,0 | 27*-31,0 |

Примечание:

* указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату.

Заключение о пригодности выбранного участка под устройство полигона ТБО выдают органы охраны природы и санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Расчет ведется с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя (включающей ТБО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО на полигоне.

Проектирование полигона ведется на основе плана отведенного земельного участка в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996.

С учетом производительности применяемых на полигонах машин и механизмов устанавливается следующая классификация сооружений по годовому объему принимаемых ТБО в тыс. м3/год: 10, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 800, 1000, 1500, 2000 и 3000.

Требуемая для отвода площадь участка складирования ТБО определяется делением проектируемой вместимости полигона в м3 на среднюю высоту складирования отходов в метрах с учетом их уплотнения. Полигоны ТБО, имеющие общую высоту (для полигонов в котлованах и оврагах - глубину) более 20 м и нагрузку на используемую площадь более 100000 Па (10 т/м2, или 100 тыс. т/га), относятся к категории высоконагружаемых полигонов.

Производственные отходы, не подлежащие захоронению с бытовыми отходами, обеззараживанию и утилизации, направляются на полигоны для отходов производства.

Производственные отходы I-III классов опасности хранятся в специально отведенных местах, отходы, составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме.

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.

9.7. Обоснование расчетных показателей объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда.

# Учетная норма площади жилого помещения в целях принятия граждан в  качестве нуждающихся в жилых помещениях в городском округе и нормы предоставления  площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются представительным органом местного самоуправления городского округа.

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма составляет от 18 кв. м. общей площади жилого помещения на одного человека, учетная норма площади жилого помещения в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях - в размере 13 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.

Расчет потребности в объемах социального жилья осуществляется исходя из обеспеченности 18 кв. м/чел., в объемах специализированного жилья - из обеспеченности от 18 кв. м/чел.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются (таблица № 67).

Таблица № 67

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина |  | единица измерения | величина |
| 1. | Учетная норма площади жилого помещения | м² общей площади / 1 чел. | 13 | Не нормируется |  |  |
| 2. | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м² общей площади / 1 чел. | 18 * | Не нормируется |  |  |

Примечания:

(*) Данная норма не распространяется на предоставление жилого помещения для участковых уполномоченных полиции и членов их семей (см. раздел 1.8. «Расчетные показатели помещений для работы участкового уполномоченного полиции, жилых помещений, предоставляемых участковым уполномоченным и членам их семей» настоящих нормативов).

9.8. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

# Параметры расчета местных нормативов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности городского округа определяются в соответствии с требованиями ст. 65-77 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

# В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

а) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно - правового, финансового, материально - технического обеспечения пожарной безопасности городского округа;

б) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности городского округа и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

г) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

д) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

е) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

ж) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

з) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

и) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

к) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В пределах радиуса действия пожарного депо в городском округе время прибытия пожарной машины до источника возгорания не должно превышать 10 минут.

В городском округе необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы проектируют с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории городского округа.

На территории городского округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов предусматривается устройство пожарных подъездов к берегу водоема (реки), обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях предусматриваются на расстоянии не более 300 метров один от другого.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- высотой зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 менее 28 метров и высотой зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 менее 18 метров;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений составляет не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

Для определения количества объектов пожарной охраны и типа пожарных депо используются НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. № 36 Приложение 7, обязательное) (таблица № 68).

Таблица № 68

| № п/п | Наименование объекта* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |  |
| 1. | Пожарное депо | объект | 21 | мин. транспортной доступности | 10 |  |
| 2. | Количество пожарных автомобилей | шт. | 4х12+7х8+10х6** | - | - |  |
| 3. | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Не нормируется |  | м | 150 *** |  |

Примечания:

(*) Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами.

(**) Количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей в каждом.

Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 чел. В центральных пожарных депо разрешается размещать центр управления силами и средствами, отряд пожарной охраны, учебный пункт, базу газодымозащитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе.

(***) За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами)

9.9. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды

При планировке и застройке городского округа город Пыть-Ях выполняются требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваются мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории городского округа необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений и других факторов природного и техногенного риска.

Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается на всех стадиях подготовки градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.

Сравнение и выбор вариантов проектных решений производится с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

При проектировании руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998                № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992             № 2395-1 «О недрах», Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 № 539, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Разработка природоохранных мероприятий осуществляется с учетом перспектив развития городского округа и обеспечения благоприятной экологической обстановки.

Природоохранные мероприятия предусматривают:

1) оптимальный выбор транспортных коридоров;

2) оборудование полигонов твердых отходов, утилизацию твердых бытовых и производственных отходов, в том числе на мусороперерабатывающих предприятиях;

3) рекультивацию нарушенных земель;

4) совершенствование (организацию) очистки сточных вод, в том числе путем проектирования и строительства в городском округе канализации и очистных сооружений;

5) запрещение сброса сточных вод (промышленных, хозяйственно-бытовых) на рельеф;

6) исключение или сведение к минимуму вредного воздействия, в том числе на состояние атмосферного воздуха, от предприятий теплоэнергетики, машиностроения, химической, деревообрабатывающей промышленности, строительства, транспорта;

7) внедрение системы экологического мониторинга и контроля за состоянием природной среды на территории городского округа и прилегающих к нему территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

## 9.9.1. Рациональное использование природных ресурсов.

Выбор территории для строительства новых и развития существующих жилых и промышленных районов городского округа предусматривается в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, водного, санитарного, природоохранного и другого законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО-Югры и городского округа город Пыть-Ях.

Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995                № 52-ФЗ «О животном мире», законом Российской Федерации от 21.02.1992             № 2395-1 «О недрах», нормативными правовыми актами ХМАО-Югры и городского округа.

Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом требований Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, нормативных правовых актов ХМАО-Югры, городского округа город Пыть-Ях и настоящих нормативов.

Территорию для строительства новых и развития существующих жилых и промышленных районов городского округа предусматривают на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования.

Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом порядке.

Проектирование и развитие жилой застройки, промышленных комплексов и других объектов на территории городского округа осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр (Федерального агентства по недропользованию) или его территориальных органов в установленном порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

1) на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

2) на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

3) в зонах охраны гидрометеорологических станций;

4) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

5) на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим рыбохозяйственное значение;

6) в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов;

7) в зонах возможного проявления опасных геологических процессов;

8) в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

9) в охранных зонах магистральных трубопроводов.

В пределах пригородных зон городского округа на землях лесного фонда предусматривается формирование зеленых и лесопарковых зон. Зеленые и лесопарковые зоны относятся к категории защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. Режимы использования и охраны данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями раздела «Зоны особо охраняемых территорий» (подраздел «Земли природоохранного назначения») настоящих нормативов.

Вокруг городского округа предусматривается создание защитных лесных полос (ветрозащитных, берегоукрепительных и др.), озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных лесных полос принимать не менее 500 м.

Изъятие под застройку земель лесного фонда, находящихся в собственности ХМАО-Югры, допускается в исключительных случаях в соответствии с требованиями Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации, Федерального законодательства.

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

При проектировании в городском округе предусматривается реструктуризация промышленных предприятий, вынос из центральной части города вредных производств, переориентация их на экологически безопасные и высокотехнологичные производства (машиностроение, легкая и пищевая промышленность), частичное территориальное перераспределение мест расположения промышленных предприятий с учетом поэтапного перебазирования промышленных объектов на территории нежилых зон.

Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

Для обеспечения устойчивого функционирования природных комплексов и оздоровления окружающей среды городского округа необходимо:

1) создание системы природных территорий, подлежащих охране и хозяйственному использованию в особом режиме;

2) минимизация площади нарушенных территорий путем применения щадящих технологий во всех видах хозяйственной деятельности;

3) охрана атмосферного воздуха, водных объектов, почв от загрязнения.

В территориальных границах городского округа и его пригородной зоны предусматривается формирование единого природного каркаса на базе гидрографической сети с учетом геоморфологии и рельефа, включая: особо охраняемые природные территории, городские леса и лесопарки, другие зоны рекреационного назначения, естественные экосистемы, земли сельскохозяйственного назначения, зоны с особыми условиями использования территории (зоны охраны объектов природного и культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения), ценные леса (государственные защитные лесные полосы, противоэрозионные, имеющие научное или историческое значение, запретные полосы вдоль водных объектов и др.), особо защитные участки лесов (берегозащитные, почвозащитные участки вдоль водных объектов, склонов оврагов).

9.9.2. Охрана атмосферного воздуха.

При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, ПДК или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории городского округа принимаются в соответствии с требованиями                              ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 и СанПиН 2.1.6.1032-01.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье населения, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих местных нормативов.

Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации. Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

Размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений предусматривают:

1) при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

2) защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

3) использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

4) использование нетрадиционных источников энергии;

5) ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – способность атмосферы рассеивать примеси. ПЗА определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с таблицей № 69.

Таблица № 69

| Потенциал загрязнения атмосферы (пза) | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость, % |  | Высота слоя перемещения, км | Продолжительность тумана, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повторяемость, % | мощность, км | интенсивность, с | скорость ветра 0-1 м/сек | в том числе непрерывно подряд дней застоя воздуха |  |  |
| Низкий | 20-30 | 0,3-0,4 | 2-3 | 10-20 | 5-10 | 0,7-0,8 | 80-350 |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |
| Высокий | 40-60 | 0,3-0,7 | 3-6 | 30-60 | 10-30 | 0,7-1,6 | 50-200 |
| Очень высокий | 40-60 | 0,3-0,9 | 3-10 | 50-70 | 20-45 | 0,8-1,6 | 10-600 |

9.9.3. Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения.

Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03.

Селитебные территории, рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

1) сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок;

2) осуществлять молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей;

3) производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

4) утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечки других веществ с плавучих средств водного транспорта.

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности. Сброс сточных вод и (или) дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством.

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

1) устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ), зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

2) устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

3) содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

4) предотвращение сбросов сточных вод, содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений, в которых превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

5) предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);

6) предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ;

7) предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том числе радиоактивными и (или) токсичными веществами;

8) ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения евтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

9) разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

10) установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. п.;

11) мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

1) размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

2) использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением федерального законодательства;

3) отвод без очистки дренажных вод с полей и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

4) закачка отработанных вод в подземные горизонты (использование неэкранированных земляных амбаров, прудов - накопителей, карстовых воронок и других углублений), подземное складирование твердых отходов;

5) применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

6) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

7) на территории зон санитарной охраны – выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий населенных пунктов и других объектов (устройство канализации, выгребов, отвод поверхностных вод и другие).

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

1) устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

2) предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

3) обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

4) выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

5) предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

6) предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

7) использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

8) мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

## 9.9.4. Охрана почв.

Загрязнение почв очагового характера на территории городского округа наблюдается на производственных территориях, крупных автотранспортных предприятиях, в районе воздушных подходов к аэропорту, на территориях нефтехранилищ, трассах автодорог с интенсивным движением, в местах размещения объектов для хранения и захоронения отходов производства и потребления (санкционированных свалок, несоответствующих требованиям охраны окружающей среды), а также объектов для хранения и на других территориях, где мероприятия по санитарной очистке осуществляются в недостаточном объеме или отсутствуют.

Загрязнение почв на территории городского округа относится к категории умеренно опасного загрязнения, но почвы отличаются слабой самоочищающей способностью.

Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах городского округа содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон в первую очередь устанавливается для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом:

1) физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и так далее;

2) природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

3) ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

4) их хозяйственного использования.

Качество почв на территории городского округа в зависимости от их функционального назначения и использования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03.

Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

1) от 0,01 до 0,3 мЗв/год – проводятся исследования источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

2) более 0,3 мЗ/в год – проводятся защитные мероприятия с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, определяется в соответствии с действующим законодательством.

При проектировании автомобильных дорог, промышленных предприятий учитываются природоохранные мероприятия, в том числе:

1) применение для продольных водоотводов трубофильтров, канав с укрепленными откосами;

2) укрепление откосов посевом из дикорастущих трав.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

1) введение специальных режимов использования;

2) изменение целевого назначения;

3) рекультивацию почв.

Учитывая негативные факторы загрязнения почв на территории городского округа, предусматривается комплекс мероприятий по защите почв от загрязнения, механического разрушения и рациональному их использованию, который включает:

1) снижение объема загрязняющих веществ, поступающих из воздушной среды;

2) строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

3) в связи с крупномасштабной расчисткой центральных частей города необходимо проведение рекультивации почв освобожденных территорий, а также рекультивации почв при реконструкции части промышленных предприятий и их санитарно-защитных зон, в районах влияния ТЭЦ и тепловой станции, на центральных улицах, крупных автомагистралях и в 100-метровой зоне от автотрасс, которые наиболее загрязнены тяжелыми металлами с применением новейших технологий по очистке почв (методом углерода или циалита и другие);

4) инженерное обеспечение территории гаражных хозяйств, в первую очередь, расположенных в водоохраной зоне рек;

6) запрещение вывоза снега на «речные снегосвалки», организацию снегоплавильного пункта на существующем отводе под свалку снега;

7) предупреждение возникновения несанкционированных свалок за счет организации санитарной планово-регулярной очистки города от жидких и твердых отходов;

8) проектирование благоустроенных улиц и дорог с устройством покрытий капитального типа, в том числе усовершенствованных, бордюрным укреплением обочин и озеленением улично-дорожной сети;

9) использование почвенного слоя при проведении строительных работ для рекультивации и благоустройства территории после окончания строительных работ;

10) организацию эколого-геохимического мониторинга почв и овощной продукции, выращенной в пределах границ городского округа.

Обязательный мониторинг состояния почвы должен осуществляться на территории жилых зон, включая территории повышенного риска, в зонах влияния транспорта, захоронения промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий и санитарно-защитных зон. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Охрану почв от загрязнения осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.3.02-85.

## 9.9.5. Защита от шума и вибрации.

На территории городского округа отмечается повышенный уровень шума на магистральных улицах, в том числе за счет нерационального движения грузового, в том числе транзитного, и общественного пассажирского транспорта на части улиц, что обусловлено пересеченностью городской территории железнодорожными путями, узкими улицами и проездами в центральной части города и в районах усадебной застройки, сложным рельефом местности и отсутствием транспортных развязок в разных уровнях.

На селитебной территории уровень шума повышен за счет размещения на ней отдельных промышленно-коммунальных предприятий, наличия жилищного фонда в санитарно-защитных зонах предприятий.

Планировку и застройку территорий городского округа осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Меры по защите от акустического загрязнения предусматриваются на всех стадиях проектирования в соответствии с требованиями                                  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и особенностями градостроительной ситуации.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Предельно допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука на территории жилой застройки,  на прилегающих территориях, в помещениях жилых зданий принимаются в соответствии с требованиями                 СП 51.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.2.2645-10.

Инфразвук – звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых (акустических) частот – 20 Гц. Техногенными источниками инфразвука могут являться: оборудование, работающее с частотой менее 20 циклов за секунду, транспорт, промышленные установки аэродинамического и ударного действия, подводные и подземные взрывы и др.

Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются                   СН 2.2.4/2.1.8.583-96.

Наиболее эффективным методом борьбы с инфразвуком является его снижение в источнике путем изменения режимов работы технологического оборудования, снижения интенсивности аэродинамических процессов (ограничение скоростей транспорта, систем сброса пара тепловых электростанций, др.). Снижение инфразвука на его пути распространения возможно путем применения глушителей интерференционного типа.

Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по параметрам вибрации.

При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением обязательна проверка уровня шума и вибрации на участке застройки.

На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь проектируемых аэропортов, аэродромов, вертодромов уровни авиационного шума не должны превышать значений, установленных               ГОСТ 22283-88.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Планировка и застройка селитебных территорий города осуществляется с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

1) для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв* на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения (для трамваев – на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути);

2) для потоков железнодорожных поездов – LАэкв и LАмакс** на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;

3) для воздушного транспорта – LАэкв и LАмакс в расчетной точке;

4) для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

5) для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источника.

Примечание:

* LАэкв – эквивалентный уровень звука, дБА;

** LАмакс – максимальный уровень звука, дБА.

Расчетные точки следует выбирать:

1) на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых зданий, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

2) на территории, непосредственно прилегающей к жилым и другим зданиям следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

1) функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

2) устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог;

3) трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

4) дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

5) концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

6) укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

7) создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых зданий;

8) формирование общегородской системы зеленых насаждений;

9) использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

10) расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутри-квартальное пространство жилых районов, микрорайонов в городских округах и городских поселениях. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений,  установленных действующими нормативными документами.

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

1) удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

2) использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

3) меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

Снижение вибрации может быть достигнуто:

1) целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых объектов местах, на отдельных фундаментах);

2) устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования;

3) применением для трубопроводов и коммуникаций:

4) гибких элементов – в системах, соединенных с источником вибрации;

5) мягких прокладок – в местах перехода через ограждающие конструкции и крепления к ограждающим конструкциям.

9.9.6. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений.

Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни, или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для:

1) всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио- и телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических средств при их работе в штатном режиме в местах базирования);

2) элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи;

3) видеодисплейных терминалов и мониторов персональных компьютеров;

4) СВЧ - печей, индукционных печей.

Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется:

1) в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;

2) в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц – по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см2.

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.2.2645-10 и приведенных в таблице с учетом вторичного излучения.

Оценка воздействия электромагнитных полей на население и пользователей базовых и подвижных станций сухопутной радиосвязи (включая абонентские терминалы спутниковой связи) осуществляется:

1) в диапазоне частот от 27 МГц до 300 МГц – по значениям напряженности электрического поля, Е (В/м);

2) в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц – по значениям плотности потока энергии, ППЭ (мВт/см2, мкВт/см2).

Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих значений:

1) 10,0 В/м – в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц;

2) 3,0 В/м – в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц;

3) 10,0 мкВт/см2 – в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц.

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние ближе 10 м. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При  установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от крыши.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания). Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ. Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.Для населения отдельно нормируется предельно допустимые уровни напряженности электрического поля создаваемого высоковольтными воздушными линиями электропередачи тока промышленной частоты. В зависимости от условий облучения ПДУ устанавливаются, кВ/м:

0,5 – внутри жилых зданий;

1 – на территории зоны жилой застройки;

5 – в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли в пределах границ перспективного развития населенных пунктов на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты), а также на территории размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

10 – на участках пересечения воздушных линий с автомобильными дорогами I-IV категории;

15 – в ненаселенной местности (незастроенные местности, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья);

20 – в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально огороженных для исключения доступа населения.

Мероприятия по защите населения от электромагнитных полей, излучений и облучений следует предусматривать:

1) рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;

2) уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;

3) ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям);

4) устройство санитарно-защитных зон от высоковольтных воздушных линий электропередачи.

9.9.7. Радиационная безопасность.

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

1) проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, воспитательного и образовательного характера;

2) осуществлением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими юридическими лицами и гражданами мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной безопасности;

3) информированием населения о радиационной обстановке и мерах по обеспечению радиационной безопасности;

4) обучением населения в области обеспечения радиационной безопасности;

Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями                          СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) и СП 11-102-97.

Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

1) отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

2) частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2c.

Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно безопасные при совместном выполнении условий:

1) отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

2) частные значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/м2с.

Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

В том числе, при плотности потока радона более 80 мБк/м2с на стадии проектирования должны быть предусмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.).

Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается. Для медицинского облучения пределы доз не устанавливаются, допустимые значения эффективных доз для различных категорий населения устанавливаются в соответствии с требованиями НРБ-99.

При размещении радиационных объектов необходимо предусматривать:

1) оценку метеорологических, гидрологических, геологических и сейсмических факторов при нормальной эксплуатации и при возможных авариях;

2) устройство санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг радиационных объектов;

3) локализацию источников радиационного воздействия;

4) физическую защиту источников излучения (физические барьеры на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ);

5) зонирование территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;

6) организацию системы радиационного контроля;

7) планирование и проведение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации.

При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения вне территории объекта и его санитарно-защитной зоны не должна превышать 0,06 мкЗв/ч.

В случае возникновения радиационной аварии должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением в соответствии с требованиями НРБ-99.

9.9.8. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и приведены в таблице № 70.

Таблица № 70

| Зона | Max уровень шумового воздействия, дба | Max уровень загрязнения атмосферного воздуха | Max уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны - усадебная застройка - многоэтажная застройка - ночное время суток (23.00-7.00) | 55 55 45 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-профилактические учреждения | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДК | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |

Примечание:

Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

## 9.9.9. Регулирование микроклимата

При планировке и застройке территории городского округа необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.

При планировке и застройке территории города необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.

Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата принимается по таблице № 71

Таблица № 71

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата |
| --- | --- | --- |
| В наружных стенах зданий | С, СВ, СЗ, З, В | 0,9 |
|  | ЮВ, ЮЗ, Ю | 0,85 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С-Ю, В-З, СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ | 0,9 |
| В фонарях типа «Шед» | С | 0,9 |
| В зенитных фонарях | - | 0,9 |

Примечания:

а) С – север; СВ – северо-восток; СЗ – северо-запад; В – восток; З – запад; С-Ю – север-юг; В-З – восток-запад; Ю – юг; ЮВ – юго-восток; ЮЗ – юго-запад.

б) Ориентацию световых проемов по сторонам света в лечебных учреждениях следует принимать согласно СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 23-102-2003, п.5.3.

в) Продолжительность инсоляции помещений и территорий обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон городского округа не менее 2,0 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых зданий; групповых и физкультурных площадок дошкольных организаций; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади каждого участка (площадки).

Для определения минимальных разрывов между зданиями, обеспечивающих нормативную инсоляцию, необходим расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий, который осуществляется с учетом географической широты, расположения и размеров затеняющих объектов.

Для жилых помещений, дошкольных организаций, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых проемов, предусматриваются меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции. Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.

Норма обеспеченности объектов различного назначения представлена в таблице № 72.

Таблица № 72

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерст ва связи и массовых коммуникаций РФ | Отделения связи микрорайона, жилого района – 0,1 га |  | Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, международных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| Магазин | кв. м торговой площади | 280 - 100 на 1 тыс. чел. | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект; св. 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект; св. 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект; св. 15 - 1,1-1,3 га на объект. |  | Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров 5 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. В пределах садоводческих товариществ продовольственные товары предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. На промышленных предприятиях и в местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчет, кв. м нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промпредприятий от жилой зоны; 36 - при размещении мест приложения труда в пределах жилой территории (на площади магазинов и в отдельных объектах) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 100 (70)* на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 180 (30)* на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | место | 40 (8)* на 1 тыс. чел. | При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га |  | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. (учащихся) в максимальную смену |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 (5)* на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га. |  | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне) |
| Прачечные | кг белья в смену | 120 (10)* на 1 тыс. чел. | Для прачечных самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-прачечных: 0,5-1,0 га объект |  | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: прачечные самообслуживания - 8%, фабрики-прачечные - 92%. |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 (4,0)* на 1 тыс. чел. | Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-химчисток: 0,5-1,0 га на объект |  | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: химчистки самообслуживания - 35%, фабрики-химчистки - 65%. |
| Баня, сауна | место | 5 на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |  |
| Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 на 20 тыс. чел. | 0,01 га на объект |  | Рекомендуется размещать преимущественно в производственно-коммунальной зоне |
| Гостиница | место | 18 на 1 тыс. чел. (в том числе 12 – на 1 тыс. чел. туристов) | При числе мест (м2 на 1 место): до 100 мест – 55; от 100 до 500 мест – 30; 500-1000 мест - 20; свыше 1000 мест - 15. |  |  |
| Общественная уборная | прибор | 2 на 1 тыс. чел. (в том числе 1 – на 1 тыс. чел. туристов) | По заданию на проектирование |  | В местах массового пребывания людей. Возможна замена на биотуалеты. |
| Административно-деловые предприятия** |  |  |  |  |  |
| Отделение банка | операционное место | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0,2 га на объект - при 2 операционных местах; 0,5 га на объект - при 7 операционных местах | Возможно встроено-пристроенное |  |
| Отделение и филиал Сбербанка | операционное место | 1 на 2-3 тыс. чел | 0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га - при 20-операционных местах | Возможно встроено-пристроенное |  |
| Организация и учреждение управления | объект | По заданию на проектирование | При этажности здания (м2 на 1 сотрудника): 3-5 этажей – 44-18,5; 9-12 этажей – 13,5-11; 16 и более этажей – 10,5. |  |  |
| Юридическая консультация | рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |  |
| Нотариальная контора | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |  |

Примечание:

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

(*) В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р.

(**) Объекты, связанные с решением вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

Между фасадами жилых зданий с оконными проемами до отдельностоящих общественных зданий принимается не менее 20 метров.

9.10. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктом 10.4 (таблица 5) СП 42.13330.2011.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков принимается по социальным нормативам обеспеченности согласно СП 42.13330.2011 (приложение Ж).

Радиус обслуживания населения объектами, предназначенными для создания условий обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания принимается не более указанного в СП 42.13330.2011 п .10.4. (таблица №73).

Таблица № 73

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: |  |
| в городах при застройке: |  |
| многоэтажной | 500 |
| одно-, двухэтажной | 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

9.11. Обоснование расчетных показателей объектов библиотечного обслуживания населения

Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Ж                    СП 42.13330.2011 и представлены в таблице № 74.

Таблица № 74

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Массовая библиотека * | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 4 | мин. пешеходной доступности | 30 |
|  |  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 2 |  |  |

Примечания:

(*) Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.

Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. жит. принимается            0,1 тыс. ед. хранения и 0,1 читательских мест.

9.12. Обоснование расчетных показателей объектов организаций культуры.

Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в приложение Ж СП 42.13330.2011 и представлены втаблице № 75.

Таблица № 75

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Объекты организаций культуры районного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 | м | 1500 |
| 2. | Клуб | посетит. мест на 1000 чел. | 80 | мин. пешеходной доступности | 20 |
| Объекты организаций культуры городского значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Кинотеатры | Место на 1 тыс. чел | 25-35 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2. | Концертный зал | мест на 1000 чел. | 3,5-5 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 3. | Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе – с искусственным льдом | мест на 1000 чел. | 6-9 | мин. транспортной доступности | 30 |

9.13. Обоснование расчетных показателей объектов благоустройства городского округа, мест массового отдыха населения

Объектами благоустройства являются  искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных участков, фасады зданий и сооружений, площади, улицы, проезды, дороги, набережные, придомовые территории, зеленые насаждения, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки, площадки для стоянки автотранспорта и площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы.

Перечень объектов благоустройства территории городского округа, мест массового отдыха населения и их характеристики в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 9.4 приведен в таблице № 76.

Таблица № 76

| Состав элементов благоустройства | Минимальная площадь основных объектов благоустройства | Доступность | Процент территории зеленых насаждений и водоемов основных объектов благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства микрорайонного (квартального) значения |  |  |  |
| Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации, направления* | Скверы – 0,5 га** | Не нормируется | Не нормируется |
| Объекты благоустройства районного значения |  |  |  |
| Общественные пространства – сады жилых зон, скверы, участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки* | Сады жилых районов - 3 га** | 300-400 м | 70-80% |
|  | Парки планировочных районов - 10 га | 15 мин. транспортной доступности или 1200 м. | 80-90% |
| Объекты благоустройства городского значения |  |  |  |
| Общественные пространства - скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – городские леса, лесопарки | Городские парки - 15 га | 30 мин. транспортной доступности | не менее 70 % |
| Объекты рекреации – пляжи | 8 м² /посетителя | 30 мин. транспортной доступности | Не нормируется |
| Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования | Не нормируется | Не нормируется | 200 *** |

Примечание:

(*) В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (СП 42.13330.2011 п.7.5).

(**) В составе озелененных территорий общего пользования жилых районов

(***) За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода к береговой полосе принимается половина расстояния между соседними проходами.

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения.

При проектировании жилой застройки предусматривается размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 2 п. 2.13,                              СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (таблица № 77).

Таблица № 77

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел* | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей) 40 (для выгула собак) |
| Для дворового озеленения | 1,5 | Не нормируется |

Примечания:

* Удельные размеры площадок даны для всех  жителей  проектируемой  жилой зоны без деления на возрастные категории.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Рекомендуемая  обеспеченность озелененными территориями участков жилой, общественной и производственной застройки рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований приложение 2 Рекомендуемые параметры табл.5 (Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований») представлена в таблице № 78.

Таблица № 78

| № п/п | Территории участков жилой, общественной, производственной застройки | Территории озеленения, %* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участки детских садов-яслей | Не менее 50 |
| 2. | Участки школ | Не менее 40 |
| 3. | Участки больниц | 50-65 |
| 4. | Участки культурно-просветительных учреждений | 20-30 |
| 5. | Участки территории ВУЗов | 30-40 |
| 6. | Участки техникумов | Не менее 40 |
| 7. | Участки профтехучилищ | Не менее 40 |
| 8. | Участки жилой застройки | 40-60 |
| 9. | Участки производственной застройки | 10-15** |

Примечание:

(*)    Незастроенная площадь участка

(**) В зависимости от отраслевой направленности производства.

В настоящее время в городском округе в пределах городской черты на одного жителя приходится 9,15 м2/чел озелененных территорий общего пользования в пределах городской черты.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории городского округа в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 9.13 (таблица 4) должна быть не менее 16 м2 /чел. (таблица № 79).

Таблица № 79

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |
| --- | --- |
| Общегородские | 10 |
| Жилых районов | 6 |

В соответствии с выводами Генерального плана городского округа нормативная потребность увеличивается на 15%, что составит 18,4м2 на человека; вместе с нормативной лесопарковой зоной 23,4 м2/чел. Существующая площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 44% от требуемой площади общегородского зеленого фонда и 46,8% от требуемых озелененных территорий общего пользования без лесопарков.

Параметры общего баланса озелененных территорий общего пользования в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, СП 42.13330.2011 принимается по таблице  № 80.

Таблица № 80

| Территории | Баланс территории, % |
| --- | --- |
| Открытые пространства: |  |
| - зеленые насаждения | 65 - 75 |
| - аллеи и дороги | 10 - 15 |
| - площадки | 8 - 12 |
| - сооружения | 5 - 7 |
| Зона природных ландшафтов: |  |
| - древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства и водоемы | 93 - 97 |
| - дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки | 2 - 5 |
| - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2 |

Озеленение деревьями в грунте рекомендуется не менее 50 % от нормы озеленения на территории городского округа.

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и городские лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее          10 %.

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимается в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 9.16 и приведено в таблице № 81.

Таблица № 81

| № п/п | Тип рекреационного объекта | Предельная рекреационная нагрузка – число единовременных посетителей, чел./га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Городские лесопарки | не более 10 |
| 2. | Лугопарки | не более 10 |
| 3. | Гидропарки | не более 10 |
| 4. | Парки курортов | не более 50 |
| 5. | Парки зон отдыха | не более 70 |
| 6. | Сады | не более 100 |
| 7. | Городские парки | не более 100 |
| 8. | Скверы | 100 и более |
| 9. | Бульвары | 100 и более |

Примечания:

а) Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, принимается 10-15 % от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения приведена в таблице № 82.

Таблица № 82

| Степень доступности | Вид рекреационной зоны | Тип пользования | Рекреационные объекты | Виды рекреационных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная сеть (массовая) | зона городской рекреации; зона рекреационная лесопарковая | Кратковременного постоянного и сезонного пользования | Рекреационные территории | городские леса |
|  |  |  |  | парк |
|  |  |  |  | сквер |
|  |  |  |  | бульвар |
|  |  |  |  | городской сад |
|  |  |  |  | аллея |
|  |  |  |  | пляж |
|  |  |  |  | набережная |
|  |  |  |  | пруд |
|  |  |  |  | озеро |
| Сеть ограниченного доступа | зона рекреационная стационарная | Кратковременного и длительного эпизодического пользования | Туристические учреждения | турбаза |
|  |  |  |  | туристическая стоянка |
|  |  |  |  | лагерь |
|  |  |  |  | туристическая гостиница |
|  |  |  |  | кемпинг |
|  |  |  |  | дома рыбаков и охотников |

В том числе места массового отдыха населения - (объекты общегородского значения):

- пляжи в зонах отдыха;

- парки в зонах отдыха;

- лесопарки;

- базы кратковременного отдыха;

- дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и турбазы;

- туристские и курортные гостиницы;

- мотели и кемпинги.

Функциональная классификация и соотношение элементов территории парков приведена в таблице № 83.

Таблица № 83

| Категория парка | Соотношение озелененной и застроенной поверхностей | Рекомендуемые соотношения функциональных зон | Минимальная площадь парка |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональные парки | Дорожно-тропиночная сеть – не менее 10 %; участки сооружений и застройки – не более 10 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 % | Основные зоны: - прогулочная зона (зона тихого отдыха) – 40-75 %; - физкультурно-оздоровительная – 10-20 %; - зона массовых мероприятий – 5-17 %; - зона отдыха детей – 5-10 %. Неосновные зоны: - административно-хозяйственная зона – не более 5 %. | 15 га |
| Спортивные парки | Дорожно-тропиночная сеть – не менее 10 %; участки сооружений и застройки – до 20 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 65 % | Основные зоны: - зона размещения спортивных объектов – 50 %; - физкультурно-оздоровительная зона - не менее 10 %. Неосновные зоны: - прогулочная зона (зона тихого отдыха) - не менее 15 %; - административно-хозяйственная зона - не более 5 %. | 5 га |
| Детские семейные парки | Дорожно-тропиночная сеть - не более 10 %; участки сооружений и застройки - до 15 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 % | Основные зоны: - зона отдыха детей – не менее 20 %; - физкультурно-оздоровительная зона – 10-20%: - зона массовых и зрелищных мероприятий – не более 20 %. Неосновные зоны: прогулочная зона (зона тихого отдыха) – не менее 5 %; - административно-хозяйственная зона – не более 5 %. | 5 га |
| Прогулочные парки | Дорожно-тропиночная сеть – не более 15 %; участки сооружений и застройки - не более 5 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 80 % | Основные зоны: - прогулочная зона (зона тихого отдыха) – не менее 80%. Неосновные зоны: - административно-хозяйственная зона – не более 5 %. | 5 га |
| Мемориальные парки | Дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %; участки сооружений и застройки – до 10 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 80 % | Определяются проектом | 5 га |
| Парки-выставки | Дорожно-тропиночная сеть – не более 15 %; участки сооружений и застройки – не более 15 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 % | Определяются проектом | 5 га |
| Парки искусств | Дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %; участки сооружений и застройки – не более 30 %: территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 60 % | Определяются проектом | 5 га |
| Парки развлечений | Дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %; участки сооружений и застройки – не более 30 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 15% | Определяется проектом | 5 га |

Примечания:

Высота входных комплексов и объектов рекреационной инфраструктуры парков не должна превышать более 8 м, высота аттракционов не ограничивается.

Материалы, обосновывающие присвоение парку функциональной категории (подтверждающие ранее установленную) в соответствии с их классификацией, должны содержать:

1) характеристику местоположения проектируемой территории;

2) природную характеристику проектируемой территории;

3) характеристику градостроительной ситуации на проектируемой территории и прилегающих к ней территориях (в радиусе пешеходной доступности);

4) оценку состояния природного комплекса, растительного и животного мира;

5) обоснование присвоения проектируемой территории конкретной категории с учетом оценки природоохранной и рекреационной значимости;

6) расчет рекреационной нагрузки;

7) обоснование выделения функциональных зон.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Рекомендуемое соотношение элементов территории парка представлены в таблице № 84.

Таблица № 84

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы | Сооружения и застройка |
| Парк | 65-70 | 25-28 | 5-7 |

Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией и может быть уменьшена не более чем на 20 %.

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового (лесопаркового) массива принимается не менее, м:

- до лесного массива хвойных и смешанных пород — 50;

- до лесного массива лиственных пород — 20.

Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.

На территории городского сада допускается размещать площадки для игр, отдыха детей и взрослого населения, занятий физкультурой, предприятия общественного питания. На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6-8 м, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. Общая площадь застройки не должна превышать 5% территории сада.

Соотношение элементов территории городского сада принимается, в процентах от общей площади городского сада:

1) территории зеленых насаждений и водоемов - 80-90;

2) аллеи, дорожки, площадки - 8-15;

3) здания и сооружения - 2-5.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0 гектаров.

Рекомендуемое соотношение элементов территории сквера представлены в таблице № 85.

Таблица № 85

| Скверы по месту размещения | Элементы территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| на городских улицах и площадях | 60 - 75 | 40 - 25 |
| в жилых районах, на жилых улицах, между жилыми домами, перед отдельными зданиями | 70 - 80 | 30 - 20 |

Бульвары и пешеходные аллеи предусматриваются в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы определяется с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

Ширина бульваров с одной продольной пешеходной аллеей в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 9.21. принимается не менее, м, согласно таблице № 86.

Таблица № 86

| Размещаемых по оси улиц | 18 |
| --- | --- |
| Размещаемых с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой | 10 |

Рекомендуемое соотношение элементов территории бульвара представлено в таблице № 87.

Таблица № 87

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки, малые формы | сооружения и застройка |
| Бульвар шириной: |  |  |  |
| 15-25 м | 70-75 | 30-25 | - |
| 25-50 м | 75-80 | 23-17 | 2-3 |
| Более 50 м | 65-70 | 30-25 | не более 5 |

9.14. Обоснование расчетных показателей муниципальных архивов

# Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Минимальный и максимальный допустимый уровень обеспеченности доступности приведен в таблице № 88.

Таблица № 88

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Муниципальный (городской) архив | объект | 1 | Не нормируется |  |

9.15. Обоснование расчетных показателей муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения.

Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, где установлены гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, реставрации (в т.ч. воссоздании), эксплуатации кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков принимаются по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 представлен в таблице № 89.

Таблица № 89

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Бюро похоронного обслуживания. Дом траурных обрядов | объект на 0,5 млн. чел. | 1 | Не нормируется |  |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0.24 |  |  |
| 3. | Кладбища урновых захоронений после кремации | га / 1000 чел. | 0,02 |  |  |

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей городского округа, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Кладбища с погребением размещают на расстоянии:

- от территории жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция) м, не менее:

- 100 – при площади кладбища 10 га и менее;

- 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га;

- 500 – при площади кладбища от 20 до 40 га;

- 50 – для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

- на территориях малоэтажной застройки, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и жилой территорией обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

9.16. Обоснование расчетных показателей защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения городского округа от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», органы местного самоуправления самостоятельно:

1) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

2) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

3) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

4) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

5) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

7) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

8) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

9) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

10) устанавливают местный уровень реагирования;

11) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

12) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

13) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Подготовку генерального плана городского округа, а также развитие застроенных территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.51-90, СНиП II-11-77*,                       СП 11-112-2001, СП 11-107-98, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, «Положения о системе оповещения населения», утвержденного совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376.

9.16.1. Инженерная подготовка и защита территории.

В инженерно-геологическом отношении территория городского округа является удовлетворительной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся:

1) высокий уровень залегания грунтовых вод, сочетающийся с заболоченностью отдельных бессточных участков;

2) затопление паводковыми водами территории городского округа и подтопление данных территорий;

3) наличие на отдельных участках слабых обводненных лессовых пород грунтов;

4) эрозионные процессы (разрушение береговых полос рек, наличие оврагов, карьеров, оползней);

5) подверженность грунтов морозному пучению и просадкам при оттаивании.

Инженерная подготовка территории городского округа направлена на устранение данных факторов.

Большая часть территории городского округа при градостроительном освоении не потребует поведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке. Учитывая развитие верховодки и высокий уровень залегания грунтовых вод на большей части территории, строительству должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке для организации водоотвода поверхностного стока, при необходимости - водопонижение грунтовых вод, на локальных участках – применение свайных фундаментов.

При подготовке генерального плана городского округа для инженерной защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и дальнейшего развития города предусматриваются следующие мероприятия инженерной подготовки:

1) защиту территорий от затопления, подтопления, понижение уровня грунтовых вод;

2) организацию системы отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки);

3) мероприятия по борьбе с оползневыми явлениями, просадками, оврагами, болотами;

4) благоустройство водотоков, водоемов, пляжей, балок, оврагов.

Инженерную защиту от действующих факторов природного риска следует предусматривать в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 22-01-95, СНиП 11-02-96, СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.15-85 и др.), «Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов» и настоящего раздела.

Для организации работ по благоустройству территорий существующей застройки и инженерной подготовке вновь осваиваемых территорий в левобережной части городского округа предусматривается вертикальная планировка, в том числе:

1) засыпку всех мелких понижений рельефа и прудов, за исключением крупных, площадью более 2 га;

2) обеспечение достаточных уклонов для стока поверхностных вод в систему дождевой канализации за счет местных срезок и подсыпок поверхности рельефа;

3) подсыпку незатопляемых отметок низко расположенных территорий в долинах рек и около озер;

4) подсыпку отдельных компактных участков существующих районов города с грунтами плохого качества (мусор, другие отходы) и высоким уровнем грунтовых вод, если имеющаяся там застройка малоценна и подлежит сносу (подсыпка привозным песком, при необходимости – устройство дренажа).

Территории правобережной части города требуют проведения мероприятий по инженерной защите от затопления паводковыми водами, в том числе организации дренажа и других устройств по водопонижению.

Необходимость инженерной защиты в части развития территории городского округа определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в генеральном плане городского округа, документации по планировке территории с учетом вариантности планировочных и технических решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) для застроенных территорий – в документации по планировке территории, проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки с учетом действующих геологических, инженерно-геологических и криогенных процессов и явлений. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также степень надежности и эффективности принятого варианта.

При проектировании инженерной защиты обеспечивается (предусматривается):

1) предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

2) производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

3) сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т.д.;

4) надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

5) сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

6) в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

9.16.2. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления.

Основными причинами риска возникновения затопления территории городского округа – г. Пыть-Ях являются:

1) неблагоприятные природные факторы (негативное воздействие природных вод во время весенних половодий на территории городского округа, застройка которого вышла на затапливаемую пойму реки. При этом часть жилой застройки не защищена от затопления и подтопления паводковыми водами);

2) разрушение гидротехнических сооружений в результате техногенной деятельности человека, неправильная эксплуатация сооружений, разрушения (утечки, аварии) водонесущих коммуникаций и сооружений.

При проектировании на территории городского округа следует учитывать районы, подверженные затоплению, на которых размещение новых жилых и промышленных районов и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Территория городского округа, расположенного на прибрежных участках, должна быть защищена от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусматривается:

1) обвалование защищаемой территорий со стороны водных объектов с частичной подсыпкой и устройством дренажно-ливневой системы, последующей откачкой ливневых и талых вод за валы, в централизованную систему водосборного бассейна;

2) искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок методом сплошного повышения отметок гидронамывом и дальнейшее традиционное инженерное обеспечение;

3) аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

4) сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, водохранилища многолетнего регулирования стока рек и другие;

5) строительство набережных.

В качестве вспомогательных (некапитальных) средств инженерной защиты используются естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты и предусматриваются:

1) увеличение пропускной способности русел рек, их расчистку, дноуглубление и спрямление;

2) расчистку водоемов и водотоков;

3) мероприятия по противопаводковой защите, включающие: выполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийнной и каменной наброской на наиболее проблемных местах.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.06.15-85.

9.16.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления.

Основными причинами риска возникновения подтопления в городском округе являются:

1) особенности геологического строения: слабая проницаемость грунтов, набухающие при увлажнении грунты и др.;

2) близкое к поверхности залегание грунтовых вод;

3) сток поверхностных вод с окружающих территорий;

4) метеорологические особенности;

5) техногенная деятельность человека: подпор грунтовых вод при создании водохранилищ, регулировании рек, изменение условий поверхностного стока при осуществлении вертикальной планировки, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений, др.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

1) защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

2) локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории городского округа в целом;

3) защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

4) водоотведение;

5) утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

6) систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Защита от подтопления должна обеспечивать:

1) бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;

2) нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;

3) нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадный) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, ливневую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.

Ливневая (дождевая) канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральным планом городского округа, а также с документацией по планировке территории.

Следует стремиться к сохранению естественных условий дренирования поверхностных и грунтовых вод. При засыпке оврагов и других элементов рельефа, служащих водоприемниками, следует предусматривать на их месте устройство искусственных дрен. На участках, где происходит образование рытвин, оврагов, нарушение растительного слоя, необходимо производить инженерную и биологическую рекультивацию.

При градостроительном освоении территорий, подверженных оврагообразованию, следует избегать участков, вплотную примыкающих к уже существующим, хотя и задернованным оврагам, особенно к их верховьям, а также участков с распространением различных форм рельефа.

На территории малоэтажной застройки, а также на озелененных территориях общего пользования, территориях спортивных плоскостных сооружений допускается проектировать открытую осушительную сеть.

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется принимать следующие нормы осушения, м:

1) для многоэтажной застройки – 3;

2) для остальной застройки – 2;

3) для зеленых насаждений – 1-2 (в зависимости от типа растительности и минерализации подземных вод).

При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории.

Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий рек и водоемов для рекреации рассматриваются наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.06.15-85.

9.16.4. Понижение уровня грунтовых вод от проектной отметки поверхности территории.

По инженерно-геологическим условиям территория городского округа преимущественно является условно благоприятной для градостроительного освоения, за исключением осложняющего фактора – повсеместно высокого уровня залегания грунтовых вод (1-3 м) с колебаниями до 0,5 м от поверхности территории.

Грунтовые воды образуются в результате инфильтрации осадков и поверхностных вод. Они скапливаются в водоносных (песчаных) слоях, расположенных над водоупорными (глинистыми и суглинистыми).

Различают поток грунтовых вод (движение грунтовых вод в сторону понижений или по уклону водоупора, скорость движения зависит от фильтрующих свойств грунта и уклона потока) и бассейн (движение грунтовых вод отсутствует, грунтовые воды приурочены к депрессии поверхности водоупора). В случае перекрытия водоносного слоя водоупорным пластом образуются межпластовые воды.

При выборе площадок для размещения капитальных зданий и сооружений наряду с проведением геологических изысканий необходимо также проведение гидрогеологических изысканий в целях получения данных о наличии или отсутствии грунтовых вод в зоне застройки, их движении и химическом составе (наличии в составе вод агрессивных элементов).

В зонах размещения капитальной застройки на территории городского округа с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках предусматривается понижение уровня грунтовых вод, считая от проектной отметки территории, в целях защиты зданий и сооружений от подтопления и затопления.

При небольшом притоке грунтовых вод возможно осуществление разработки выемок с применением открытого водоотлива (откачки воды непосредственно из разрабатываемых выемок).

В случаях значительного притока грунтовых вод и большой толщины водонасыщенного слоя, подлежащего разработке, уровень грунтовых вод искусственно понижается с использованием различных способов закрытого (грунтового) водоотлива – водопонижения.

В целях понижения грунтовых вод от проектной отметки территории застройки применяются дренажные системы, а в случае невозможности их устройства – специальная гидроизоляция. Могут применяться также специальные устройства (иглофильтровые установки, вакуумные водопонизительные установки и др.).

Выбор методов и средств понижения уровня грунтовых вод осуществляется с учетом вида грунтов, интенсивности притока грунтовых вод и т. д.

При выборе систем дренажных сооружений должны быть учтены форма и размер территории, требующей дренирования, характер движения грунтовых вод, геологическое строение, фильтрационные свойства и емкостные характеристики водоносных пластов, область распространения водоносных слоев с учетом условий питания и разгрузки подземных вод, определены количественные величины составляющих баланса грунтовых вод, составлен прогноз подъема уровня грунтовых вод и снижения его при осуществлении защитных мероприятий.

При расчете дренажных систем необходимо соблюдать требования СНиП 2.06.15-85 и определять рациональное их местоположение и заглубление, обеспечивающее нормативное понижение грунтовых вод на защищаемой территории.

На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку применяются одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Перехват инфильтрационных вод в виде утечек из водовмещающих наземных и подземных емкостей и сооружений (резервуаров, отстойников, шламохранилищ, накопителей стока системы внешних сетей водопровода, канализации и т. д.) обеспечивается с помощью контурных дренажей. Предупреждение распространения инфильтрационных вод за пределы территорий, отведенных под водонесущие сооружения, должно обеспечиваться устройством не только дренажных систем, но и противофильтрационных экранов и завес, проектируемых в соответствии со СНиП 2.02.01-83*.

Защита от подтопления подземных сооружений (подвалов, подземных переходов, тоннелей и т.д.) обеспечивается защитными гидроизоляционными покрытиями или устройством фильтрующих призм, пристенных и пластовых дренажей.

В качестве защиты подвальных помещений предусматривается устройство локальных пластовых или кольцевых дренажей, которые в настоящее время эффективно эксплуатируются в существующей части городского округа.

Защиту зданий и сооружений с особыми требованиями к влажности воздуха в подземных и наземных помещениях (музеи, книгохранилища и т.д.) следует обеспечивать устройством вентиляционных дренажей, специальных изоляционных покрытий подземной части сооружений, а также проведением мероприятий фитомелиорации, обеспечивающих устранение последствий конденсации влаги в подвальных помещениях.

При реконструкции и усилении существующих систем защитных сооружений от подтопления необходимо учитывать эффект осушения, достигаемый существующими дренажными устройствами.

При защите от подтопления подвальных частей зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций величина требуемого понижения определяется их заглублением, при защите территорий она принимается в соответствии с нормой осушения (вертикальным расстоянием от поверхности планировки до уровня грунтовых вод), приведенной в таблице № 90.

Таблица № 90

| № п/п | Территории | Норма осушения, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территории крупных производственных зон и комплексов | до 15 |
| 2. | Производственные и коммунально-складские зоны городского округа | 5 |
| 3. | Территории жилой и общественно-деловой застройки | 3 |
| 4. | Рекреационные зоны | 2 |

Под зданиями и сооружениями уровень грунтовых вод должен располагаться ниже отметки заложения подошвы фундаментов не менее чем на 0,5 м. При этом защита фундаментов и подвалов от капиллярной влаги осуществляется путем устройства соответствующей гидроизоляции.

Дренажная система на территории городского округа должна обеспечивать требуемый по условиям защиты уровенный режим грунтовых вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85.

Сброс дренажных вод в ливневую канализацию допускается, если пропускная способность ливневой канализации определена с учетом дополнительных расходов воды, поступающей из дренажной системы. При этом подпор дренажной системы не допускается.

9.16.4. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия.

Территория городского округа подвержена оползневым явлениям, обусловленным эрозионными процессами, связанными с естественными геологическими условиями части территории города (балки, овраги, долины рек и др.), где выявляются породы с низкими значениями прочностных показателей, обводненные грунтовыми водами, и с техногенными факторами, к которым относятся строительство объектов в непосредственной близости от бровки склона, утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствие ливневой (дождевой) канализации, отсутствие системы отвода поверхностного стока, в том числе на насыпных грунтах балок и оврагов при перекрытии выхода грунтовых вод.

Для балок, оврагов, промоин, долин рек и ручьев, расположенных на территории городского округа, характерны породы, обводненные грунтовыми водами. В связи с этим проявления оползней на территории городского округа представляют достаточно серьезную проблему и требуют проведения мероприятий инженерной защиты от оползневых процессов.

Основными причинами риска возникновения оползней и обвалов также являются:

1) особенности геологического и тектонического строения;

2) высокая крутизна склонов;

3) естественное и искусственное нарушение равновесия склонов, в том числе эрозионные подрезки склонов (естественные – водотоками, искусственные – связанные с прокладкой дорог, каналов);

4) утяжеление склона при водонасыщении слагающих его пород, при самовольной застройке;

5) нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

6) повышение уровня подземных вод за счет технических утечек;

7) техногенная деятельность человека: прокладка дорог, каналов, глубоких скважин, утяжеление склонов за счет накопления отвалов.

При проектировании на территории городского округа жилой, общественно-деловой застройки, производственных объектов и их групп (промышленных узлов), объектов рекреации и др. следует учитывать степень развития склоновых процессов (оползней, обвалов) и устанавливать границы зон планировочных ограничений в местах их проявления.

При проектировании инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

1) изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (предупреждения и стабилизации процессов сдвига, обвалов) – придание соответствующей крутизны и террасирование склона (откоса), удаление или замена неустойчивых грунтов, отсыпка в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета);

2) регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода – обеспечение беспрепятственного стока поверхностных вод, исключение застаивания вод на бессточных участках и попадание на склон вод с присклоновой территории (организация системы ливневой (дождевой) канализации с использованием водостоков закрытого и открытого типов);

3) предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов – на крутых склонах допускается пропитка грунта вяжущими материалами, на горизонтальных и пологих поверхностях склонов – покрытия из асфальтобетона и битумоминеральных смесей;

4) искусственное понижение уровня подземных вод (дренирование) с полным исключением влияния грунтовых вод на фундаменты и другие конструкции;

5) агролесомелиорация (восстановление растительного покрова) – посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой;

6) устройство удерживающих сооружений для предотвращения оползневых – подпорные стены, свайные конструкции и столбы, покровные сетки в сочетании с анкерными креплениями;

7) сохранение дренирующих действий естественной гидрографической сети при засыпке оврагов по дну путем прокладки с фильтрующей обсыпкой.

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней, а также в случае технической нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты:

1) проектирование зданий и сооружений не осуществлять вблизи крутых склонов оврагов;

2) не производить подрезку склонов;

3) при проектировании вблизи оврагов осуществлять проведение планировочных работ и организацию водоотлива;

4) прочие мероприятия.

В целях борьбы с оврагообразованием на территории городского округа необходимо выполнять планировку склонов, укреплять их мощением, дернованием и другими способами, организовывать водоотлив.

Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползнеопасной зоне, допускается только при специальном обосновании.

Устройство очистных сооружений в оползнеопасной зоне не допускается.

Выпуск воды из водостоков предусматривается в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований очистки сточных вод и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов учитываются виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Противооползневые и противообвальные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

9.16.5. Противоэрозионные сооружения и мероприятия.

Основными причинами риска возникновения эрозионных процессов являются:

1) нарушение растительного покрова;

2) высокий уровень грунтовых вод;

3) геологическое строение (наличие водонасыщенных песчаных линз);

4) гидрологические особенности водоемов и водотоков (вымывание почв).

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории.

Для инженерной защиты территорий от овражной эрозии применяют следующие виды сооружений и мероприятий:

1) вертикальную планировку территории (сплошная засыпка или замыв оврага или его отвершков, частичная засыпка с повышением отметок дна оврага, уполаживание или террасирование склонов оврага);

2) упорядочение поверхностного стока;

3) искусственное понижение уровня подземных вод (дренажные системы для понижения или перехвата грунтовых вод);

4) предотвращение вырубки лесов, кустарника;

5) агро-, лесо-, фитомелиорация – восстановление растительного покрова путем почвозащитного чередования сельскохозяйственных культур, создания защитных лесных полос, создание насаждений на слабых грунтах и др.;

6) сооружения механической защиты для остановки движения почв.

В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Полная засыпка оврагов возможна в верховой части, где малая ширина по верху и крутые склоны. При этом расстояние от засыпанного оврага (или бровки уположенного до устойчивого состояния откоса) до зданий должно быть не менее 20 м. На засыпанных участках оврага предварительно укладывается дождевой, а при необходимости и дренажный коллектор. Овраги более 50 м не засыпаются.

В верховьях неглубоких оврагов возможно предусматривать проектирование гаражей и автостоянок. При этом по дну неглубоких оврагов целесообразно прокладывать инженерные коммуникации (при оптимальной разности отметок прилегающей территории и дна оврага для присоединения разводящей сети к магистральным коллекторам).

Овраги являются естественными тальвегами для стока поверхностных вод, которые целесообразно сохранять в вертикальной планировке территории (для сохраняемого оврага – по дну оврага по лотку; для засыпанного участка – по водосточному коллектору).

При этом склоны оврага необходимо планировать, делая их более пологими, при высоте откосов более 5-6 м следует предусматривать бермы шириной не менее 2 м.

Для инженерной защиты территорий от водной эрозии применяют следующие виды сооружений и мероприятий:

1) водозадерживающие сооружения – валы по берегам рек, вокруг водоемов;

2) водоотводящие сооружения (валы, нагорные каналы и канавы) для перехвата поверхностных (дождевых и талых) вод и отвода их в водоемы и водотоки;

3) водосборные сооружения (прудов, запруд и другие);

4) фито- и лесомелиорация – создание защитных лесных полос вокруг оврагов, балок, водоемов, по берегам водотоков, по откосам и днищам оврагов и балок;

5) террасирование (насыпная часть террас используется для посадки деревьев, посева трав и сельскохозяйственных культур).

Почвоукрепительные насаждения (в том числе защитные лесные полосы) проектируются не только на территории, подверженной эрозионным процессам, но и на потенциально опасных участках, а также на участках зарождения и формирования стока, при необходимости они применяются в комплексе с инженерными сооружениями и мероприятиями.

Защитные лесные полосы создаются также для защиты транспортных коммуникаций, водных объектов от проявлений эрозионных процессов (переноса поверхностного слоя почвы), в том числе:

1) защитные насаждения вокруг водных объектов следует проектировать из одного, двух или трех поясов:

2) берегоукрепительный (первый пояс) – в зоне расчетного подпорного уровня;

3) ветроломный, дренирующий (второй пояс) – между отметками расчетного и форсированного подпорных уровней;

4) противоэрозионный (третий пояс) – выше форсированного уровня.

Расстояния от границ жилой застройки, водных объектов, сельскохозяйственных угодий, автомобильных дорог, железнодорожных путей и сооружений на них до защитных насаждений принимаются в соответствии с действующими правилами и нормами.

9.16.6. Берегозащитные сооружения и мероприятия.

Русла классифицируются как неустойчивые. Размыву берегов способствует неорганизованный поверхностный сток с прибрежных территорий, половодье.

Основными причинами риска возникновения переработки берегов водоемов и водотоков также являются:

1) высокая крутизна склонов;

2) особенности геологического строения склонов берегов;

3) гидрологические особенности водоемов и водотоков;

4) метеорологические особенности;

5) температурный и ветровой режим;

6) техногенная деятельность человека.

От состояния водотоков и водоемов города, их береговой зоны зависят состояние территории, комфортность проживания и отдыха населения города.

При проектировании на берегах рек и водоемов устанавливаются границы зон планировочных ограничений в местах, подверженных интенсивному размыву берегов с учетом скорости их разрушения.

Для предохранения берегов от разрушения, стабилизации в плане их благоустройства предусматриваются берегоукрепительные работы и организация системы поверхностного стока с его очисткой с учетом положения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах.

Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ, используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице № 91.

Таблица № 91

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| Волнозащитные |  |
| Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай), в том числе бордюрные ограждения | На водохранилищах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий в целях декоративного оформления берегов рек, расположенных на территории городского округа |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | В основном на реках и водохранилищах |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | На водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| Массивные волноломы | На водохранилищах при стабильном уровне воды |
| Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| Волногасящие |  |
| Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами) | На водохранилищах |
| Откосные: Наброска из камня | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования |
| Наброска или укладка из фасонных блоков | На водохранилищах при отсутствии рекреационного использования |
| Искусственные свободные пляжи | На водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |  |
| Вдольбереговые: Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | На водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа |
| Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др.) | На водохранилищах при относительно пологих откосах |
| Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные |  |
| Регулирующие: Сооружения, имитирующие природные формы рельефа | На водохранилищах для регулирования береговых процессов |
| Перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т. д.) | На водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | То же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

Набережная – особый вид открытого городского пространства линейной конфигурации, примыкающего к берегу водоема или водотока. Комплекс набережной включает в себя:

1) естественный или искусственно создаваемый прибрежный ландшафт;

2) фронт застройки общественно-рекреационного, жилого назначения;

3) прогулочную зону – пешеходный озелененный бульвар;

4) проезжую часть улицы;

5) подземные и наземные инженерные сооружения, в том числе берегозащитные;

6) причальные сооружения.

Проектирование набережных осуществляется по индивидуальным проектам с учетом требований СНиП 22-02-2003.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса производится в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, водопользования.

Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

9.16.7. Сооружения и мероприятия по защите территорий на просадочных грунтах.

На территории городского округа имеются отдельные заболоченные участки, расположенные в замкнутых низинах.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах предусматриваются:

1) планировочные мероприятия, в том числе организацию отведения поверхностного стока;

2) конструктивные меры защиты зданий и сооружений, в том числе организацию системы дренажа;

3) мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;

4) инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания;

5) водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;

6) мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания;

7) инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями, при необходимости и в период строительства.

Сооружения и мероприятия по защите на просадочных грунтах проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

В целях улучшения гидрогеологических условий на территориях с просадочными грунтами следует проводить мероприятия по организации поверхностного стока, осушению данных участков методом понижения грунтовых вод, дренажным работам, вертикальной планировке.

При проектировании водопроводных сетей и сооружений на просадочных грунтах учитываются требования СП 22.13330.2011.

При проектировании водопроводных сетей и сооружений должно обеспечиваться сохранение естественных условий отведения дождевых и талых вод. Емкостные сооружения должны проектироваться, как правило, на участках с наличием дренирующего слоя, минимальной величиной толщин просадочных грунтов.

При проектировании площадки строительства на склоне должна предусматриваться нагорная канава для отведения дождевых и талых вод.

Расстояние от емкостных сооружений до зданий различного назначения принимается в грунтовых условиях:

1) I типа по просадочности – не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта;

2) II типа по просадочности:

3) при дренирующих подстилающих грунтах – не менее 1,5 толщины просадочного слоя;

4) при недренирующих подстилающих грунтах – не менее 3 толщин просадочного слоя, но не более 40 м.

Расстояния от постоянно действующих источников замачивания систем водоснабжения до проектируемых зданий и сооружений допускается уменьшать в 1,5 раза при условии полного или частичного устранения просадочных свойств грунтов в пределах деформируемой зоны или прорезки просадочных грунтов свайными фундаментами, столбами из закрепленного грунта и т. п.

Вокруг водопроводных сооружений, проектируемых на просадочных грунтах, предусматриваются водонепроницаемые отмостки с уклоном 0,03 от сооружений. Ширина отмостки должна быть для:

1) емкостных сооружений в грунтовых условиях:

2) I типа по просадочности – 1,5 м;

3) II типа по просадочности – 2 м;

4) градирен и брызгальных бассейнов – 5 м;

5) водонапорных башен – 3 м.

При проектировании траншейной прокладки водопроводных сетей на просадочных грунтах расстояния от сетей до фундаментов зданий и сооружений принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

На просадочных грунтах при обосновании допускается проектировать наземную или надземную прокладку водоводов и водопроводных сетей.

Проектирование сетей и сооружений канализации на просадочных грунтах осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

На территориях с просадочными грунтами размещение зданий и сооружений тепловых сетей предпочтительно проектировать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные.

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами проектируются в пониженных частях территорий с просадочными грунтами. На участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и сооружения следует располагать на расстоянии от других зданий и сооружений, равном: не менее 1,5 толщины просадочного слоя в грунтовых условиях I типа по просадочности, а также II типа по просадочности при наличии водопроницаемых подстилающих грунтов; не менее 3-кратной толщины просадочного слоя в грунтовых условиях II типа по просадочности при наличии водонепроницаемых подстилающих грунтов.

Расстояния от постоянных источников замачивания до зданий и сооружений допускается не ограничивать при условии полного устранения просадочных свойств грунтов.

Емкостные сооружения тепловых сетей должны располагаться, как правило, на участках с наличием дренирующего слоя и с минимальной толщиной просадочных, засоленных и набухающих грунтов. При расположении площадки строительства для емкостных сооружений на склоне предусматривается нагорная канава для отведения дождевых и талых вод.

Расстояние от емкостных сооружений до зданий и сооружений различного назначения в грунтах II типа по просадочности при водопроницаемых (дренажных) подстилающих грунтах должно быть не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недренирующих подстилающих грунтах – не менее тройной толщины просадочного слоя, но не более 40 м.

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует осуществлять террасами.

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и сооружения располагаются в соответствии с требованиями п. 3.10 СНиП 2.01.09-91.

Заболоченные участки, образовавшиеся вследствие воздействия природных и техногенных факторов, используются в первую очередь для организации зеленых зон.

При комплексной подготовке территорий с участками болот следует осуществлять понижение уровня грунтовых вод на прилегающей территории, окультуривание поверхности болот с созданием почвенного слоя или засыпку слоем минерального грунта толщиной 0,5-0,7 м.

9.16.8. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов.

Для территории городского округа характерно морозное пучение грунтов, которое обусловлено высоким уровнем залегания грунтовых вод. Кроме того, лессовые грунты, слагающие территорию городского округа, подвержены пучению при промерзании.

Фундаменты зданий, подземные устройства и дорожные покрытия, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. Особенно сильному воздействию подвержены легкие сооружения, имеющие мелкое заглубление фундаментов. В связи с чем для слабо загруженных фундаментов малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.), расположенных в городском округе, необходима инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов.

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

1) инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

2) конструктивные;

3) физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

4) комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента в пределах слоя сезонного оттаивания.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры»).

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

В целях предупреждения деформации зданий под воздействием морозного пучения глубину заложения фундаментов на территории городского округа принимают не менее расчетной глубины промерзания, равной 1,8 м.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта и/или защищаемых поверхностей вяжущими и стабилизирующими веществами.

При необходимости предусматривается мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 33-01-2003 и                  СНиП 2.06.15-85.

9.16.9. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании.

Территория городского округа отнесена к первой группе территорий по гражданской обороне. В радиусе 50 км от города другие категорированные города и объекты отсутствуют.

В особый период для городов, отнесенных к первой группе, выделяются три зоны возможных разрушений:

1) зона сильных возможных разрушений – в границах проектируемой застройки города;

2) зона слабых возможных разрушений – в радиусе 7 км от проектируемой застройки города;

3) зона возможного опасного радиоактивного заражения – в радиусе 20 км от проектируемой застройки города.

Территориальное развитие городского округа в системе расселения ХМАО-Югры не следует предусматривать в направлении размещения других категорированных городов и объектов.

Новые промышленные предприятия, узлы и территории не должны проектироваться в зонах возможных сильных разрушений категорированного города и объектов особой важности, в зонах возможного катастрофического затопления, а также на территориях городского округа, где строительство и расширение промышленных предприятий, узлов и территорий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий, узлов и территорий, находящихся в категорированном городе, а также объектов особой важности должно осуществляться за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения производственных площадей предприятий, численности работников и объема вредных стоков и выбросов.

Группы новых промышленных предприятий (промышленные узлы) и отдельные категорированные объекты проектируются в экономически перспективных районах городского округа, расположенных от границ застройки категорированного городского округа и объектов особой важности на расстоянии:

1) не менее 60 км – для городов особой и первой групп по гражданской обороне;

2) не менее 40 км – для городов второй группы по гражданской обороне;

3) не менее 25 км – для городов третьей группы и объектов особой важности по гражданской обороне (в том числе атомных станций).

При проектировании аэропортов гражданской авиации, приемных и передающих радиоцентров, вычислительных центров их размещение следует проектировать вне зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления. Кроме того, перечисленные объекты проектируют на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химические, пожаровзрывоопасные, с радиационной опасностью предприятия, хранилища сильнодействующих ядовитых веществ, нефти, нефтепродуктов, газов и т. п.).

Ряд предприятий городского округа являются потенциально опасными (химическая опасность, пожаровзрывоопасность, радиационная опасность) для возникновения чрезвычайных ситуаций.

К предприятиям, представляющим потенциальную опасность для возникновения чрезвычайных ситуаций, относятся также объекты коммунального хозяйства, внешнего транспорта, социальной инфраструктуры, автосервиса. Они размещены в промышленных зонах городского округа и на территориях жилых районов.

Базисные склады нефти и нефтепродуктов, проектируемые у берегов рек на расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне), должны размещаться ниже (по течению рек) городского округа, пристаней, гидротехнических сооружений, железнодорожных мостов и водопроводных станций, на расстоянии не менее 100 м.

Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также базисные склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам проектирования складов нефти и нефтепродуктов) размещают ниже по уклону местности относительно жилых и производственных зон городского округа и объектов, автомобильных и железных дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей.

Продовольственные склады, распределительные холодильники и склады непродовольственных товаров первой необходимости регионального значения, а также хранилища товаров, предназначенных для снабжения населения категорированного городского округа, должны проектироваться вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Проектирование в одном месте (концентрированно) продовольственных складов, снабжающих население категорированного городского округа основными видами продуктов питания, не допускается.

При подготовке генерального плана городского округа учитываются:

1) численность населения планировочных и жилых районов при проектировании должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.51-90 (таблица 4);

2) максимальная плотность населения жилых районов и кварталов (микрорайонов) при проектировании должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.51-90 (таблица 5);

3) при застройке жилых и общественно-деловых зон этажность зданий не должна превышать 10 этажей.

При подготовке документации по планировке территории, а также при развитии застроенных территорий разрабатывается план «желтых линий» с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов, а также характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, удалению от других категорированных городов, а также объектов особой важности.

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с требованиями приложения 3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах «желтых линий».

Ширина незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» принимается не менее 7 м.

При подготовке генерального плана городского округа, документации по планировки территории зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) и свободные от застройки территории (водоемы, спортивные площадки и т. п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение территории городского округа противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IV, V степеней огнестойкости.

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей городского округа (в случае его поражения) в парки и леса пригородных зон.

Магистральные улицы городского округа проектируются с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

Проектирование внутренней транспортной сети должно обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными зонами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы городского округа, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых и производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, речными портами и аэропортами.

Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, троллейбусные депо проектируют рассредоточено и преимущественно на окраинах городского округа.

Помещения автостоянок зданий пожарных депо при проектировании должны обеспечивать размещение 100 % резерва основных пожарных машин.

Проектирование лечебных учреждений восстановительного лечения для выздоравливающих, онкологические, туберкулезные и психиатрические больницы, а также пансионаты (за исключением пансионатов для престарелых и профилакториев для трудящихся), дома и базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные и молодежные лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства промышленных предприятий, а также дачные, садоводческие, огороднические объединения, как правило, проектируются в пригородной зоне.

Развитие сети указанных хозяйств, учреждений, дачных, садоводческих, огороднических объединений в пригородной зоне осуществляется с учетом использования их в военное время для размещения населения, эвакуируемого из городского округа, и развертывания лечебных учреждений.

При размещении эвакуируемого населения в пригородной зоне его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, а также объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным.

В целях обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. Для таких источников устанавливаются зоны специальной охраны, режим которых соответствует режиму зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 № 703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьевого водоснабжения».

При проектировании суммарную мощность головных сооружений рассчитывают по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения проектируются резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

При проектировании в категорированном городском округе и на объектах особой важности нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) предусматривается возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных норм и правил.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода категорированного города или объекта особой важности, расположенного вне категорированного города, располагают на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городского округа и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

В категорированном городском округе и на отдельно стоящих объектах особой важности необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов принимают из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории городского округа (объекта).

На территории категорированного городского округа через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов предусматривается устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

Мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в условиях возможного применения оружия массового поражения осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждаемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в установленном порядке.

При проектировании газоснабжения категорированного городского округа от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подачу газа следует предусматривать через ГРС, подключенные к этим газопроводам и размещенные за границами застройки указанного городского округа.

При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей категорированного городского округа предусматривается возможность отключения городов и их отдельных районов (участков) с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.

Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) в категорированном городском округе, а также ГРП объектов особой важности, проектируют с учетом оборудования подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на ниx отключающих устройств.

Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП.

В категорированном городском округе необходимо проектировать подземную прокладку основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в военное время.

Сети газопроводов высокого и среднего давления в категорированном городском округе и на объектах особой важности должны быть подземными и закольцованными.

Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты категорированных городов и объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, размещают на территории пригородных зон.

При проектировании систем электроснабжения категорированного городского округа необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. Системы электроснабжения должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно, как правило, осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушении, с проектированием в необходимых случаях на них автономных резервных источников.

Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных устройств и линий электропередачи осуществляется с учетом требований СНиП 2.01.05-90.

9.17. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В соответствии с водным законодательством Российской Федерации к водным объектам относятся пляжи, купальни, плавательные бассейны и другие организованные места купания, переправы, наплавные мосты, а также места массового отдыха населения, туризма и спорта на водоемах.

Водные объекты используются для массового отдыха, купания, туризма и спорта в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с территориальным специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда, Государственной инспекцией по маломерным судам и государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора, с соблюдением требований Типовых Правил охраны жизни людей на водных объектах, утвержденные МЧС России 03.12.2001, Водным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

В зонах рекреации водных объектов для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на воде в период купального сезона выставляются ведомственные спасательные посты организаций всех форм собственности, за которыми закреплены зоны рекреации водного объекта. Личный состав на спасательном посту должен быть не менее 3 человек.

Спасатели ведомственных спасательных постов организаций всех форм собственности, за которыми закреплены зоны рекреации водных объектов, должны иметь допуск к спасательным работам на пляжах, выдаваемый по результатам проверки выполнения нормативов и приемов оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде во время купания.

Дежурство медицинского персонала (санитарных машин) для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде и сотрудников полиции для охраны общественного порядка на пляжах и в местах массового отдыха на водных объектах осуществляется на основании утвержденного органами исполнительной власти ХМАО-Югры плана обеспечения безопасности населения на водоемах.

Расчетные показателей объектов, предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах приведены в таблице № 92.

Таблица № 92

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Спасательные посты (станции) на водных объектах** | объект / 200 м береговой линии* | 1 | м | 200 |
| 2. | Объекты оказания первой медицинской помощи на водных объектах | объект / 200 м береговой линии | 1 *** | м | 200 |

Примечания:

(*) Ученые определяли предварительные пороги восприятия одним человеком другого человека при разном расстоянии между ними. Оказалось, что люди с нормальным зрением, в условиях хорошей видимости, в среднем, способны выделить одного человека из окружения на расстоянии 2 километров.  На расстоянии 1 километр они видят общий контур другого человека, на расстоянии 700 метров -  воспринимаются движения рук и ног. На расстоянии 400 метров наблюдатель может определить, есть на другом человеке головной убор. На расстоянии 300 метров наблюдатель воспринимает голову, плечи, овал лица, цвет одежды, на расстоянии 200 метров – лицо и кисти рук. На расстоянии 60 метров наблюдатель различает глаза, нос и пальцы, а на расстоянии 20 метров – всего человека.

(**)Выполнение функций спасательным постом (станцией) должно осуществляться при наличии как минимум двух матросов-спасателей в смене, но не менее одного спасателя на 100 метров пляжной полосы.  Водопользователи (владельцы пляжей) на пляжах, протяженность береговой линии которых составляет более 200 метров, должны обеспечить установку на пляжах технических средств для экстренного вызова спасателей к месту происшествия.

(***) В составе спасательного поста (станции) на водном объекте.

Границы зоны заплыва в местах купания обозначаются буйками красного или оранжевого цвета (диаметром не менее 300 мм), расположенными на расстоянии 5 метров один от другого на боковых границах и 20 — 30 метров один от другого на внешней границе. Внешняя граница зоны заплыва располагается на расстоянии до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в зоны судового хода.

Техническое освидетельствование и надзор за пляжами, другими местами массового отдыха населения на водоемах, переправами и наплавными мостами в части, касающейся обеспечения безопасности людей на воде и окружающей среды, осуществляют должностные лица Государственной инспекции по маломерным судам.

Контроль за санитарным состоянием пляжей и пригодностью поверхностных вод для купания осуществляет государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора.

9.18. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства

## Расчетные показатели приняты согласно СП 42.13330.2011, в соответствии с которым уровень обеспеченности принимается в зависимости от климатических условий и региональных особенностей (24-40 м² торговой площади на 1000 человек). Наибольшие значения принимаются для IV климатического района.

Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. Норма обеспеченности приведена в таблице № 93.

Таблица № 93

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | 35 на 1 тыс. чел. | От 7 до 14 кв. м на 1 кв.м торг. пл. рыночного комплекса в зависимости: 14 кв. м – при торговой площади до 600 кв. м; 7 кв. м – св. 3000 кв. м | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 кв. м торговой площади |

Статья 10. Нормативная правовая база разработки местных нормативов градостроительного проектирования

1) Конституция Российской Федерации.

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

3) Жилищный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

4) Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

5). Водный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

6). Воздушный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.

7) Лесной кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.

8) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ.

9) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

10) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г.           № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

11) Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

12) Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г.           № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

13) Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 1995 г.               № 52-ФЗ «О животном мире».

14) Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1995 г.            № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

15) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

16) Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г.            № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

17) Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г.           № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

18) Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 г.         № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

19) Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г.             № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

20) Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г.           № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

21) Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г.          № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

22) Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 г.         № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

23) Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г.         № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

24) Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 1999 г.                № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

25) Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г.           № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

26) Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г.           № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

27) Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г.           № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

28) Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г.             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

29) Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г.            № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

30) Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г.           № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

31) Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года            № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

32) Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.          № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

33) Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».

34) Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

35) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры».

36) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

37) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-Р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной сферы».

38) Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений».

39) Приказ от 25 июля 2006 г. Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

40) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ, лесопарковых зон, зеленых зон».

41) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

42) Закон Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

43) Распоряжение администрации города Пыть-Ях от 18.03.2015 № 58-па «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования на территории города Пыть-Яха».

44) ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 марта 1976 г.            № 699.

45) ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 31 марта 1980 г. № 1452.

46) ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 марта 1982 г. № 1243.

47) ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 марта 1982 г. № 1244.

48) ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 4 октября 1983 г. № 4758.

49) ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 июня 1986 г. № 1790.

50) ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 декабря 1980 г. № 1713.

51) ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 24 августа 1978 г. № 2329.

52) ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 13 декабря 1983 г. № 5854.

53) ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 16 марта 1978 г. № 701.

54) ГОСТ  17.5.3.02-90  Охрана  природы.  Земли.  Нормы  выделения  на  землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог. Утвержден постановлением государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по охране природы от 3 июля 1990 г. № 26.

55) ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 21 августа 1980 г. № 4368.

56) ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 30.03.1983 № 1521.

57) ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 27 марта 1984 г. № 1020.

58) ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 10.07.1978 № 1851.

59) ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 16 апреля 1987 г. № 36.

60) ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 июня 1983 г. № 167.

61) ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм. Утвержден постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 5 октября 1976 г.              № 156.

62) ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 25 апреля 1985 г. № 59.

63) ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 22.12.1988 № 4457.

64) ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 9 октября 1978 г. № 194.

65) ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 27.11.1984 № 4013.

66) ГОСТ  28329-89  Озеленение  городов.  Термины  и  определения.  Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по управлению качеством продукции и стандартам от 10.11.1989 № 3336.

67) ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст.

68) ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 25 мая 1995 г. № 267.

69) ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря 1994 г. № 362.

70) ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров. Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 ноября 1995 г. № 561.

71) ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 21 декабря 1995 г. № 625.

72) ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг. Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 21.06.1994 № 177.

73) ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования. Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 16 ноября 2000 г. № 295.

74) ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 9 июля 1998 г. № 286.

75) ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения. Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 3 июля 2003 г. № 236.

76) ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 109.

77) ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 270.

78) СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования. Утвержден Постоянной Комиссией Совета экономической взаимопомощи по сотрудничеству в области стандартизации, июль 1983 г.

79) СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Утвержден Постоянной Комиссией Совета экономической взаимопомощи по сотрудничеству в области стандартизации, Варшава, декабрь 1984 г.

80) СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 13 октября 1977 г. № 158.

81) СНиП II-35-76* Котельные установки. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 31 декабря 1976 г.           № 229.

82) СНиП II-58-75 Электростанции тепловые. Утверждены  постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 25 ноября 1975 г. № 198.

83) СНиП II-89-80*  Генеральные планы промышленных предприятий.  Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 декабря 1980 г.          № 213.

84) СНиП II-94-80 Подземные горные выработки. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 31 декабря 1980 г.           № 232.

85) СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 21 декабря 1976 г. № 219.

86) СНиП III-10-75  Благоустройство территории. Утверждены  постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 25 сентября 1975 г. № 158.

87) СНиП  2.01.02-85*  Противопожарные нормы. Утверждены  постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 17 декабря 1985 г.           № 232.

88) СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по строительству и инвестициям от 4 сентября 1991 г. № 2.

89) СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 26 июня 1985 г. № 98.

90) СНиП  2.01.51.90  Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны. Утверждены постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик, Государственного планового комитета Союза Советских Социалистических Республик и Министерства обороны Союза Советских Социалистических Республик от 26 апреля 1990 г. № 1.

91) СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 24 сентября 1984 г. № 167.

92) СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 19 сентября 1985 г. № 151.

93) СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 4 октября 1985 г.            № 169.

94) СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 27 июля 1984 г.          № 123.

95) СНиП  2.04.03-85*  Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения.  Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 21 мая 1985 г. № 71.

96) СНиП  2.05.02-85*  Автомобильные  дороги.  Утверждены  постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 17 декабря 1985 г.          № 233.

97) СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 ноября 1984 г. № 200.

98) СНиП 2.05.06-85*  Магистральные трубопроводы.  Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 марта 1985 г. № 30.

99) СНиП  2.05.07-91*  Промышленный  транспорт.  Утверждены  Государственным комитетом Союза Советских Социалистических Республик по строительству и инвестициям от 5 марта 1996 г.

100) СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии. Утверждены постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 9 июля 1990 г. № 60.

101) СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 декабря 1983 г. № 344.

102) СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Утверждены постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 9 октября 1990 г. № 83.

103) СНиП  2.06.03-85  Мелиоративные  системы  и  сооружения.  Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 17 декабря 1985 г.           № 228.

104) СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 15 июня 1982 г. № 161.

105) СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Утверждены постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 14 апреля 1987 г. № 76.

106) СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 19 сентября 1985 г. № 154.

107) СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 16 мая 1989 г. № 78.

108) СНиП  2.09.04-87*   Административные  и  бытовые  здания.   Утверждены постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 30 декабря 1987 г. № 313.

109) СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 13 июня 1984 г. № 84.

110) СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 18 июня 1984 г. № 86.

111) СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 28 июня 1985 г. № 110.

112) СНиП 2.11.03-93  Склады нефти и нефтепродуктов.  Противопожарные нормы. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 26 апреля 1993 г. № 18-10.

113) СНиП 3.02.03-84  Подземные горные выработки.  Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 28 февраля 1985 г.          № 23.

114) СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 31 мая 1985 г. № 73.

115) СНиП 3.05.06-85  Электротехнические устройства.  Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 11 декабря 1985 г. № 215.

116) СНиП  3.05.07-85   Системы  автоматизации.   Утверждены  постановлением

Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 18 октября 1985 г. № 175.

117) СНиП  3.06.03-85   Автомобильные  дороги.   Утверждены  постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 20 августа 1985 г.          № 133.

118) СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по строительству и инвестициям от 21 ноября 1991 г. № 17.

119) СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 28 сентября 1984 г.    № 169.

120) СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 28 июня 1985 г. № 108.

121) СНиП 3.07.01-85   Гидротехнические   сооружения   речные.   Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 8 апреля 1985 г.       № 47.

122) СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения. Утверждены постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 26 января 1987 г. № 14.

123) СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Утверждены постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 29 октября 1996 г. № 18-77.

124) СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 октября 2002 г.           № 150.

125) СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 апреля 2004 г.        № 70.

126) СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Утверждены постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7.

127) СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 ноября 1999 г.         № 64.

128) СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 июня 2003 г. № 125.

129) СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 11.06.1999 № 45.

130) СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.06.2003 № 113.

131) СНиП 23-03-2003 Защита от шума. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 июня 2003 г. № 136.

132) СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. Утверждены постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 2 августа 1995 г. № 18-78.

133) СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 сентября 1997 г. № 18-51.

134) СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2003 № 109.

135) СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22 марта 2001 г. № 35.

136) СНиП 31-03-2001 Производственные здания. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 марта 2001 г. № 20.

137) СНиП 31-04-2001 Складские здания. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 марта 2001 г. № 21.

138) СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2003 № 108.

139) СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм. Утверждены постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 18 октября 1995 г. № 18-94.

140) СНиП 32-03-96 Аэродромы. Утверждены постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 апреля 1996 г.        № 18-28.

141) СНиП  32-04-97  Тоннели  железнодорожные  и  автодорожные.  Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29.07.1997 № 18-41.

142) СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 июня 2003 г. № 137.

143) СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.05.1999 № 36.

144) СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 июля 2001 г. № 73.

145) СНиП  41-01-2003  Отопление,  вентиляция и  кондиционирование.  Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 июня 2003 г. № 115.

146) СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 24.06.2003 № 110.

147) СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. Утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23 декабря 2002 г.             № 163.

148) СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения. Утверждены приказом Министерства строительства Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 390.

149) Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИП градостроительства, 1983 г. Утверждено приказом Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству от 5 декабря 1983 года № 944.

150) Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. Научно-исследовательский институт строительной физики, 1990 г.

151) Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Утверждено приказом Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 15 июня 1984 г. № 47.

152) Пособие к СНиП 2.04.02-84* Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. Утверждено приказом Научно-исследовательского института коммунального водоснабжения и очистки воды от 9 апреля 1985 г. № 24.

153) Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. Утверждено приказом Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования инженерного оборудования от 6 ноября 1990 г. № 22.

154) Пособие к СНиП 2.08.01-89* Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. Центральный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования жилища, М, Стройиздат, 1991 г.

155) Пособие к СНиП 2.08.02-85 по проектированию общественных зданий и сооружений. Утверждено приказом Центрального научно-исследовательского и проектный института типового и экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений от 17 июня 1986 г. № 70.

156) Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». Государственное предприятие «Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве», М, 2000 г.

157) СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 174.

158) СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 178.

159) СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 181.

160) СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Утвержден Письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69.

161) СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Утвержден Письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69.

162) СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Утвержден Приказом Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования объектов гражданского и сельского строительстве от 20 августа 1997 г. № 1Т.

163) СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 марта 1997 г. № 211.

164) СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 октября 2002 г. № 471 ДСП.

165) СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 июля 2009 г. № 357.

166) СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94.

167) СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 г.             № 73.

168) СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 ноября 2003 г. № 194.

169) СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Утвержден приказом Открытого акционерного общества «Газпром» от 15 января 1999 г. № 5.

170) СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. Утвержден приказом Государственного унитарного предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5а.

171) СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Утвержден приказом Государственного унитарного предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5б.

172) СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям. Утвержден приказом Государственного унитарного предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5в.

173) СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 июля 2002 г. № 89.

174) СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22 сентября 2003 г. № 166.

175) СП  41-104-2000  Проектирование  автономных  источников  теплоснабжения. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 августа 2000 г. № 79.

176) СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе. Утвержден Государственным унитарным предприятием «СантехНИИпроект» от 26 марта 2004 г.

177) СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 июня 2003 г. № 112.

178) СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 26 мая 1972 г. № 99.

179) СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 марта 1973 г. № 45.

180) СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 29 декабря 1973 г.

181) СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 28 декабря 1973 г.

182) СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 16 января 1974 г.

183) СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 25 марта 1974 г.

184) СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 3 июня 1974 г.

185) СН  467-74  Нормы  отвода  земель  для  автомобильных  дорог.  Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 19 декабря 1974 г. № 248.

186) СН  474-75  Нормы  отвода  земель  для  мелиоративных  каналов.  Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 14 июля 1975 г. № 120.

187) СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 23 июня 1973 г. № 78.

188) СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 октября 2001 г.

189) СанПиН 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту. Утверждены Заместителем главного государственным санитарного врача Союза Советских Социалистических Республик 30 декабря 1976 г.

190) СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г.

191) СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 мая 2003 г.

192) СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64.

193) СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 124.

194) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24.

195) СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

196) СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября 2002 г.

197) СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 г.

198) СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001 г.

199) СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 января 1999 г. № 2.

200) СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 г.

201) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2003 г.

202) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.

203) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 июня 2003 г.

204) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 октября 2003 г.

205) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г.

206) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г.

207) СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г.

208) СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ. Утверждены постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации 10 октября 1996 г. № 44.

209) СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.

210) СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 декабря 2001 г. № 31.

211) СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

212) СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 марта 2003 г.

213) СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 ноября 2002 г.

214) СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 января 2003 г.

215) СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 марта 2003 г.

216) СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 г.

217) СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 января 2003 г.

218) СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 апреля 2003 г.

219) СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Союза Советских Социалистических Республик 23 февраля 1984 г.

220) СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ. Утверждены приказом Министерства здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик от 1 июля 1986 г. № 3979-1.

221) СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Союза Советских Социалистических Республик 26 декабря 1985 г.

222) СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Союза Советских Социалистических Республик 5 августа 1988 г.

223) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Утверждены постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. № 36.

224) СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы. Утверждены постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. № 36.

225) СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 июля 2001 г. № 19.

226) СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 г. № 16.

227) СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 июня 2003 г. № 144.

228) СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 апреля 2003 г.

229) СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и  обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 сентября 2001 г. № 23.

230) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.

231) СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 ноября 2001 г.

232) СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2003 г. № 111.

233) СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18 апреля 2003 г.

234) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2001 г. № 40

235) СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 октября 2002 г.

Глава III. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Статья 11. Общие положения

Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в городском округе город                           Пыть-Ях и учитываются при разработке документов территориального планирования муниципального образования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Пыть-Ях (далее также – МНГП) устанавливаются с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей градостроительного образования, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (далее - показатели), в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

Градостроительный Кодекс Российской Федерации (далее по тексту ГрК РФ) устанавливает содержание нормативов градостроительного проектирования (ч. 5 ст. 29.2), а также случаи применения нормативов градостроительного проектирования (ч. 4 ст. 29.2, ч.5 ст. 29.4).

В соответствии с п. 1.1. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», распространяющегося на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включающего основные требования к их планировке и застройке, конкретизация требований свода правил осуществляется при разработке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Согласно п. 1.3. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» требования данного документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях обеспечения гармоничного развития территории городского округа город Пыть-Ях и достижения уровня качества жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития градостроительного образования.

Основными принципами разработки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа г. Пыть-Ях являются:

1) единство социально-экономического и территориального планирования;

2) дифференцирование территорий по доминирующим признакам, характеризующим развитие территории по географическим (геологическим, гидрологическим, природно-климатическим), демографическим, экономическим и иным признакам (социальным, экологическим и пр.);

3) нормирование параметров допустимого использования территорий для дифференцированных групп градостроительных образований, имеющих ряд сходных характеристик.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке,  подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана городского округа), документации по планировке территорий, правил землепользования и застройки с учетом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению объекты жилищного строительства, социальной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, коммунально-бытового, транспортного назначения, объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Проблемы обеспечения качества жизни населения при планировании управления развитием территории в современной России.

Качество жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под качеством жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей, а также совокупность условий жизни, труда и занятости, быта и досуга населения, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д. Качество решений градостроительного документа определяется тем, насколько они обеспечивают рост качества жизни населения.

В последние годы был предложен ряд систем показателей для оценки уровня и качества жизни населения, различающихся структурой и набором показателей. Каждая из этих систем предполагает учет достаточно большого количества условий. Широко применяемым интегральным показателем, обобщающим уровень развития и используемым при международных и региональных сопоставлениях, является индекс развития человеческого потенциала – ИРЧП (англ. The Human Development Index - HDI), предложенный в 1990 г. в концепции ПРООН. Концепция развития человеческого потенциала рассматривает развитие человека как собственно цель и критерий общественного прогресса.

ИРЧП отражает три ведущих фактора жизни: долголетие, образованность, доход. Каждому из факторов соответствует определенный набор показателей, и в обобщенном виде он представляет собой компонент ИРЧП. Соответственно, ИРЧП включает три компонента и определяется по формуле простой средней арифметической из трех индексов. Компонент дохода оценивается показателем выпуска продукта на душу населения (в масштабах страны это ВВП на душу населения). Долголетие представляет собой способность личности прожить долгую и здоровую жизнь, измеряемую показателем ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении. Уровень образования характеризуется следующими показателями: грамотностью взрослого населения, охватом молодежи обучением в учебных заведениях. Вместе с тем, представляя собой качественный инструмент измерения качества жизни в определенных условиях, использование данных компонентов для установления показателей нормативов градостроительного проектирования, их трансляция в пространственные показатели в целях непосредственного достижения качества жизни представляется затруднительной.

Достижение качества жизни через пространственное развитие рассматривается также Европейской Конференцией Министров, ответственных за территориальное планирование (CEMAT), устанавливающих, в числе прочего, базовые показатели услуг («essential services»), обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Пространственное развитие, согласно документам СЕМАТ, принятым под председательством РФ 8 июля 2010 г., требует «сбалансированного доступа по всей территории расселения к инфраструктуре и «услугам общего интереса» (essential services) для пользования благами адекватного уровня жизни и создания условий для экономического и социального развития в различных регионах». Определен перечень такого рода услуг:

1) водоснабжение;

2) санитарные условия;

3) энергоснабжение;

4) электричество и газоснабжение;

5) телекоммуникации и интернет;

6) уборка отходов;

7) общественный транспорт;

8) здравоохранение;

9) образование;

10) адекватное жилище.

Одной из ключевых задач развития и является «пространственное развертывание услуг», что относится к числу первоочередных приоритетных направлений развития стран-участников СЕМАТ.

Целевые показатели и параметры услуг по обеспечению жизнедеятельности описываются также в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.  Согласно ей, в частности, «будет обеспечена всеобщая доступность услуг образования и здравоохранения, соответствующих уровню наиболее развитых стран, средний уровень обеспеченности жильем составит к 2020 году 30 - 35 кв. м. на человека (или около 100 кв.м. на среднестатистическую семью)», что задает генеральное направление развития градостроительства и, соответственно, планировочной организации территорий при ожидаемом уровне автомобилизации населения  300-400 автомобилей на 1 тыс. жителей. Очевидно, что такого рода показатели могут существенным образом повлиять на систему нормирования планировочной организации территорий и нормативы проектирования основных объектов жилищно-гражданского назначения. Однако можно отметить, что перспективные  показатели будут вводиться, прежде всего, на территориях субъектов федерации, лидирующих по ВРП и в области социальной политики.

Реализация целевых ориентиров в области качества жизни населения требует успешного функционирования системы стратегического управления, реализуемого через документы государственного стратегического планирования. Система государственного стратегического управления в настоящее время основными документами государственного стратегического планирования на региональном уровне, помимо документов государственного прогнозирования, определяет документы программно-целевого и территориального планирования. 	Две названные системы планирования развития территории взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Управление развитием территории через территориальное планирование, или планирование градостроительного развития территории является первым аспектом управления качеством жизни населения. Под градостроительным развитием территории понимается пространственное развитие территории, обеспечиваемое градостроительной деятельностью через реализацию решений документов градостроительного проектирования, и представляющее собой такое изменение пространственной организации территории, которое, в конечном счете, обеспечивает рост качества жизни населения. Градостроительное проектирование представляет собой вид градостроительной деятельности, включающий в себя подготовку документов территориального планирования, документации градостроительного зонирования и документации по планировки территории. Традиционным объектом планирования при градостроительном проектировании является пространство территории, ее качественные и количественные характеристики.

Программно-целевое планирование - деятельность, направленная на определение целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, приоритетов социально-экономической политики и национальной безопасности, а также формирование комплекса направленных на достижение этих целей и приоритетов мероприятий с указанием источников их финансового обеспечения. Она осуществляется посредством создания стратегий социально-экономического развития на долгосрочный период, программ, а также бюджетных стратегий. В качестве объекта стратегического социально-экономического планирования выступает социально-экономическое содержание территории (экономическая деятельность, осуществляемая на территории) без строгой привязки к пространственным характеристикам планируемых процессов.

Документы социально-экономического (программно-целевого) планирования содержат в себе важную информацию, которая традиционно не является результатом решений градостроительной документации, но используется в качестве исходной при планировании градостроительного развития территории. При этом решения и показатели документов социально-экономического планирования сами по себе не имеют строгой привязки к пространственным характеристикам планируемых процессов. Фактическая реализация решений документов социально-экономического планирования возможна только при разработке документов градостроительного проектирования, которая должна опираться на прогнозируемые и планируемые значения показателей перечисленных выше видов.

Необходимость согласованности решений данных двух видов государственного стратегического планирования подтверждается решениями сразу нескольких документами федерального уровня.

В соответствии с ч. 5 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

В соответствии с Концепций совершенствования региональной политики в Российской Федерации до 2020 года, документы стратегического планирования должны быть взаимоувязаны с документами территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые в свою очередь представляют собой один из инструментов управления комплексным развитием территорий и создают пространственно-территориальную основу для реализации стратегий и программ социально-экономического развития регионов и государства в целом. Формирование единой системы документов стратегического и территориального планирования предполагает создание механизма взаимного согласования и корректировки документов системы стратегического и территориального планирования федерального, регионального и муниципального уровня на конкретных территориях; разработку системы мониторинга и оценки эффективности реализации документов стратегического и территориального планирования. В результате документы единой системы стратегического и территориального планирования должны быть органично вписаны в систему достижения приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу, а также синхронизированы с целями и задачами документов планирования отдельных отраслей экономики и социальной сферы.

Вместе с тем, описанная согласованность принятия решений во многих муниципальных образованиях на территории России, как правило, не выполняется. В результате, во многих муниципальных образованиях качество градостроительной документации остается на невысоком уровне, так как решения, содержащиеся в такой документации, не в полной мере соответствуют целям повышения качества жизни населения.

В связи с этим, в обоих описанных случаях, сегодня, как на региональном, так и на муниципальном уровне необходим такой инструмент управления развитием территории, который явился бы связующим звеном между планированием социально-экономического развития территории и градостроительным проектированием. Такой инструмент управления должен определять функциональную зависимость между показателями социально-экономического развития территории (например, численность населения, предпочтения населения относительно потребления тех или иных услуг и т.п.) и показателями пространственного развития территории (площадь земельного участка, предельные расстояния между различными объектами капитального строительства и т.п.). В то же время такой инструмент может устанавливать качественные требования к составу и содержанию градостроительной документации, а также к форме ее представления, если такие требования не установлены в регионе отдельным документом.

Современные тенденции в области градостроительного проектирования в России и особенности правового регулирования в данной сфере позволяют сделать выводы, что такими инструментами, обеспечивающими качество градостроительного продукта, могут являться нормативы градостроительного проектирования. Они позволяют через установление нормативов пространственного развития территории муниципального образования обеспечить достижение требуемого уровня потребления услуг населением, задающих должный уровень качества жизни. В то же время, многие вопросы, касающиеся состава, подготовки и применения нормативов градостроительного проектирования остаются неопределенными на уровне федерального законодательства, но могут быть разрешены на уровне нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности в конкретном регионе.

Статья 11. Правила применения расчетных показателей, содежащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке градостроительной документации приведен в таблице № 95.

Таблица № 95

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единицы измерения нормируемого показателя | СТП МР | ГП городского округа | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пространственно-планировочная организация |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая организация территории |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | нормативы площади и распределения территорий общего пользования | га, % |  | + |  |  |
| 1.1.3. | нормативы расстояний между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к различным элементам планировочной структуры | га, % |  | + |  |  |
| 1.1.4. | нормативы отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м |  |  | + |  |
| 1.2. | Жилые зоны |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | нормативы определения потребности в селитебной территории | га / 1000 чел. |  | + | + |  |
| 1.2.2. | нормативы плотности населения территорий жилого назначения | чел. / га |  | + | + |  |
| 1.2.3. | нормативы распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки | этажность |  | + | + |  |
| 1.2.4. | нормативы обеспеченности площадками общего пользования различного назначения | кв.м/чел. |  |  | + |  |
| 1.2.5. | нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях | м |  |  | + |  |
| 1.2.6. | нормативы площади элементов планировочной структуры жилых зон | га |  | + |  |  |
| 1.2.7. | нормативы интенсивности использования жилых зон | коэфф. |  |  | + |  |
| 1.2.8. | нормативы размера придомовых земельных участков в том числе при многоквартирных домах | кв. м |  |  | + |  |
| 1.2.9. | нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях | м |  |  | + |  |
| 1.2.10 | нормативы размера придомовых земельных участков при многоквартирных домах | кв.м |  |  | + |  |
| 1.3. | Зоны общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | нормативные показатели интенсивности использования общественно-деловых зон | тыс. кв. м общ. пл./га | + | + | + |  |
| 1.3.2. | нормативные показатели плотности застройки общественно – делового назначения | кв. м/чел. | + | + | + |  |
| 1.4. | Зоны объектов сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | нормативы площади территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | га | + | + | + |  |
| 1.4.2. | нормативная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий | % |  | + | + |  |
| 1.5. | Зоны садов, огородов и дачных некоммерческих объединений |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | предельные размеры земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства | га |  | + | + |  |
| 1.5.2. | нормативная плотность застройки земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства | % |  |  | + |  |
| 1.5.3. | нормативное расстояние от автомобильных дорог до садоводческих и огороднических объединений | м |  | + | + |  |
| 1.5.4. | нормативны расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов на территории индивидуального садового (дачного) земельного участка | м |  |  | + |  |
| 1.5.5. | нормативное расстояние от застройки на территории садоводческих и огороднических объединений до лесных массивов | м |  | + | + |  |
| 1.5.6. | нормативные размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических объединений | кв. м |  |  | + |  |
| 1.5.7. | нормативное расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков | м |  |  | + |  |
| 1.5.8. | нормативная ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических объединений | м |  |  | + |  |
| 2. | Социальное и коммунально-бытовое назначение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Нормативы обеспеченности организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организации отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |
| 2.2. | уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | % охвата детей от 6,5 до 18 лет | + | + | + |  |
| 2.3. | размер земельного участка общеобразовательных организаций | кв. м на 1 учащегося |  | + | + |  |
| 2.4. | доступность общеобразовательных организаций | минут/м |  | + | + |  |
| 2.5. | уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | % охвата детей от 1,5 до 7 лет | + | + | + |  |
| 2.6. | размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | кв. м на 1 место |  | + | + |  |
| 2.7. | доступность дошкольных образовательных организаций | минут/м |  | + | + |  |
| 2.8. | максимально допустимая вместимость дошкольных образовательных организаций | мест |  | + | + |  |
| 2.9. | уровень обеспеченности межшкольными учебными комбинатами | мест на 1 тыс. чел. | + | + | + |  |
| 2.10. | размер земельного участка межшкольных учебных комбинатов | га |  | + | + |  |
| 2.11. | уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | % охвата школьников | + | + | + |  |
| 2.12. | размер земельного участка организаций дополнительного образования | га |  | + | + |  |
| 2.13. | уровень обеспеченности детскими оздоровительными лагерями | место | + | + |  |  |
| 2.14. | размер земельного участка детских оздоровительных лагерей | кв. м на 1 место |  | + | + |  |
| 2.2. | Нормативы обеспеченности организации оказания (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | размер земельного участка фельдшерско-акушерских пунктов | га |  | + | + |  |
| 2.2.2. | размер земельного участка лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | га |  | + | + |  |
| 2.2.3. | доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | минут/м |  | + | + |  |
| 2.2.4. | максимально допустимая вместимость лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещение в смену |  | + | + |  |
| 2.2.5. | размер земельного участка лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | га |  | + | + |  |
| 2.2.6. | размер земельного участка медицинских организаций скорой медицинской помощи | га |  | + | + |  |
| 2.2.7. | размер земельного участка родильных домов | га |  | + | + |  |
| 2.2.8. | размер земельного участка женских консультаций | га |  | + | + |  |
| 2.2.9. | размер земельного участка аптечных организаций | га |  | + | + |  |
| 2.2.10 | доступность аптечных организаций | минут/м |  | + | + |  |
| 2.3. | нормативы обеспеченности услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | уровень обеспеченности отделениями почтовой связи | объект |  | + | + |  |
| 2.3.2. | размер земельного участка отделений почтовой связи | га |  | + | + |  |
| 2.3.3 | доступность отделений почтовой связи | минут/м |  | + | + |  |
| 2.3.4. | уровень обеспеченности торговыми предприятиями | кв. м. торговой площади на 1 тыс. человек |  | + | + |  |
| 2.3.5. | размер земельного участка торговых предприятий | кв. м на 1 кв. м торговой площади |  | + | + |  |
| 2.4. | доступность предприятий торговли | минут/м |  | + | + |  |
| 2.4.1. | уровень обеспеченности рынками | кв. м. торговой площади на 1 тыс. человек |  | + | + |  |
| 2.4.2. | размер земельного участка рынков | кв. м на 1 кв. м торговой площади |  | + | + |  |
| 2.5. | уровень обеспеченности предприятиями общественного питания | мест на 1 тыс. человек |  | + | + |  |
| 2.5.1. | размер земельного участка предприятий общественного питания | га на 100 мест |  | + | + |  |
| 2.6. | доступность предприятий общественного питания | минут/м |  | + | + |  |
| 2.7. | уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. человек |  | + | + |  |
| 2.7.1. | размер земельного участка предприятий бытового обслуживания | га на 10 рабочих мест |  | + | + |  |
| 2.8. | доступность предприятий бытового обслуживания | минут/м |  | + | + |  |
| 2.9. | уровень обеспеченности прачечными | кг белья в смену |  | + | + |  |
| 2.9.1. | размер земельного участка прачечных | га |  | + | + |  |
| 2.9.2. | уровень обеспеченности химчистками | кг вещей в смену |  | + | + |  |
| 2.9.3. | размер земельного участка химчисток | га |  | + | + |  |
| 2.10. | уровень обеспеченности банями | место |  | + | + |  |
| 2.10.1 | размер земельного участка бань | га |  | + | + |  |
| 2.11. | нормативы организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов |  |  |  |  |  |
| 2.12. | уровень обеспеченности библиотеками | тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. | + | + | + |  |
| 2.12.1. | размер земельного участка библиотек | га |  | + | + |  |
| 2.13. | нормативы организации и поддержки учреждений культуры и искусства на территории субъекта РФ, нормативы обеспеченности в границах муниципального района (городского округа) объектами досуга и культуры, художественного творчества |  |  |  |  |  |
| 2.14. | уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола на 1 тыс. человек |  |  | + |  |
| 2.14.1. | размер земельного участка помещений для культурно-досуговой деятельности | га |  |  | + |  |
| 2.15. | уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | объект/место на 1 тыс. чел. | + | + | + |  |
| 2.15.1. | размер земельного участка учреждений культуры клубного типа | га |  | + | + |  |
| 2.16. | уровень обеспеченности музеями | объект | + | + | + |  |
| 2.16.1. | размер земельного участка музеев | га |  | + | + |  |
| 2.17. | уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами | место на 1 тыс. человек | + | + |  |  |
| 2.17.1. | размер земельного участка универсальных спортивно-зрелищных залов | га |  | + | + |  |
| 2.18. | уровень обеспеченности выставочными залами | объект |  | + |  |  |
| 2.18.1. | размер земельного участка выставочных залов | га |  | + | + |  |
| 2.19. | уровень обеспеченности кинотеатрами | мест на 1 тыс. чел. |  | + |  |  |
| 2.19.1. | размер земельного участка кинотеатров | га |  | + | + |  |
| 2.20. | уровень обеспеченности театрами | мест на 1 тыс. чел. |  | + |  |  |
| 2.20.1. | размер земельного участка театров | Га |  | + |  |  |
| 2.20.2. | уровень обеспеченности концертными залами | объект |  | + |  |  |
| 2.20.3. | размер земельного участка концертных залов | га |  | + |  |  |
| 2.21. | нормативы обеспеченности объектами физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения |  |  |  |  |  |
| 2.21.1. | уровень обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок | кв. м общей площади на 1 тыс. человек |  |  | + |  |
| 2.21.2. | размер земельного участка помещений для физкультурных занятий и тренировок | га |  |  | + |  |
| 2.21.3. | уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв. м пл. пола на 1 тыс. чел. | + | + | + |  |
| 2.21.4. | размер земельного участка физкультурно-спортивных залов | га |  | + | + |  |
| 2.21.5. | доступность физкультурно-спортивных залов | минут/м |  | + | + |  |
| 2.22. | уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел. | + | + | + |  |
| 2.22.1. | размер земельного участка плавательных бассейнов | га |  | + | + |  |
| 2.23. | уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | га на 1 тыс. чел. | + | + | + |  |
| 2.23.1. | размер земельного участка плоскостных сооружений | га |  | + | + |  |
| 2.24. | нормативы осуществления региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью, нормативы обеспеченности организации в границах муниципального района (городского округа) мероприятий по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |
| 2.24.1. | уровень обеспеченности молодежными центрами | объект | + | + |  |  |
| 2.24.2. | размер земельного участка молодежного центра | га |  | + | + |  |
| 2.25. | нормативы обеспеченности кредитными организациями |  |  |  |  |  |
| 2.25.1. | уровень обеспеченности отделениями банков | операционная касса на 10-30 тыс. человек |  | + | + |  |
| 2.25.2. | размер земельного участка отделений банков | га |  | + | + |  |
| 2.25.3. | уровень обеспеченности отделениями сберегательного банка | операционная касса на 10-30 тыс. человек |  | + | + |  |
| 2.25.4. | размер земельного участка отделений сберегательного банка | га |  | + | + |  |
| 2.26. | нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления |  |  |  |  |  |
| 2.26.1. | размер земельного участка организаций и учреждений управления | кв. м на 1 сотрудника |  | + | + |  |
| 2.27. | нормативы обеспеченности учреждениями жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 2.27.1. | уровень обеспеченности гостиницами | мест на 1 тыс. человек |  | + | + |  |
| 2.27.2. | размер земельного участка гостиниц | га |  | + | + |  |
| 2.28. | нормативы обеспеченности формирования муниципального архива |  |  |  |  |  |
| 2.28.1. | уровень обеспеченности архивами | объект | + | + |  |  |
| 2.28.2. | размер земельного участка архивов | га |  | + | + |  |
| 2.29. | нормативы обеспеченности малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  |  |  |
|  | нормируемые |  |  |  |  |  |
| 2.29.1. | средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. |  | + | + |  |
|  | ненормируемые |  |  |  |  |  |
| 2.29.2. | распределение жилых зон по типу жилой застройки | - |  | + | + |  |
| 2.29.3. | распределение жилищного фонда по виду жилых домов | - |  | + | + |  |
| 2.29.4. | расчетный показатель количества проживающих | человек |  | + | + |  |
| 2.29.5 | доля общей площади общественных помещений (коммерческого назначения) в общей площади многоквартирных жилых домов | % |  |  | + |  |
| 3. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Нормативы обеспеченности организации в границах городского округа электро , тепло , газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Нормы водопотребления (Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно питьевые нужды населения) | л/сут м.куб /мес |  | + | + |  |
| 3.1.3. | Нормы земельных участков для размещения станций очистки воды | га |  | + | + |  |
| 3.1.4. | Нормы отвода земель для магистральных водоводов | м |  | + | + |  |
| 3.2. | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Нормы водоотведения (Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод) | л/сут м.куб /мес |  | + | + |  |
| 3.2.2. | Нормы земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений | га |  | + | + |  |
| 3.2.3. | Нормы отвода земель для магистральных канализационных коллекторов | м |  | + | + |  |
| 3.3. | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Нормы теплоснабжения (Удельная расчетная тепловая нагрузки на отопление здания) | Ккал/ч на кв.м. |  | + | + |  |
| 3.3.2. | Нормы земельных участков для размещения котельных | га |  | + | + |  |
| 3.4. | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Нормативы обеспеченности сжиженным газом | кг в мес. на 1 чел. | + | + | + |  |
| 3.4.2. | Нормы земельных участков для размещения газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов | га |  | + | + |  |
| 3.4.3. | Нормативы укрупненного показателя потребления природного газа, | м.куб/год на 1 чел | + | + | + |  |
| 3.4.4. | Нормативные расстояния при размещении ГРП, ГРПБ, ШРП | м |  | + | + |  |
| 3.5. | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Нормативы обеспеченности электрической энергией | кВт ч /год на 1 чел | + | + | + |  |
| 3.5.2. | Нормативы укрупненного показателя удельной расчетной нагрузки селитебной территории | кВт/чел |  | + | + |  |
| 3.5.3. | Нормативы укрупненного показателя электрической нагрузки | Вт/кв.м |  | + | + |  |
| 3.5.4. | Нормативы наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 3.5.5. | Нормы участков для размещения объектов электроснабжения | га |  | + | + |  |
| 3.5.6. | Нормы отвода земель для электрических сетей | м |  | + | + |  |
| 3.6. | Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Нормативы обеспеченности объектами связи | Кол. ном. на 1000 чел | + | + | + |  |
| 3.6.2. | Нормы земельных участков для объектов связи | га |  | + | + |  |
| 3.6.3. | Нормы отвода земель для линий связи | м |  | + | + |  |
| 3.7. | Инженерные сети |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений | м |  | + | + |  |
| 3.7.2. | Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении | м |  | + | + |  |
| 3.7.3. | Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов | м |  | + | + |  |
| 3.7.4. | Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 0,38 500 кВ | м |  | + | + |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации; (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Классификация автомобильных дорог по значению и использованию | - | + | + | + |  |
| 4.3. | Параметры автомобильных дорог | м | + | + | + | + |
| 4.4. | Обеспеченность автомобильных дорог объектами дорожного сервиса | колонок, постов, машино-мест, мест | + | + |  |  |
| 4.5. | Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные дороги и (или) объект дорожного сервиса | м | + | + | + | + |
| 4.6. | нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования создания транспортных услуг населению; |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Обеспечение связанности населенных пунктов круглогодичным сообщением | - |  |  | + |  |
| 4.8. | нормативы обеспеченности услугами дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения; (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля з сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Уровень автомобилизации населения | авт. на 1000 жителей |  |  | + |  |
| 4.10. | Потребность населения в объектах обслуживания транспорта (АЗС, СТО) | колонок, постов |  |  | + | + |
| 4.11. | Потребность населения в местах постоянного хранения транспорта | машино-мест |  |  | + | + |
| 4.12. | Потребность населения в местах временного хранения транспорта | машино-мест |  |  | + | + |
| 4.13. | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | км/кв.км |  |  | + |  |
| 4.14. | Категории улично-дорожной сети | - |  |  | + |  |
| 4.15. | Параметры улично-дорожной сети | м |  |  | + | + |
| 4.16. | Обеспечение безопасности дорожного движения – организация пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью | - |  |  | + | + |
| 4.17. | нормативы обеспеченности населения поселения транспортными услугами в границах поселения |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Дальность пешеходных подходов до остановок общественного транспорта | м |  |  | + | + |
| 4.19. | нормативы обеспеченности организации в границах городского округа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации; (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Уровень автомобилизации населения | авт. на 1000 жителей |  | + | + |  |
| 4.21. | Потребность населения в объектах обслуживания транспорта (АЗС, СТО) | колонок, постов |  | + | + | + |
| 4.22. | Потребность населения в местах постоянного хранения транспорта | машино-мест |  | + | + | + |
| 4.23. | Потребность населения в местах временного хранения транспорта | машино-мест |  | + | + | + |
| 4.24. | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | км/кв.км |  | + | + |  |
| 4.25. | Категории улично-дорожной сети | - |  | + | + |  |
| 4.26. | Параметры улично-дорожной сети | м |  | + | + | + |
| 4.27. | Обеспечение безопасности дорожного движения – организация пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью | - |  | + | + | + |
| 4.28. | нормативы обеспеченности организации в границах городского округа предоставления транспортных услуг населению и транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.29. | Дальность пешеходных подходов до остановок общественного транспорта | м |  | + | + | + |
| 5. | Лечебно-оздоровительные местности и курорты |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования создания, развития и охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Нормативные требования к организации и размещению в границах муниципальных образований лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | - | + | + | + |  |
| 5.3. | Размеры озелененных территорий общего пользования курортных зон в санаторно-курортных и оздоровительных организациях | кв. м на 1 место |  |  | + |  |
| 5.4. | Уровень обеспеченности муниципальных образований лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения | - | + | + |  |  |
| 5.5. | Размеры земельных участков лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | кв. м на 1 место | + | + | + |  |
| 5.6. | Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных организаций | м | + | + | + |  |
| 5.7. | Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах | м2 на одного посетителя |  | + | + |  |
| 5.8. | Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования | м2 на одного посетителя |  | + | + |  |
| 5.9. | Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью | м2 на одного посетителя |  | + | + |  |
| 5.10. | Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах | - |  |  | + |  |
| 6. | Зоны массового отдыха |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Нормативы обеспеченности в границах муниципального образования объектами для массового отдыха жителей поселения |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Требования к размещению объектов для массового отдыха населения | - | + | + | + |  |
| 6.3. | Требования к размещению зоны отдыха в условиях котловинности горного рельефа | - | + | + | + |  |
| 6.4. | Нормативы транспортной доступности зон массового кратковременного отдыха | ч | + | + | + |  |
| 6.5. | Размеры территорий зон отдыха | м2 на одного посетителя | + | + | + |  |
| 6.6. | Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха | м2 на одного посетителя |  | + | + |  |
| 6.7. | Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования | м2 на одного посетителя |  | + | + |  |
| 6.8. | Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах | - |  |  | + |  |
| 7. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования мероприятий по охране окружающей среды; |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Нормативные показатели допустимых уровней воздействия на окружающую среду | - | + | + | + |  |
| 7.3. | Нормативные требования по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды при размещении производственных объектов | - | + | + | + |  |
| 7.4. | Условия размещения промышленных предприятий в зависимости от потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). | - | + | + | + |  |
| 7.5. | Регулирование микроклимата | - |  |  | + |  |
| 7.6. | Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории. | - | + | + | + |  |
| 7.7. | Нормативные требования к застройке территорий месторождений полезных ископаемых. | - | + | + | + |  |
| 7.8. | Нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании. | - | + | + | + |  |
| 7.8. | Нормативы обеспеченности в границах муниципального образования благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий. |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Нормативный уровень озелененности территории | % |  | + |  |  |
| 7.10. | Процент увеличения уровня озелененности территории застройки в населенных пунктах с предприятиями 1-3 класса опасности, требующими устройства санитарно-защитных зон | % |  | + | + |  |
| 7.11. | Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (суммарная площадь озелененных территорий общего пользования): | м2/чел |  | + | + |  |
| 7.12. | Нормативы площади территорий для размещения новых объектов рекреационного назначения | га |  | + | + |  |
| 7.13. | Требования к устройству зимних садов | - |  | + | + |  |
| 7.14. | Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения (в % от общей площади территории объекта). | % |  |  | + |  |
| 7.15. | Площадь озелененных территорий в общем балансе территории парков и садов | % |  | + | + |  |
| 7.16. | Требования к устройству дорожной сети рекреационных территорий общего пользования | - |  |  | + |  |
| 7.17. | Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения. | м/мин |  | + | + |  |
| 7.18. | Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для инвалидов и маломобильных групп населения. | - |  | + | + |  |
| 7.19. | Нормативы численности единовременных посетителей объектов рекреационного назначения | чел/га |  |  | + |  |
| 7.20. | Нормативы благоустройства озелененных территорий общего пользования. | - |  |  | + |  |
| 7.21. | Нормативы охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования. | - | + | + | + |  |
| 8. | Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Нормативные требования к разработке мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - | + | + | + |  |
| 8.3. | Нормативные требования градостроительного проектирования в сейсмических районах | - | + | + | + |  |
| 8.4. | Нормативные показатели пожарной безопасности муниципальных образований | - | + | + | + |  |
| 8.5. | Нормативные требования по защите территорий от затопления и подтопления | - | + | + | + |  |
| 8.6. | Нормативные требования по организации оповещения населения об опасности | - |  | + | + |  |
| 8.7. | Нормативные требования к созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | - |  | + |  |  |
| 8.8. | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | - | + | + |  |  |
| 9. | Нормативы обеспеченности в границах муниципального образования создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | - | + | + |  |  |
| 9.1. | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования | - | + | + |  |  |
| 10. | Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов | га на 1000 т | + | + | +/- |  |
| 10.3. | Нормативы накопления твердых бытовых отходов | кг/чел в год | + | + | + |  |
| 10.4. | Нормативные показатели количества уличного смета с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования. | кг в год | + | + | + |  |
| 10.5. | Нормативные требования к мероприятиям по мусороудалению | - | + | + | + |  |
| 10.6. | Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников | - | + | + | + |  |
| 10.7. | Нормативные требования к расчету числа устанавливаемых контейнеров для мусора. | - | + | + | + |  |
| 10.8. | Нормативные требования к размещению объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления | - | + | + | +/- |  |
| 10.9. | Нормативные требования к утилизации твердых бытовых отходов на территориях сплошного залегания многолетнемерзлых пород. | - | + | + | +/- |  |
| 10.10. | Нормативные требования к утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений. | - | + | + | +/- |  |
| 10.11. | Нормативные требования к размещению объектов утилизации токсичных отходов. | - | + | + | +/- |  |
| 10.12. | Нормативные требования к размещению объектов утилизации биологических отходов. | - | + | + | +/- |  |
| 10.13. | Нормативы обеспеченности в границах муниципального образования организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 10.14. | Нормативные размеры земельного участка для кладбища | га на 1 тыс. чел | + | + | + |  |
| 10.15 | Нормативные требования к размещению объектов ритуального назначения | - | + | + | + |  |
| 10.16. | Нормативные требования к участку, отводимому под кладбище. | - | + | + | + |  |
| 10.17. | Нормативные требования к использованию территорий закрытых кладбищ. | - | + | + | + |  |
| 10.18. | Нормативные требования к благоустройству объектов ритуального назначения. | - |  | + | + |  |
| 10.19. | Установление полномочий собственника водных объектов |  |  |  |  |  |
| 10.20. | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования осуществления в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. | - | + | + | + |  |
| 10.21. | Нормативы обеспеченности в границах муниципального образования установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях использования таких водных объектов. |  |  |  |  |  |

Статья 12. Требования и рекомендации по установлению красных линий

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты)

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующим и в процессе проектирования и последующего освоения, и застройки территорий городов и других поселений.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

1) объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

2) отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

3) отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления и действующих региональных нормативов ХМАО-Югры.

Статья 13. Требования и рекомендации по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Линии отступа от красных линий – линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Жилые здания с квартирами в первых этажах располагают с отступом от красных линий:

1) от многоквартирных многоэтажных (от 7 этажей и выше) и среднеэтажных (до 5 этажей) жилых домов до красных линий - 3 м;

2) от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц не менее 5м, от красной линии проездов не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м. Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния;

3) от зданий и сооружений в промышленных зонах – не менее 3 м.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6м, допускается не учитывать.

По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а в условиях реконструкции сложившейся застройки — многоквартирные жилые здания с квартирами в первых этажах.

В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами застройки и землепользования.

Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий принимаются не менее приведенных в таблице № 96.

Таблица № 96.

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До красной линии | До стен жилы домов | До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
|  | Городской населенный пункт |  |  |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | в соответствии с техническими регламентами |  |
| Учреждения здравоохранения: |  |  |  |
| больничные корпуса | 30 |  |  |
| поликлиники | 15 |  |  |
| Пожарные депо | 10 |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья |  | 20 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории |  | 6 | при площади, гектаров, менее 20 га - 300; от 20 до 40 га - 500 |
| Кладбища для погребения после кремации |  |  | 100 |