МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.12.2024									№ 305-па

О внесении изменения в

постановление  администрации

города от  18.11.2022 № 512-па

«Об утверждении

проекта планировки и межевания

территории микрорайона № 1

«Центральный» г. Пыть-Яха»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города Пыть-Яха, постановления администрации города Пыть-Яха от 27.07.2022 № 329-па «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пыть-Яха», внести в постановление администрации города от 18.11.2022 № 512-па «Об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона № 1 «Центральный» г. Пыть-Яха» следующее изменение:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.

2.	Управлению по внутренней политике (Н.О. Вандышева) опубликовать постановление в информационном приложении «Официальный вестник» к газете «Новая Северная газета» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании «Официальный сайт «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ».

3.	Управлению по информационным технологиям (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

Глава города Пыть-Яха						             Д. С. Горбунов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 28.12.2024 № 305-па

Проект планировки и межевания территории микрорайона № 1

«Центральный» г. Пыть-Яха

Введение

Документация по планировке территории города Пыть-Ях подготовлена на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (с изменениями) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.	СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*.

7.	 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

8.	СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*.

9. СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009.

10. РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

11. Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.05.2021 № 213-П «О Стандарте комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮГОРСКИЙ СТАНДАРТ».

12. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями).

13. Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями).

14. Постановление администрации города Пыть-Яха от 27.07.2022 № 329-па «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пыть-Яха».

15. Постановление администрации города Пыть-Яха от 31.01.2023 № 25-па «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории города Пыть-Яха».

Разработка данной документации по планировке территории осуществлялась в целях:

- обеспечения более детального планирования развития территории, детализации градостроительных решений;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Часть 1. Проект планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

1.1. Общая характеристика территории

Площадь планируемой территории – 3,16 га. Развитие планируемой территории предусматривается на расчётный срок до 2032 года.

В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планировочной структуры – сквер «Мира».

На момент проектирования территория под сквер представляет собой территорию свободную от застройки. Въезд на планируемую территорию осуществляется с ул. Первопроходцев.

В границах планируемой территории предусмотрено строительство объекта капитального строительства – здание культурно-досугового назначения.

Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования территориальных условий и кадастрового деления территории.

Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

-	зона размещения территорий общего пользования;

-	зона планируемого размещения объектов культурно-досугового назначения.

1.2. Плотность и параметры застройки территории

Согласно сведениям правил землепользования и застройки города Пыть-Яха, утвержденных постановлением администрацией города Пыть-Яха от 27.07.2022 г. № 329-па «Об утверждении правил землепользования и застройки города Пыть-Яха», территория проектирования располагается в территориальной зоне отдыха (Р-3).

Зона отдыха (Р-3) включает в себя участки территории города Пыть-Яха, предназначенные для размещения зданий, сооружений, площадок, обустроенных мест для занятий спортом, физической культурой, массовым активным семейным отдыхом, проведением досуга населения.

На основании постановления администрации города Пыть-Яха от 14.02.2023 № 51-па подготовлен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха. В соответствии с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха территория проектирования отнесена к общественно-деловой зоне (ОД).

Развитие планируемой территории предусмотрено с учетом проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха с видами разрешенного использования:

«Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)»:

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.

Минимальная площадь земельного участка – 0,13 га.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.

Максимальное количество этажей – 4.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20.

«Благоустройство территории (12.0.2)», «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)»:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

«Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)»:

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.

Максимальное количество этажей – 4.

Процент застройки в границах земельного участка – 30- 60.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежит уточнению.

В границах зоны размещения территорий общего пользования проектом планировки территории предусмотрено размещение сквера «Мира» с открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха, пешеходными, велосипедными дорожками, автомобильными парковками местного обслуживания, а также возможность к размещению иных объектов, не противоречащих регламентам установленной территориальной зоны.

В границах зоны планируемого размещения объектов культурно-досугового назначения проектом планировки территории предусмотрено строительство двухэтажного здания культурно-досугового назначения 
и благоустройство территории с размещением зоны парковки, проездами, пешеходными дорожками, тротуарами и зеленой зоной.

Баланс планируемого использования территории на 2032 год представлен в таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Показатель | Площадь, га | Процент от общей площади планируемой территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь планируемой территории, в том числе: | 3,16 | 100,0 |
|  | Зона размещения территорий общего пользования (сквер «Мира»), в том числе: | 2,43 | 76,9 |
|  | пешеходные дорожки, тротуары | 0,33 | 10,4 |
|  | проезды, зона парковки | 0,51 | 16,1 |
|  | велосипедная дорожка | 0,05 | 1,6 |
|  | спортивная площадка, сооружения | 0,49 | 15,5 |
|  | озеленение | 1,04 | 33,0 |
|  | зона застройки | 0,01 | 0,3 |
|  | Зона планируемого размещения объектов культурно-досугового назначения, в том числе: | 0,73 | 23,1 |
|  | проезды, зона парковки | 0,17 | 5,4 |
|  | пешеходные дорожки, тротуары, площади | 0,23 | 7,3 |
|  | зона застройки | 0,11 | 3,5 |
|  | озеленение | 0,22 | 6,9 |

1.3. Параметры планируемого развития территории

В границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства предусматривается возможность развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения на расчетный срок до 2032 года.

На расчетный срок проектом планировки территории предусмотрено:

-	размещение планируемого объекта культурно-досугового назначения с изменением границ земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101010:71;

-	благоустройство территории общего пользования (сквер «Мира»);

-	организация парковочных мест для объекта образования по адресу: мкр. 1 Центральный, ул. Первопроходцев, здание 1.

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории. Площадь территории зоны планируемого размещения объектов культурно-досугового назначения – 7256,17 кв. м.

Площадь застройки в зоне планируемого размещения объектов культурно-досугового назначения – 1026,74 кв. м. Общая площадь застройки с учетом этажности – 2053,48 кв. м. Площадь проездов и зоны парковки – 1718,84 кв. м.

Коэффициент застройки – 0,14.

Плотность застройки – 28 %.

1.3.1. Транспортная инфраструктура

Основным элементом транспортного каркаса является магистральная улица Первопроходцев.

На территории проектирования предусмотрены проезды и парковочные места на 173 машино-места. Пешеходное движение организовано по всей планируемой территории по пешеходным дорожкам и тротуарам.

Ширина проездов составляет – 6 м.

1.3.2. Параметры развития системы инженерного обеспечения.

1.3.2.1. Водоснабжение

На планируемой территории осуществляется централизованная система водоснабжения от водозабора с единой сетью для хозяйственно-питьевых 
и противопожарных нужд, эксплуатацию которой осуществляет МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих инженерных коммуникаций и прокладка новых сетей до проектируемых зданий. Возможна перекладка сетей с заменой труб на больший диаметр на тех участках, где требует гидравлический расчет.

Существующая протяженность сетей водоснабжения в границах проекта планировки территории – 244,0 м, проектируемая – 18,8 м. Расчеты протяженности выполнены средствами программы MapInfo на основании чертежа планировки территории.

Нормируемые расчетные показатели водопотребления для общественных зданий местными и региональными нормативами градостроительного проектирования не устанавливаются.

Количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения – 25 л/с.

Для внутреннего пожаротушения принят расход 15 л/с (2 струи по 2.5 л/с и 2 струи по 5 л/с)

Время тушения пожара – 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет:

(25+15)× 3×3,6 = 432,00 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 5330,0 мЗ. Неприкосновенный пожарный запас будет храниться в резервуарах, расположенных на территории городских водопроводных сооружений (на ВОС-1). Суммарный объем существующих резервуаров составляет 8000 м3.

1.3.2.2. Водоотведение

Самотечные сети канализации проложены с учетом рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от общественного.

Стоки самотеком поступают на канализационные насосные станции (КНС).

Сточные воды от микрорайона № 1 (граница проекта планировки) собираются на КНС №1 и по напорным коллекторам транспортируются в приемные резервуары КНС №2, расположенной по ул. Самардакова в микрорайоне №2. Далее, по напорным коллекторам, проложенным вдоль автодороги Тепловский тракт, сточные воды поступают в колодец-гаситель, расположенный в восточной части ул. Магистральная, и по самотечному коллектору по ул. Магистральная поступают в приемный резервуар КНС №3Г.

КНС №3Г является головной канализационной насосной станцией города Пыть-Яха, от которой стоки по напорным коллекторам диаметром 600 мм подаются на КОС-2700 и КОС-7000. Очищенные сточные воды города Пыть-Яха сбрасываются в реку Большой Балык.

Общая протяженность сетей водоотведения в границах проекта планировки – 88 м, проектируемая – 8,2 м, подлежащая ликвидации – 22,2 м. Расчеты протяженности выполнены средствами программы MapInfo на основании чертежа планировки территории.

При проектировании рекомендовано предусмотреть вынос сетей водоотведения, попадающих в зону строительства объекта культурно-досугового назначения.

Нормируемые расчетные показатели водоотведения для общественных зданий местными и региональными нормативами градостроительного проектирования не устанавливаются.

1.3.2.3. Теплоснабжение

Сети и объекты газоснабжения в границах проектирования отсутствуют. Строительство новых объектов проектом не предусмотрено.

Проектом планировки территории предусмотрена централизованная система теплоснабжения общественных зданий. Общая протяженность сетей теплоснабжения в границах проекта планировки территории – 237,4 м, проектируемая – 10,8 м. Расчеты протяженности выполнены средствами программы MapInfo на основании чертежа планировки территории.

С учетом местных нормативов градостроительного проектирования 
на территории города Пыть-Яха удельный расход тепла на отопление административных и общественных зданий (62,0-65,6 ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания с учетом этажности) составит 30,7 Гкал/год.

1.3.2.4. Электроснабжение

Планируемая территория обеспечена централизованной системой электроснабжения. Электричество от трансформаторных пунктов по линиям электропередачи 0,4 кВ доставляется до общественных зданий.

Протяженность существующих линий электропередачи 0,4 кВ – 
370,8 м, 0,6 кВ – 75,1 м, проектируемых – 2,5 м, подлежащих ликвидации – 114,6 м. Расчеты протяженности выполнены средствами программы MapInfo на основании чертежа планировки территории.

Расчетная мощность электропотребления проектируемой застройки составит 272,2 кВт.

Для подключения к существующим сетям электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовываются с эксплуатирующей организацией.

Следует предусматривать наружное освещение улиц, проездов и пешеходных пространств. Проектирование освещения разрабатывается на следующих стадиях проектирования.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

1.3.2.5. Связь и информатизация

В границах проектирования проходит линия связи протяженностью – 220 м. Расчеты протяженности выполнены средствами программы MapInfo на основании чертежа планировки территории. Строительство новых объектов связи проектом не предусмотрено.

1.3.2.6. Газоснабжение

Газоснабжение не предусматривается.

1.4. Сохраняемые, отменяемые и устанавливаемые красные линии, и линии застройки на рассматриваемой территории

Красные линии настоящим проектом не устанавливаются.

1.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка рассматриваемой территории

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учетом рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территории. Резкое изменение естественного строения рельефа может быть целесообразным лишь в исключительных случаях, так как связанно с большими затратами и нарушением состояния окружающей среды в части режима подземных вод, почвенного слоя и растительности.

Вертикальная планировка решена с небольшим превышением планируемой территории над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышает по отношению к ней на 0,15 м.

Отвод поверхностного стока намечается самотеком. Сточные воды от планируемой территории поступают в КНС-3Г. От КНС-3Г сточные воды перекачиваются на КОС-3 производительностью 7000 м3/сут и на КОС-2 производительностью 2700 м3/сут. После очистки на КОС-3, стоки выпускаются в реку Большой Балык, после очистки на КОС-2 стоки сбрасываются на рельеф.

1.6. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Проект планировки территории будет выполняться в два этапа проектирования. Расчетный срок – до 2032 г.

В рамках развития территории предусматривается освоение территории с учетом проектных решений, принятых в документации по планировке территории.

На первом этапе (срок реализации до 2027 года) предусмотрено строительство сквера «Мира», площадью 2,43 га.

- На втором этапе (срок реализации до 2032 года) предусмотрено строительство объекта культурно-досугового назначения площадью 2053,48 кв. м.

Чертеж планировки территорий

Часть 2. Проект межевания территории

Проект планировки территории разработан в отношении территории сквера «Мира», в границах улицы Первопроходцев, проезда к МАОУ «Прогимназия «Созвездие», Площади «Мира» и Детской школы искусств микрорайона №1 «Центральный» города Пыть-Яха в системе координат МСК-86, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Согласно сведениям правил землепользования и застройки города Пыть-Яха, территория проектирования располагается в территориальной зоне отдыха (Р-3). 					На основании постановления администрации города Пыть-Яха от 14.02.2023 № 51-па подготовлен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха. В соответствии с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха территория проектирования отнесена к общественно-деловой зоне (ОД). Развитие планируемой территории предусмотрено с учетом решений проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 3,16 га.

Образуемые земельные участки располагаются на землях населенного пункта.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств, границы территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и зоны охраны таких объектов, границы зон действия публичных сервитутов.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется не в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков, поэтому сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественных и качественных характеристик лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов – не приводятся.				Сведения об изменяемых земельных участках согласно сведениям, из ЕГРН представлен в таблице № 2

Таблица № 2

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Адрес земельного участка | Площадь участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:15:0101010:71 | Под размещение объекта культуры и искусства – здание ГДК «Факел» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 1 Центральный, д. 11а | 5744 |
| 2 | 86:15:0101010:21 | Под городскую площадь старого рынка | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев | 8098 |
| 3 | 86:15:0101010:278 | Под строительство объекта «Физкультурно-спортивный комплекс ледовой ареной в г. Пыть-Ях» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 1 Центральный | 14306 |
| 4 | 86:15:0101010:74 | Для завершения строительства «Административный корпус» | Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Пыть-Ях, мкр. 1 Центральный | 487 |
| 5 | 86:15:0101010:75 | Под незавершенный строительством объект «Административный корпус» | Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Пыть-Ях, мкр. 1 Центральный | 231 |

2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Общие сведения об образуемых и (или) изменяемых земельных участках, о способах их образования, вид разрешенного использования образуемых и (или) изменяемых земельных участков приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Условный номер образуемого земельного участка на чертеже | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Возможный способ образования |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | 7266.22 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101010:71и земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:15:0101010 |
| :ЗУ2 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 5304.61 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:15:0101010:21, 86:15:0101010:278, 86:15:0101010:74, 86:15:0101010:75 и земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:15:0101010 |
| :ЗУ3 | Благоустройство территории (12.0.2), площадки для занятий спортом (5.1.3) | 18071.31 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:15:0101010:21, 86:15:0101010:278, 86:15:0101010:74, 86:15:0101010:75 и земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:15:0101010 |
| :ЗУ4 | Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | 89.90 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:15:0101010:21, 86:15:0101010:278, 86:15:0101010:74, 86:15:0101010:75 и земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:15:0101010 |
| :ЗУ5 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 865.70 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 86:15:0101010:21, 86:15:0101010:278, 86:15:0101010:74, 86:15:0101010:75 и земель государственной неразграниченной собственности, в кадастровом квартале 86:15:0101010 |

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования представлены в таблице № 3.

2.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, проектными решениями не предусмотрено.

2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ.

Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков представлены в таблице № 3.

2.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков).

В границах проектирования отсутствуют границы лесничеств, участки лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

2.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом для территориальных зон.

Перечень координат характерных точек границ территории представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 928058,45 | 3542961,00 |
| 2 | 928085,80 | 3542986,05 |
| 3 | 928088,36 | 3542990,32 |
| 4 | 928126,93 | 3543092,41 |
| 5 | 928072,68 | 3543146,88 |
| 6 | 928051,07 | 3543171,22 |
| 7 | 928019,36 | 3543204,22 |
| 8 | 928011,85 | 3543196,28 |
| 9 | 927997,46 | 3543183,42 |
| 10 | 927978,74 | 3543166,73 |
| 11 | 927929,96 | 3543120,49 |
| 12 | 927925,68 | 3543125,75 |
| 13 | 927854,78 | 3543060,23 |
| 14 | 927902,41 | 3543004,28 |
| 15 | 927971,32 | 3543062,14 |
| 16 | 927971,86 | 3543070,16 |
| 17 | 927976,25 | 3543068,60 |
| 18 | 927999,00 | 3543032,04 |
| 1 | 928058,45 | 3542961,00 |

Чертеж межевания территории